Приложение №1

к Аукционной документации

Техническое задание

Право заключения договора  на размещение нестационарных торговых на территории

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ЛОТ №1

| № лота | Схема размещения нестационарного торгового объекта | Краткие характерстики | Период размещения | Начальная стоимость лота (руб.) | Обеспечение заявки 5 % (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Место расположение объекта: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, ост. «Поликлиника СК» (восточная сторона) Вид нестационарного торгового объекта: Торгово-остановочный комплекс Специализация продовольственная группа Площадь объекта 42 кв.м. | 7 лет | 466424,88 | 23321,24 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Торгово-остановочный комплекс (ТОК) - нестационарный торговый объект, размещенный на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, состоящий из двух павильонов, конструктивно объединенных и выполненных в едином архитектурно-художественном решении с остановочным навесом.

В проектной документации нестационарного торгового объекта необходимо отразить современные тенденции в развитии нестационарной торговли, увязать по цветовому решению и стилистике с окружающей застройкой. Возможно рассмотрение соответствия вариантов цветового решения нестационарного торгового объекта цветовой гамме остановочного навеса. К размещению предлагается ТОК закрытого и открытого типа ожидания.

Общее описание ТОК: конструкция сборно-разборная без применения сварки при монтаже, металлические конструкции окрашиваются на заводе изготовителе, обеспечивающая защиту от шума, непогоды (осадков, ветра). Все несущие элементы верхнего и нижнего каркасов ТОК должны быть изготовлены из профильной трубы 100х50х3, 100х100х3 и листовой стали толщиной 3мм и 6мм (в зависимости от загруженности данного элемента).

Тип монтажа: бетонирование. Конструкция ТОК обеспечивает возможность его перемещения без соразмерного ущерба.

Габаритные размеры ТОК по выступающей части (ДхШ), мм - 10570х4030.

Основание. Подготовительные работы перед производством монтажных работ по установке ТОК осуществляются за счет средств хозяйствующего субъекта.

Крыша всего ТОК состоит из:

- несущего пространственного металлокаркаса, изготовленного из стальной профильной трубы толщиной 3мм и 6мм и профильных труб (в зависимости от загруженности данного элемента), стеновых сэндвич – панелей, толщиной 100 мм, профнастила, фриз – экран из RGB панелей с шагом не более П6. Потолок - из алюминиевых композитных панелей, толщиной 3 мм- встроенного освещения.

Водоотведение. Наличие в тыльной части фриза желоба и не менее 3 водостоков, расположенных вертикально, вдоль стены ТОК.

Закрытая зона торговая: Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 6000х4000х3000.

Материал напольного покрытия. Низ павильона: оцинкованный лист не менее 0,5 мм г; гидроизоляционный материал – битумная мастика; утеплитель – плотность не менее 65 кг/м3; паро и ветрозащитные пленки; черновой пол – фанера влагостойкая толщиной 15мм; чистовой пол – линолеум полукомерческий, цвет напольного покрытия: серый.

Левая часть зоны павильона: размер (ширина, высота): 2570х2540 мм. Имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х50 мм

Стеклянная правая торцевая часть: размер (ширина, высота): 1540х2540 мм. Материал: стеклопакет 32 мм. Каленое с уличной стороны и обычное с внутренней стороны.

Закрытая левая торцевая часть: размер (ширина, высота): 2570х2540мм. Материал: имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х60 мм.

Стеклянная левая торцевая часть Размер (ширина, высота): 1340х2540 мм. Материал: стеклопакет 32 мм. Каленое с уличной стороны и обычное с внутренней стороны.

Передняя часть павильона: алюминиевый витраж с дверью (ширина, высота): 5460х2540 мм – 1шт. Дверь – не менее 900х2000 – 1шт. Цвет алюминиевого профиля – Ral 7024. Заполнение – стеклопакет 32 мм. (снаружи каленое стекло а внутри обычное). Цвет потолочного пространства RAL 7004. Облицовка внутренней части сэндвич-панели, толщиной 100 мм. Цвет: RAL 7004.

Закрытая зона ожидания:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм,4500х2350х2500.

Материал напольного покрытия.Низ павильона: оцинкованный лист не менее 0,5 мм; гидроизоляционный материал – битумная мастика; утеплитель – плотность не менее 65 кг/м3; паро и ветрозащитные пленки; черновой пол – фанера влагостойкая толщиной 15мм.; чистовой пол – линолеум полукомерческий; цвет напольного покрытия серый.

Левая часть зоны павильона стеновая сэндвич панель Ral 7004. Размер (ширина, высота) – 2120х2540.

Закрытая правая торцевая часть. Размер (ширина, высота): 2350х2540мм. Материал: имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х60 мм.

Передняя часть павильона: алюминиевый витраж с дверью (ширина, высота): 4340х2540 мм – 1шт; дверь – не менее 900х2000 – 1шт. Цвет алюминиевого профиля – Ral 7024. Заполнение – стеклопакет 32 мм. (снаружи каленое стекло, а внутри обычное). Цвет потолочного пространства -RAL 7004. Облицовка внутренней части. Сэндвич-панели, толщиной 100 мм. Цвет: RAL 7004.

Скамья: несущий металлокаркас скамьи изготавливается при помощи лазерного раскроя с последующей гибкой. Все детали собираются в единый каркас при помощи углекислотной сварки полуавтоматом. Все несущие элементы нижнего каркаса скамьи изготавливаются из горячекатаной листовой стали, толщиной 2 мм. Крепление скамьи – 4 точках к основанию остановочного комплекса. Наличие поперечных разделительных элементов, которые не позволяют человеку разместиться на них лежа. Материал сиденья: древесно-полимерный композит (далее – ДПК). Габаритные размеры (ДхШ), мм.1500х400 – 1шт; 3400х400 – 1шт.

Система вентиляции. Естественная приточная через покрытие напольного пространства. Принудительная с помощью круглого канального вентилятора, диаметром 100 мм.Кондиционер с таймером включить/выключить. Сплит-система. Защита от вандализма. Панель с кнопкой вызова экстренных служб. Тревожная кнопка с передачей данных по выделенному каналу в Единую службу 112. Дымовой пожарный извещатель. USB-порт для подзарядки гаджетов. Информационное табло о прибытии общественного транспорта. Коммутационный шкаф.

Открытая зона ожидания: Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 4500х1680х2400.

Материал напольного покрытия. Доска (шовная) из древесно-полимерный композит;цвет напольного покрытия серый. Материал облицовки потолочного пространства под фризом алюмокомпозитные кассеты, толщиной не менее 20 мм., толщиной 3 мм. Цвет потолочного пространства: бежевый. Материал облицовки колонны в торцевой части открытой зоны ожидания. Имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х50 мм.

Наличие пандуса для маломобильных групп населения, урны, светодиодных светильников, коммутационного шкафа.

Скамья: несущий металлокаркас скамьи изготавливается при помощи лазерного раскроя с последующей гибкой. Все детали собираются в единый каркас при помощи углекислотной сварки полуавтоматом. Все несущие элементы нижнего каркаса скамьи изготавливаются из горячекатаной листовой стали, толщиной 3 мм. Крепление скамьи– 4 точках к основанию остановочного комплекса. Сидение из древесно-полимерного композита (далее – ДПК). Торцевые заглушки досок из ДПК не имеют цветового различия с основным цветом досок. Наличие поперечных разделительных элементов, которые не позволяют человеку разместиться на них лежа. Габаритные размеры (ДхШ), мм.1500х400 – 1шт, 2950х400 – 1шт.

Информационный «карниз» с названием остановки общественного транспорта оформляется на русском и башкирском языках должен быть выполнен в виде рекламного экрана из RGB панелей с шагом не более П6.

Технические требования по установке ТОК закрытого типа с функцией обогрева стекла на остановке общественного транспорта улично-дорожной сети:

Конструкция ТОК обеспечивает возможность его перемещения без соразмерного ущерба. Все металлические конструкции окрашиваются на заводе изготовителе, сборно-разборная без применения сварки при монтаже. В ТОК предусмотрено устройство стационарного электрического освещения.

Задняя часть ТОК защищена от размещения несанкционированных рекламных объявлений.

Для оборудования диспетчерской связи и видеонаблюдения должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания.

Размещение наружных видеокамер должно быть предусмотрено в местах недоступных для демонтажа. Камеры, объектив: 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 31°-110°, по вертикали 18°-58°, по диагонали 36°-136°, чувствительность (цветное изображение) 1,5 лк, чувствительность (черно-белое изображение) 0.0015 лк с ИК-подсветкой.

Наружные камеры должны быть во влагозащитном обогреваемом корпусе.

Необходимо  наличие схем подключения электричества к ТОК и схемы электропроводки ТОК.

Техническое задание

Право заключения договора  на размещение нестационарных торговых на территории

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ЛОТ №2

| № лота | Схема размещения нестационарного торгового объекта | Краткие характерстики | Период размещения | Начальная стоимость лота (руб.) | Обеспечение заявки 5 % (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Место расположение объекта: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, ост. «Поликлиника СК» (западная сторона) Вид нестационарного торгового объекта: Торгово-остановочный комплекс Специализация продовольственная группа Площадь объекта 35 кв.м. | 7 лет | 388686,82 | 19434,34 |

Общие технические характеристики нестационарного торгового объекта, предлагаемого к размещению.

Торгово-остановочный комплекс (ТОК) - нестационарный торговый объект, размещенный на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, состоящий из двух павильонов, конструктивно объединенных и выполненных в едином архитектурно-художественном решении с остановочным навесом.

В проектной документации нестационарного торгового объекта необходимо отразить современные тенденции в развитии нестационарной торговли, увязать по цветовому решению и стилистике с окружающей застройкой. Возможно рассмотрение соответствия вариантов цветового решения нестационарного торгового объекта цветовой гамме остановочного навеса. К размещению предлагается ТОК закрытого и открытого типа ожидания.

Общее описание ТОК: конструкция сборно-разборная без применения сварки при монтаже, металлические конструкции окрашиваются на заводе изготовителе, обеспечивающая защиту от шума, непогоды (осадков, ветра). Все несущие элементы верхнего и нижнего каркасов ТОК изготавливаются из профильной трубы 100х50х3, 100х100х3 и листовой стали толщиной 3мм и 6мм (в зависимости от загруженности данного элемента).

Тип монтажа: бетонирование. Конструкция ТОК обеспечивает возможность его перемещения без соразмерного ущерба.

Габаритные размеры ТОК по выступающей части (ДхШ), мм - 8750х4030.

Основание: Подготовительные работы перед производством монтажных работ по установке ТОК осуществляется за счет средств хозяйствующего субъекта.

Крыша всего ТОК состоит из: несущего пространственного металлокаркаса, изготовленного из стальной профильной трубы толщиной 3мм и 6мм и профильных труб (в зависимости от загруженности данного элемента), стеновых сэндвич – панелей, толщиной 100 мм, ппрофнастила, фриз – экран из RGB панелей с шагом не более П6. Потолок должен быть из алюминиевых композитных панелей, толщиной 3 мм- встроенного освещения.

Водоотведение. Наличие в тыльной части фриза желоба и не менее 3 водостоков, расположенных вертикально, вдоль стены ТОК.

Закрытая зона торговая: Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5000х4000х3000.

Материал напольного покрытия. Низ павильона: оцинкованный лист не менее 0,5 мм; гидроизоляционный материал – битумная мастика; утеплитель – плотность не менее 65 кг/м3; паро и ветрозащитные пленки; черновой пол – фанера влагостойкая толщиной 15мм; чистовой пол – линолеум полукомерческий, цвет напольного покрытия-серый.

Левая часть зоны павильона: размер (ширина, высота): 2570х2540 мм.; имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х50 мм.

Стеклянная Правая торцевая часть: размер (ширина, высота): 1540х2540 мм. Материал: стеклопакет 32 мм. Каленое с уличной стороны и обычное с внутренней стороны.

Закрытая левая торцевая часть: Размер (ширина, высота): 2570х2540мм. Материал: имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х60 мм.

Стеклянная левая торцевая часть Размер (ширина, высота): 1340х2540 мм. Материал: стеклопакет 32 мм. Каленое с уличной стороны и обычное с внутренней стороны.

Передняя часть павильона: алюминиевый Витраж с дверью (ширина, высота): 4460х2540 мм – 1шт; дверь – не менее 900х2000 – 1шт; цвет алюминиевого профиля – Ral 7024; заполнение – стеклопакет 32 мм. (снаружи каленое стекло а внутри обычное). Цвет потолочного пространства RAL 7004.

Облицовка внутренней части сэндвич-панели, толщиной 100 мм. Цвет: RAL 7004.

Закрытая зона ожидания:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм,3700х2350х2500.

Материал напольного покрытия.Низ павильона: оцинкованный лист не менее 0,5 мм; гидроизоляционный материал – битумная мастика; утеплитель – плотность не менее 65 кг/м3; паро и ветрозащитные пленки; черновой пол – фанера влагостойкая толщиной 15мм; чистовой пол – линолеум полукомерческий ,цвет напольного покрытия  - серый.

Левая часть зоны павильона. Стеновая сэндвич панель Ral 7004. Размер (ширина, высота) – 2120х2540.

Закрытая правая торцевая часть. Размер (ширина, высота): 2350х2540мм. Материал: имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х60 мм.

Передняя часть павильона: алюминиевый витраж с дверью (ширина, высота): 3540х2540 мм – 1шт; дверь – не менее 900х2000 – 1шт. Цвет алюминиевого профиля – Ral 7024. Заполнение – стеклопакет 32 мм. (снаружи каленое стекло, а внутри обычное). Цвет потолочного пространства -RAL 7004. Облицовка внутренней части:сэндвич-панели, толщиной 100 мм., цвет: RAL 7004.

Скамья. Несущий металлокаркас скамьи изготавливается при помощи лазерного раскроя с последующей гибкой. Все детали собираются в единый каркас при помощи углекислотной сварки полуавтоматом. Все несущие элементы нижнего каркаса скамьи изготавливаются из горячекатаной листовой стали, толщиной 2 мм. Крепление скамьи – в 4 точках к основанию остановочного комплекса. Наличие поперечных разделительных элементов, которые не позволяют человеку разместиться на них лежа. Материал сиденья: древесно-полимерный композит (далее – ДПК). Габаритные размеры (ДхШ), мм.1100х400 – 1шт; 30000х400 – 1шт.

Система вентиляции. Естественная приточная через покрытие напольного пространства. Принудительная с помощью круглого канального вентилятора, диаметром 100 мм.

Кондиционер с таймером включить/выключить. Сплит-система. Защита от вандализма.

Панель с кнопкой вызова экстренных служб. Тревожная кнопка с передачей данных по выделенному каналу в Единую службу 112.

Дымовой пожарный извещатель. USB-порт для подзарядки гаджетов. Информационное табло о прибытии общественного транспорта. Коммутационный шкаф.

Открытая зона ожидания: Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 3700х1680х2400.

Материал напольного покрытия. Доска (шовная) из древесно-полимерный композит;цвет напольного покрытия серый. Материал облицовки потолочного пространства под фризом алюмокомпозитные кассеты, толщиной не менее 20 мм из алюминиевых композитных панелей, толщиной 3 мм. Цвет потолочного пространства: бежевый. Материал облицовки колонны в торцевой части открытой зоны ожидания: имитация деревянного бруса из алюмокомпозитной плиты, толщиной 3 мм. Шаг и высота 40х50 мм.

Наличие пандуса для маломобильных групп населения, урны, светодиодных светильников, коммутационного шкафа.

Скамья: несущий металлокаркас скамьи изготавливается при помощи лазерного раскроя с последующей гибкой. Все детали собираются в единый каркас при помощи углекислотной сварки полуавтоматом. Все несущие элементы нижнего каркаса скамьи изготавливаются из горячекатаной листовой стали, толщиной 3 мм. Крепление скамьи – в 4 точках к основанию остановочного комплекса. Сидение из древесно-полимерного композита (далее – ДПК). Торцевые заглушки досок из ДПК не имеют цветового различия с основным цветом досок. Наличие поперечных разделительных элементов, которые не позволяют человеку разместиться на них лежа. Габаритные размеры (ДхШ), мм.1100х400 – 1шт, 1350х400 – 1шт.

Информационный «карниз» с названием остановки общественного транспорта оформляются на русском и башкирском языках и должен быть выполнен в виде рекламного экрана из RGB панелей с шагом не более П6.

Технические требования по установке ТОК закрытого типа с функцией обогрева стекла на остановке общественного транспорта улично-дорожной сети. Конструкция ТОК обеспечивает возможность его перемещения без соразмерного ущерба. Все металлические конструкции окрашиваются на заводе изготовителе, сборно-разборная без применения сварки при монтаже. В ТОК предусмотрено устройство стационарного электрического освещения.

Задняя часть ТОК защищена от размещения несанкционированных рекламных объявлений.

Для оборудования диспетчерской связи и видеонаблюдения должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания.

Размещение наружных видеокамер должно быть предусмотрено в местах недоступных для демонтажа. Камеры, объектив: 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 31°-110°, по вертикали 18°-58°, по диагонали 36°-136°, чувствительность (цветное изображение) 1,5 лк, чувствительность (черно-белое изображение) 0.0015 лк с ИК-подсветкой.

Наружные камеры должны быть во влагозащитном обогреваемом корпусе.

Необходимо  наличие схем подключения электричества к ТОК и схемы электропроводки ТОК.