ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 1. Перспективный спрос на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах городского округа Стерлитамак

- Оглавление

Оглавление	2

1	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	3

1.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	3

1.2	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	4

1.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.	13

1.4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	16

1.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на каждом этапе.	17

1.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	28

1.7	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии на каждом этапе.	28

1.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	30

1.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	30

1.10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	31

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2014 год.

Табл.  1.1.1 – Фактические температуры наружного воздуха  г. Стерлитамака.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -19,2 | -4,4 | -14,8 | -12,1 | -18,0 | -13,1 | -12,1 | -12,0 | -13,1 |
| Февраль | -10,5 | -12,1 | -8,5 | -10,1 | -14,2 | -16,2 | -14,8 | -10,0 | -14,7 |
| Март | -2,5 | -4,8 | 0,2 | -2,9 | -5,1 | -6,3 | -4,3 | -5,0 | -2,3 |
| Апрель | 7,5 | 5,0 | 7,9 | 3,1 | 6,8 | 6,0 | 13,5 | 7,5 | 4,1 |
| Май | 14,5 | 16,2 | 13,5 | 13,4 | 17,6 | 14,9 | 17,5 | 15,9 | 17,8 |
| Июнь | 21,9 | 16,7 | 17,3 | 20,4 | 22,3 | 17,3 | 22,0 | 20,8 | 18,5 |
| Июль | 18,7 | 20,2 | 21,5 | 18,9 | 24,5 | 23,2 | 23,6 | 21,6 | 17,0 |
| Август | 18,8 | 20,9 | 19,3 | 16,3 | 23,1 | 17,5 | 21,9 | 19,7 | 20,3 |
| Сентябрь | 12,8 | 13,1 | 9,8 | 13,3 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 13,9 | 12,0 |
| Октябрь | 4,5 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 4,9 | 2,4 |
| Ноябрь | -4,8 | -6,4 | 0,5 | -1,5 | 1,1 | -7,2 | -0,3 | 2,4 | -3,9 |
| Декабрь | -5,5 | -16,2 | -9,4 | -13,4 | -7,3 | -9,1 | -13,2 | -7,7 | -7,6 |
| ср.год | 4,7 | 4,4 | 5,3 | 4,2 | 5,7 | 3,9 | 6,1 | 6,0 | 4,2 |
| ср.ОЗП | -4,3 | -4,8 | -2,6 | -4,5 | -4,7 | -5,7 | -3,4 | -2,8 | -5,0 |

Анализ фактических средних температур за отопительный период за предыдущие периоды позволяет сделать вывод, что зима в базовый 2014 год была одной из наиболее холодных, следовательно, в следующие 3-4 года температура воздуха в ОЗП может постепенно повышаться.

Табл.  1.1.2 – Динамика отпуска тепловой энергии в сети ООО «БашРТС», Гкал

| Наименование теплоисточника | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерлитамакская ТЭЦ | 832 006 | 894 309 | 823 077 | 735 025 | 827 583 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 1 063 356 | 1 141 378 | 1 067 594 | 1 049 566 | 1 095 636 |
| в т.ч. город | 774 943 | 841 915 | 786 212 | 784 237 | 831 961 |
| КЦ-7 | 262 069 | 249 495 | 208 432 | 222 198 | 242 360 |
| ИТОГО | 2 157 431 | 2 285 182 | 2 099 103 | 2 006 789 | 2 165 579 |

Диаграмма 1.1.1

Базовый уровень потребления (полезного отпуска) тепловой энергии потребителям                                ООО «БашРТС» в горячей воде города Стерлитамак при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере 1956480 Гкал/год.

В таблице 1.1.3 и на диаграмме 1.1.2 представлены основные показатели работы источников города Стерлитамак за 2014 год (базовый).

Таблица 1.1.3

| Источник тепловой энергии | Потребление т/энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| ООО «БГК» и ООО «БашРТС» |  |
| СтТЭЦ | 710750 |
| НСтТЭЦ | 1041360 |
| КЦ-7 | 204370 |
| ИТОГО по источникам ООО «БГК» и ООО «БашРТС» | 1956480 |
| ООО «СТС» |  |
| МК-1 | 7455 |
| МК-2 | 15008 |
| МК-3 | 1079 |
| МК-6 (Котельная пос. Шах-Тау) | 21876,2 |
| МК-7 | 338 |
| МК-10 | 363 |
| МК-14 | 2744 |
| ИТОГО по источникам ООО «СТС» | 48863,2 |
| ИТОГО по источникам г. Стерлитамак | 2005343,2 |

На источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приходится примерно 88% всей реализуемой тепловой энергии, оставшиеся 12% приходятся на КЦ-7.

Диаграмма 1.1.2

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Перспективы развития города Стерлитамак определены в Генеральном плане города Стерлитамак (2011 г.).

Генеральным планом предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

В связи с отсутствием информации о площади строительных фондов за 2012 год, была взята информация за последний представленный в Генплане города Стерлитамака 2009 год.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий город Стерлитамак имеет структуру, расчлененную железной дорогой и системой рек.

Железная дорога делит город на два планировочных района - восточный и западный.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шах-Тау - на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский, Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона находится вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южнуюпромзону с основной - северной.

Сведения о существующем жилом фонде по данным БТИ представлены в нижеследующих таблицах.

Распределение жилого фонда по этажности представлено в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

| Этажность | Каменные |  | Деревянные |  | Прочие |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во,шт. | Общ. площадь., м2 | Кол-во, шт. | Общ. площадь., м2 | Кол-во, шт. | Общ.площадь, м2 | Кол-во, шт. | Общ.площадь, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 этажей и выше | 277 | 1759557,2 | - | - | - | - | 277 | 1759557,2 |
| 4 - 5 этажей | 733 | 2638509,6 | - | - | - | - | 733 | 2638509,6 |
| 2 - 3 этажей | 579 | 298618,1 | 10 | 4245,6 | 6 | 1621,5 | 595 | 304485,2 |
| Одноэтажные, в т.ч | 3102 | 348724,8 | 5366 | 291942,9 | 211 | 14021,5 | 8679 | 654689,2 |
| Индивидуальные ж/дома | 3225 | 332788,5 | 5267 | 286135,1 | 208 | 13772,5 | 8700 | 632696,1 |
| ИТОГО | 4691 | 5045409,7 | 5376 | 296188,5 | 217 | 15643,0 | 10284 | 5357241,2 |

Жилищная обеспеченность на 2009 г. составила 19,9 м2 /чел. Всего жилой фонд на 01.01.2009 составил 5357,2 тыс. м2 , в том числе:

- частной собственности граждан - 3693,8 тыс. м2;

- частной собственности юридических лиц - 516,5 тыс. м2;

- государственной - 111,2 тыс. м2;

- муниципальной - 1035,7 тыс. м2.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Территориальное развитие города за последние годы велось в основном в западном направлении.

Объемы жилищного строительства приведены на 1 очередь строительства до 2020 года и на расчетный срок до 2028 года.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 кв.м/чел. К концу расчетного срока жилой фонд г. Стерлитамак составит 7375,0 тыс. кв. м. Объемы нового жилищного строительства составят 2077,3 тыс. кв. м общей площади, в том числе на 1 очередь - 1032,4 тыс. м2. Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1) секционная многоквартирная застройка, всего - 1877,65 т. м2, в т.ч. на 1 очередь - 983,65 тыс. кв. м, на расчетный срок - 894,0 тыс. кв. м;

2) индивидуальная застройка с участками, всего - 199,65 тыс. м2 , в т.ч. на 1 очередь - 48,75 тыс. кв. м, на расчетный срок - 150,9 тыс. кв. м.

В таблице 1.2.2 представлена динамика ввода жилья по г. Стерлитамак за 2000-2008 годы за счет всех источников финансирования (по данным генерального плана ГО г.Стерлитамак), в м2

Таблица 1.2.2

| Ввод жилья, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 73377 | 98104 | 100401 | 115056 | 130022 |

В таблице 1.2.3 представлена динамика ввода объектов капитального строительства по                          г. Стерлитамак за 2012-2014 годы и перспектива ввода на 2015-2019 гг. (согласно письму Администрации ГО г. Стерлитамак от 27.07.2015 №1042), в м2

| Ввод объектов капитального строительства, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 60878 | 110535 | 141148 | 111734 | 234100 | 108292 | 165000 | 161000 |

Убыль жилого фонда по Генеральному плану представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

| № п/п | Район | Общая площадь, тыс. кв. м | Квартир, шт. | Население, тыс. чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) |  |  |  | Расчетный срок |
|  | Северная промзона |  |  |  |  |
| 1 | Пос. Первомайский |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная застройка с участками | 26273,9 | 506 | 1,32 |  |
| 1.2 | Секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 2 эт. | 3108,5 | 56 | 0,16 |  |
|  | 3 эт. | 7111,5 | 139 | 0,35 |  |
|  | 5 эт. | 9779,7 | 198 | 0,49 |  |
|  | Итого | 46273,6 | 899 | 2,32 | Снос из СЗЗ от ФКП "Авангард" |
| 2 | Пос. Строймаш |  |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальная с участками | 6851,5 | 116 | 0,35 |  |
| 2.2 | Секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 2 эт. | 28496,2 | 518 | 1,43 |  |
|  | 3 эт. | 3480,1 | 146 | 0,17 |  |
|  | 5 эт. | 8830,0 | 230 | 0,44 |  |
|  | итого | 47657,8 | 1010 | 2,40 |  |
|  | Всего из севернойпромзоны | 93931,4 | 1909 | 4,72 | Снос из СЗЗ от ОАО "Сода" и завода ЖБИ |
| II | Реконструкция центра |  |  |  |  |
|  | Индивид.с участками | 20200,0 | 404 | 1,02 |  |
| III | Ветхие и аварийные жилые дома по городу |  |  |  | 1 очередь строительства |
| 3.1 | Индивид.с участками | 2183,0 | 60 | 0,11 |  |
| 3.2 | Секционная застройка | 42417,9 | 850 | 2,13 |  |
|  | Итого | 44600,9 | 910 | 2,24 |  |
|  | Всего по городу | 158732,3 | 3223 | 7,98 |  |

Потребность в новых территориях по плотности населенияпредставлена в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

| Застройка | Плотность, чел./га | Общая площадь, кв. м |  | Требуется территорий (без магистральных улиц и районных центров), га |  | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч-дьстр-ва | Расчетный срок | 1 оч-дьстр-ва | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Секционная застройка |  |  |  |  |  |  |
| 4 эт. | 170 | 137,7 | 190,0 | 36 | 41 |  |
| 9 эт. и более | 300 | 805,95 | 744,0 | 119,4 | 99,2 |  |
| Индивидуальная застройка | 20 - 28 | 88,75 | 110,9 | 152 | 172,9 | Местные улицы до 35% |
| Итого |  | 1032,4 | 1044,9 | 307,4 | 313,1 |  |
| С улицами местного значения и общ. (+30%) |  |  |  | 400 | 407 |  |

По Генплану города Стерлитамак предлагается включить в границы города жилой район "Раевский" и селоОтрадовка.

Также по Генплану города Стерлитамак предлагается для малоэтажного индивидуального строительства по специальным льготным программам включить территории к западу от села Отрадовка - всего около 80 га.

На расчетный срок предлагаются территории к западу от существующей границы города Стерлитамак.

Генпланом города Стерлитамак предлагается включить в проектную городскую черту 242 га - резерв для жилищного строительства, при увеличении объемов жилищного строительства и доведения жилищной обеспеченности до 30,0 кв. м/чел.

Данные расчетов жилищного строительства сведены в таблицы 1.2.5-1.2.6.

Распределение объемов жилищного строительства по генеральному плану г. Стерлитамак представлено в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

| Тип застройки | Жилой фонд, общая площадь, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. полож. | 1 очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Сущ. полож. | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок, |
|  |  | Сущ. сохр. <*> | Новое стр. | Всего | Сущ. сохр. <**> | Новое стр. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Секционная многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 эт. | 304,5/6,0 | 262,1/5,15 | - | 262,1/5,15 | 219,92/4,25 | - | 219,92/4,25 | 15,3 | 11,6 | 8,8 |
| 4 - 5 эт. | 2638,5/52,0 | 2638,5/52 | 137,7/2,1 | 2776,2/54,1 | 2757,6/53,7 | 190,0/2,6 | 2947,6/56,3 | 132,6 | 123,4 | 117,9 |
| 9 эт. и выше | 1759,5/36,5 | 1759,5/36,5 | 805,95/13,35 | 2565,45/49,85 | 2626,85/50,97 | 744/12,96 | 3370,85/63,93 | 88,4 | 114,0 | 134,8 |
| Итого | 4702,5/94,5 | 4660,1/93,65 | 943,65/15,45 | 5603,75/109,1 | 5604,37/108,92 | 934/15,56 | 6538,37/124,48 | 236,3 | 249 | 261,5 |
| Индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 654,7/8,7 | 652,5/8,64 | 88,75/1,35 | 741,25/9,99 | 725,73/9,46 | 110,9/1,42 | 836,63/10,88 | 32,9 | 33 | 33,5 |
| Всего | 5357,2/103,2 | 5312,6/102,29 | 1032,4/16,8 | 6345,0/119,09 | 6330,1/118,38 | 1044,9/16,98 | 7375,0/135,36 | 269,2 | 282,0 | 295,0 |

Примечания: <*> в границах существующей городской черты, <**> в проектных границах городской черты.

Распределение объемов жилищного строительства в границах существующей городской черты по микрорайонам представлено в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

| п/п | Наименование микрорайона | Сущ. полож. |  | 1 очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 20,0/0,4 | 1,0 | 20,0/0,4 | - | 20,0/0,4 | 0,94 | - | - | - | - |
|  | Индивид.застройка сучастками | 26,27/0,5 | 1,32 | 26,27/0,5 | - | 26,27/0,5 | 1,17 | - | - | - | - |
| 2 | Северный (пос. Строймаш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 40,81/0,89 | 2,05 | 40,81/0,89 | - | 40,81/0,89 | 1,8 | - | - | - | - |
|  | Индивид.застройка сучастками | 6,85/0,12 | 0,35 | 6,85/0,12 | - | 6,85/0,12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3 | Шахтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 27,15/0,53 | 1,36 | 27,15/0,53 | 15,0/0,3 | 42,15/0,83 | 1,87 | 42,15/0,83 | 5,0/0,1 | 47,15/0,93 | 1,49 |
|  | Индивид.застройка сучастками | 3,65/0,08 | 0,18 | 3,65/0,08 | - | 3,65/0,08 | 0,16 | 3,65/0,08 | - | 3,65/0,08 | 0,15 |
| 4 | Краснознаменский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 248,6/4,9 | 12,49 | 248,6/4,9 | - | 248,6/4,9 | 11,05 | 248,6/4,9 | - | 248,6/4,9 | 9,94 |
|  | Индивид.застройка сучастками | 15,1/0,2 | 0,76 | 13,24/0,2 | - | 13,24/0,2 | 0,59 | 13,24/215 | - | 13,24/0,2 | 0,53 |
| 5 | Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 332,3/6,55 | 16,7 | 320,59/6,3 | - | 320,59/6,3 | 14,25 | 320,59/6,3 | - | 320,59/6,3 | 12,82 |
|  | Индивид.застройка с участками | 71,7/0,95 | 3,6 | 71,7/0,95 | - | 71,7/0,95 | 3,19 | 71,7/0,95 | - | 71,7/0,95 | 2,87 |
| 6 | Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 463,7/9,28 | 23,3 | 463,7/9,28 | - | 463,7/9,28 | 20,6 | 463,7/9,28 | - | 463,7/9,28 | 18,55 |
|  | Индивид.застройка с участками | 15,1/0,2 | 0,76 | 15,1/0,2 | - | 15,1/0,2 | 0,67 | 15,1/0,2 | - | 15,1/0,2 | 0,60 |
| 7 | Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 259,3/5,46 | 13,03 | 249,3/5,26 | 25,0/0,5 | 274,3/5,76 | 12,2 | 274,3/5,76 | 5,0/0,1 | 279,3/5,86 | 11,17 |
|  | Индивид.застройка с участками | 100,8/1,26 | 5,06 | 100,48/1,25 | - | 100,48/1,25 | 4,47 | 100,48/1,25 | - | 100,48/1,25 | 4,02 |
| 8 | Ашкадарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 2,39/0,04 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индивид.застройка с участками | 92,0/1,15 | 4,62 | 92,0/1,15 | - | 92,0/1,15 | 4,09 | 92,0/1,15 | - | 92,0/1,15 | 3,68 |
| 9 | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 413,5/8,49 | 20,78 | 395,2/8,13 | 160/2,5 | 555,2/10,63 | 24,65 | 555,2/10,63 | 72,9/1,13 | 628,1/11,76 | 25,0 |
|  | Индивид.застройка с участками | 213,6/2,67 | 10,73 | 213,6/2,67 | 12,0/0,2 | 225,6/2,87 | 10,03 | 225,6/2,87 | 15/0,22 | 240,6/3,09 | 9,62 |
| 10 | Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 360,3/7,1 | 18,1 | 360,3/7,1 | 187,5/3,4 | 547,8/10,5 | 24,35 | 547,8/10,5 | 32,0/0,53 | 579,8/11,03 | 23,59 |
|  | Индивид.застройка с участками | 26,83/0,4 | 1,35 | 26,83/0,4 | - | 26,83/0,4 | 1,19 | 26,83/0,4 | - | 26,83/0,4 | 1,07 |
| 11 | Нахимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 203,0/4,0 | 10,2 | 203,0/4,0 | - | 203,0/4,0 | 9,02 | 203,0/4,0 | - | 203,0/4,0 | 8,12 |
| 12 | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 310,8/6,1 | 15,62 | 310,8/6,1 | - | 310,8/6,1 | 13,81 | 310,8/6,1 | - | 310,8/6,1 | 12,43 |
|  | Индивид.застройка с участками | 19,4/0,23 | 0,97 | 19,4/0,23 | - | 19,4/0,23 | 0,86 | 19,4/0,23 | - | 19,4/0,23 | 0,78 |
| 13 | Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 260,28/4,99 | 13,08 | 260,28/4,99 | - | 260,28/4,99 | 11,57 | 260,28/4,99 | - | 260,28/4,99 | 10,41 |
|  | Индивид.застройка с участками | 20,2/0,4 | 1,02 | 20,2/0,4 | - | 20,2/0,4 | 0,9 | - | - | - | - |
| 14 | Курчатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 609,0/12,14 | 30,6 | 609,0/12,14 | - | 609,0/12,14 | 27,07 | 609,0/12,14 | - | 609,0/12,14 | 24,36 |
| 15 | Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 386,4/7,79 | 19,42 | 386,4/7,79 | 433,05/6,5 | 819,45/14,29 | 36,42 | 819,45/14,29 | - | 819,45/14,29 | 32,78 |
|  | Индивид.застройка с участками | - | - | - | 36,75/0,5 | 36,75/0,5 | 1,63 | 36,75/0,5 | - | 36,75/0,5 | 1,47 |
| 16 | Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 765,0/15,87 | 38,45 | 765,0/15,87 | - | 765,0/15,87 | 34,0 | 765,0/15,87 | - | 765,0/15,87 | 30,6 |
|  | Индивид.застройка с участками | 43,2/0,54 | 2,17 | 43,2/0,54 | - | 43,2/0,54 | 1,92 | 43,2/0,54 | - | 43,2/0,54 | 1,73 |
|  | Итого в существующих границах | 5357,2/103,23 | 269,2 | 5312,6/102,37 | 869,3/13,9 | 6181,9/116,27 | 270,3 | 6067,8/113,96 | 129,9/2,08 | 6197,7/116,04 | 247,9 |

Распределение объемов жилищного строительства на территориях, включаемых в городскую черту, представлено в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7

| п/п | Наименование микрорайона | Существующее положение |  | 1 очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м/квартир, тыс. шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Раевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 61,4/1,1 | 2,32 | 61,4/1,1 | 123,1/2,25 | 184,5/3,35 | 8,2 | 184,5/3,35 | - | 184,5/3,35 | 7,4 |
|  | Индивид.застройка с участками | 5,3/0,07 | 0,19 | 5,3/0,07 | - | 5,3/0,07 | 0,2 | 5,3/0,07 | - | 5,3/0,07 | 0,2 |
| 2 | Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 360,0/6,0 | 360,0/6,0 | 14,4 |
|  | Индивид.застройка с участками | - | - | - | - | - | - | - | 40,0/0,5 | 40,0/0,5 | 1,6 |
| 3 | Юго-Западный <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 460,0/7,7 | 460,0/7,7 | 18,4 |
|  | Индивид.застройка с участками | - | - | - | 40/0,6 | 40/0,6 | 1,8 | 40/0,6 | 25/0,3 | 65,0/0,9 | 2,6 |
| 4 | Отрадовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивид.застройка с участками | 32,5/0,4 | 1,28 | 32,5/0,4 | - | 32,5/0,4 | 1,5 | 32,5/0,4 | 30,0/0,4 | 62,5/0,8 | 2,5 |
|  | Итого на территориях, включаемых в городскую черту | 99,2/1,57 | 3,79 | 99,2/1,57 | 163,1/2,85 | 262,3/4,42 | 11,7 | 262,3/4,42 | 915/14,9 | 1177,3/19,32 | 47,1 |

Примечания: <*> часть включается в границы городской черты на 1 очередь.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчета прогнозных тепловых отопительных нагрузок вновь строящихся и реконструируемых жилых зданий приняты удельные показатели потребления коммунальных ресурсов согласно следующим нормативным документам: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; ТСН 23-318-2000 (Территориальные строительные нормы Республики Башкортостан – Тепловая защита зданий);

В таблицах 1.3.1  и 1.3.2 приведены нормируемые удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных зданий, принимаемые в расчетах тепловых нагрузок.

Таблица 1.3.1

| Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных зданий, кДж/(м2×°С×сут.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип здания | Этажность |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6-9 | 10 и более |
| Жилые здания | 115 | 106 | 100 | 95 | 80 | 70 |

Таблица 1.3.2

| Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2×°С×сут) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь домов,м2 | с числом этажей |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 60 | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Перспективные варианты развития схемы теплоснабжения города Стерлитамака представлены в Книге 5 «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения г. Стерлитамака»

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии представлены к окончанию планируемого периода по 3 возможным вариантам развития схемы теплоснабжения в таблицах 1.3.3-1.3.5.

Вариант 1

Таблица 1.3.3

| Источник тепловой энергии | Фактический и перспективный удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 136,4 | 136,3 | 136,3 | 136,2 | 136,2 | 135,7 |
| НСтТЭЦ | 134,2 | 134,1 | 133,9 | 133,8 | 133,6 | 133,4 |
| КЦ-7 | 159,1 | 158,7 | 157,8 | 156,9 | 156,1 | 156,1 |
| МК-1 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| МК-2 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| МК-3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| МК-4 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
| МК-7 | 175,9 | 175,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-8 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| МК-10 | 193,9 | 193,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-14 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| Котельная Шах-Тау | 157,21 | 157,28 | 157,34 | 157,4 | 157,45 | 157,47 |

Вариант 2

Таблица 1.3.4

| Источник тепловой энергии | Фактический и перспективный удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 136,4 | 136,3 | 136,3 | 136,2 | 136,2 | 135,7 |
| НСтТЭЦ | 134,2 | 134,1 | 133,9 | 133,6 | 133,5 | 133,1 |
| КЦ-7 | 159,1 | 158,7 | 157,8 | 156,9 | 156,1 | 156,1 |
| МК-1 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| МК-2 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| МК-3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| МК-4 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
| МК-7 | 175,9 | 175,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-8 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| МК-10 | 193,9 | 193,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-14 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| Котельная Шах-Тау | 157,21 | 157,28 | 157,34 | 157,4 | 157,45 | 157,47 |

Вариант 3

Таблица 1.3.5

| Источник тепловой энергии | Фактический и перспективный удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| СтТЭЦ | 136,4 | 136,3 | 136,2 | 136,1 | 136,1 | 135,7 |
| НСтТЭЦ | 134,2 | 134,1 | 133,9 | 133,6 | 133,5 | 133,1 |
| КЦ-7 | 159,1 | 158,7 | 157,8 | 156,9 | 156,1 | 156,1 |
| МК-1 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | Переключение на источник «ООО БГК» |  |
| МК-2 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | Переключение на источник «ООО БГК» |  |
| МК-3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| МК-4 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
| МК-7 | 175,9 | 175,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-8 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| МК-10 | 193,9 | 193,9 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| МК-14 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |
| Котельная Шах-Тау | 157,21 | 157,28 | 157,34 | 157,4 | 157,45 | 157,47 |

Данные представленные в таблицах1.3.3-1.3.5 являются неокончательными и требуют последующей корректировки.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов отсутствуют.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действиякаждого из существующих или предлагаемых к новому строительствуцентрализованных источников тепловой энергиина каждом этапе.

Подключение перспективных потребителей, с разделением по районам, к источникам теплоснабжения города Стерлитамак, представлено в таблице1.5.1

Таблица 1.5.1

| Название микрорайона | Перспективный источник теплоснабжения |
| --- | --- |
| мкр.Шах-Тау | МК-6 (Котельная Шах-Тау) |
| мкр. Краснознаменский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Железнодорожный | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Михайловский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Советский | КЦ-7 |
| мкр.Ашкадарский | Индивидуальные источники (мкр. находится за рекой) |
| мкр.Южный | КЦ-7 |
| мкр.Комсомольский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Нахимовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Ленинский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Уральский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр. Курчатовский | Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Коммунистический | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Солнечный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| мкр.Раевский | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Юго-Западный | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |
| кв.Отрадовка | Индивидуальные источники (отсутствует центральное теплоснабжение) |
| мкр.Радужный | БМК (Вариант 1) |
|  | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (Вариант 2) |
| мкр.Прибрежный | БМК (Вариант 1) |
|  | КЦ-7 |

Как видно из представленной выше таблицы все перспективные объемы тепловой энергии к окончанию планируемого периода будут подключены к 4 источникам теплоснабжения, а именно: Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 и котельной Шах-Тау (МК-6).

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства и перспективного переключения источников теплоснабжения по 3 вариантам представлено в таблицах 1.5.2-1.5.4.

Вариант 1

Таблица 1.5.2

| № п.п. | Показатель | Факт - 2014 год |  |  | Прогноз - 2015 год |  |  | Прогноз - 2016 год |  |  | Прогноз - 2017 год |  |  | Прогноз - 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |  | с гор.водой | с паром |
| СТЕРЛИТАМАК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточников | 5 204,36 | 2 179,53 | 3 024,83 | 5 146,18 | 2 013,30 | 3 132,88 | 4 429,08 | 2 048,88 | 2 380,20 | 4 566,95 | 2 083,03 | 2 483,92 | 4 712,52 | 2 141,64 | 2 570,88 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточников | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 11,94 | 11,94 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 3 026,13 | 1,30 | 3 024,83 | 3 133,72 | 0,84 | 3 132,88 | 2 381,56 | 1,36 | 2 380,20 | 2 485,28 | 1,36 | 2 483,92 | 2 572,24 | 1,36 | 2 570,88 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 2 165,58 | 2 165,58 | 0,00 | 2 000,52 | 2 000,52 | 0,00 | 2 034,31 | 2 034,31 | 0,00 | 2 068,46 | 2 068,46 | 0,00 | 2 127,07 | 2 127,07 | 0,00 |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в сетях ООО "БашРТС" (нормативные)* | 209,10 | 209,10 |  | 125,72 | 125,72 |  | 130,31 | 130,31 |  | 130,31 | 130,31 |  | 130,31 | 130,31 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным через сети ООО "БашРТС" | 1 956,48 | 1 956,48 |  | 1 874,80 | 1 874,80 |  | 1 904,00 | 1 904,00 |  | 1 938,15 | 1 938,15 |  | 1 996,76 | 1 996,76 |  |
| Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 2 927,37 | 835,51 | 2 091,86 | 2 983,63 | 771,03 | 2 212,60 | 2 200,24 | 779,76 | 1 420,48 | 2 309,87 | 787,34 | 1 522,53 | 2 424,98 | 794,99 | 1 629,99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 7,37 | 7,37 |  | 6,80 | 6,80 |  | 7,71 | 7,71 |  | 7,71 | 7,71 |  | 7,71 | 7,71 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 2 092,42 | 0,56 | 2 091,86 | 2 212,81 | 0,21 | 2 212,60 | 1 421,01 | 0,53 | 1 420,48 | 1 523,06 | 0,53 | 1 522,53 | 1 630,52 | 0,53 | 1 629,99 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 827,58 | 827,58 |  | 764,02 | 764,02 |  | 771,52 | 771,52 |  | 779,10 | 779,10 |  | 786,75 | 786,75 |  |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в сетях ООО "БашРТС" (нормативные)* | 116,83 | 116,83 |  | 41,36 | 41,36 |  | 42,99 | 42,99 |  | 42,99 | 42,99 |  | 42,99 | 42,99 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным через сети ООО "БашРТС" | 710,75 | 710,75 |  | 722,66 | 722,66 |  | 728,53 | 728,53 |  | 736,11 | 736,11 |  | 743,76 | 743,76 |  |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 2 027,15 | 1 101,19 | 925,96 | 1 935,92 | 1 019,68 | 916,24 | 1 993,78 | 1 038,10 | 955,68 | 2 013,66 | 1 056,31 | 957,35 | 2 027,41 | 1 090,56 | 936,85 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 5,05 | 5,05 |  | 4,95 | 4,95 |  | 5,31 | 5,31 |  | 5,31 | 5,31 |  | 5,31 | 5,31 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 926,46 | 0,50 | 925,96 | 916,65 | 0,41 | 916,24 | 956,14 | 0,46 | 955,68 | 957,81 | 0,46 | 957,35 | 937,31 | 0,46 | 936,85 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 1 095,64 | 1 095,64 |  | 1 014,32 | 1 014,32 |  | 1 032,33 | 1 032,33 |  | 1 050,54 | 1 050,54 |  | 1 084,79 | 1 084,79 |  |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в сетях ООО "БашРТС" (нормативные)* | 54,28 | 54,28 |  | 66,00 | 66,00 |  | 68,95 | 68,95 |  | 68,95 | 68,95 |  | 68,95 | 68,95 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным через сети ООО "БашРТС" | 1 041,36 | 1 041,36 |  | 948,32 | 948,32 |  | 963,38 | 963,38 |  | 981,59 | 981,59 |  | 1 015,84 | 1 015,84 |  |
| КЦ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов теплоисточника | 249,84 | 242,83 | 7,01 | 226,63 | 222,59 | 4,04 | 235,06 | 231,02 | 4,04 | 243,42 | 239,38 | 4,04 | 260,13 | 256,09 | 4,04 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Хозяйственные нужды теплоисточника | 0,23 | 0,23 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным к коллекторам | 7,25 | 0,24 | 7,01 | 4,26 | 0,22 | 4,04 | 4,41 | 0,37 | 4,04 | 4,41 | 0,37 | 4,04 | 4,41 | 0,37 | 4,04 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сети ООО БашРТС" | 242,36 | 242,36 | 0,00 | 222,18 | 222,18 | 0,00 | 230,46 | 230,46 | 0,00 | 238,82 | 238,82 | 0,00 | 255,53 | 255,53 | 0,00 |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в сетях ООО "БашРТС" (нормативные)* | 37,99 | 37,99 |  | 18,36 | 18,36 |  | 18,37 | 18,37 |  | 18,37 | 18,37 |  | 18,37 | 18,37 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, подключенным через сети ООО "БашРТС" | 204,37 | 204,37 |  | 203,82 | 203,82 |  | 212,09 | 212,09 |  | 220,45 | 220,45 |  | 237,16 | 237,16 |  |

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабженияв городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется на уровне 34,17% и составит 821411 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ, СтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 2

Таблица 1.5.3

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабжения в городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется на уровне 39,4% и составит 972744 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ, СтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 3

Таблица 1.5.4

Прирост потребления тепловой энергии на существующих источниках теплоснабжения в городе Стерлитамаке к 2028 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется на уровне 39,6% и составит 976113 Гкал/год. В общем теплопотреблении города основным видом теплопотребления остается отопление.

Прирост теплопотребления к окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: СтТЭЦ и КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Перспективное потребление теплоносителя на нужды теплоснабжения и его приросты до окончания планируемого периода по 3 вариантам представлено в таблицах 1.5.5-1.5.7.

Вариант 1

Таблица 1.5.5

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |  | 2023-2028 |  |
| СтТЭЦ | гор.вода | 224973 | 323084,15 | 348960,08 | 377711,10 | 406462,13 |  | 396333,37 |  |
| НСтТЭЦ |  | 264804 | 406555,54 | 409223,45 | 414559,27 | 419895,09 |  | 555324,79 |  |
| КЦ-7 |  | 51671 | 62883,78 | 69272,04 | 72466,17 | 75660,30 |  | 75660,30 |  |
| МК-1 |  | 128,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| МК-7 |  | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| МК-10 |  | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  | 11,00 |  |
| МК-14 |  | 128,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 459,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 |  | 673,76 |  |

Прирост потребления теплоносителяк окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ, СтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 2

Таблица 1.5.6

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |  |
| СтТЭЦ | гор.вода | 224973 | 323084,15 | 348960,08 | 377711,10 | 406462,13 | 396333,37 |  |
| НСтТЭЦ |  | 264804 | 446169,22 | 456759,86 | 477941,15 | 499122,44 | 634552,15 |  |
| КЦ-7 |  | 51671 | 62883,78 | 69272,04 | 72466,17 | 75660,30 | 75660,30 |  |
| МК-1 |  | 128,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-7 |  | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-10 |  | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| МК-14 |  | 128,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 459,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 | 673,76 |  |

Прирост потребления теплоносителяк окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ, СтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Вариант 3

Таблица 1.5.7

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | потребление теплоносителя, т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |  |
| СтТЭЦ | гор.вода | 224973 | 325962,45 | 353071,92 | 383193,56 | 413315,21 | 403186,45 |  |
| НСтТЭЦ |  | 264804 | 446169,22 | 456759,86 | 477941,15 | 499122,44 | 634552,15 |  |
| КЦ-7 |  | 51671 | 60128,25 | 65598,00 | 68332,88 | 71067,76 | 71067,76 |  |
| МК-1 |  | 128,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-2 |  | - | - | - | - | Переключение на источник ООО «БГК» |  |  |
| МК-3 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-4 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-7 |  | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |
| МК-8 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МК-10 |  | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| МК-14 |  | 128,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Переключение на источник «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» |  |  |
| МК-6 (Котельная Шах-Тау) |  | 459,72 | 499,05 | 544,93 | 595,90 | 646,88 | 673,76 |  |

Прирост потребления теплоносителяк окончанию планируемого периода ожидается на источниках теплоснабжения: СтТЭЦ и КЦ-7 (за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и за счет ввода новых потребителей), НСтТЭЦ и котельной Шах-Тау (за счет присоединения новых потребителей).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребленияв расчетных элементах территориального деления и в зонах действияиндивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребленияи по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действиякаждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии на каждомэтапе.

В таблице 1.7.1представлены показатели спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах.

Потребление тепловой энергии представлено по потребителям расположенным в производственных  зонах с присоединенной нагрузкой по горячей воде.

Таблица 1.7.1

| Наименование котельной | потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2028 |
| СтТЭЦ | 2736611 | 3010272 |
| НСтТЭЦ | 2027152 | 2229867 |
| КЦ-7 | 249510 | 274461 |

На территории промышленныхзонгорода  Стерлитамак предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

В таблице 1.7.2 представлены показатели спроса на потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Потребление теплоносителя представлено по потребителям расположенным в производственных  зонах с присоединенной нагрузкой по горячей воде.

Таблица 1.7.2

| Наименование котельной | потребление теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2028 |
| СтТЭЦ | 522,29 | 522,29 |
| НСтТЭЦ | 1241,74 | 1241,74 |
| КЦ-7 | 682,02 | 682,02 |

На территории промышленных зон города  Стерлитамак предусматривается сохранение потребления теплоносителя на существующем уровне во всех 3 вариантах развития схемы теплоснабжения, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных категорий потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня категорий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается.

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию итеплоноситель,отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения. Лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями.

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «Оценообразовании в сфере теплоснабжения».

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличиисоответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, отсутствуют.