# Раздел 4.1. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

# 4.1.1.Общие сведения

Первый Стерлитамакский водопровод начал своё существование в 1886 года. Источником воды служили родники находившиеся на нынешних улицах Щербакова и Абдрашитова. От родников водопровод дюкером пересекал реку Стерля и выходил на ул.Сакко-Ванцетти, вдоль дороги по ул.Советская, Худайбердина, 7-е Ноября, Б.Хмельницкого, далее на улицу М.Гафури до района переулка Набережная-Седова. Мощность родников обеспечивающих водоснабжение составляла всего 2000 м3/сутки.  За счёт разности отметок земли на 10-13 метров между отметкой родника и водозаборных чанов, вода по трубам самотёком поступала к потребителю. На водопроводе было обустроено 8 водоразборных колонок, народ называл их фонтанами. Для изготовления труб водопровода тех времён использовалась древесина хвойных пород.

7 января 1943 году при ГОРКОМХОЗЕ была организована служба «Водопровода». Рабочие обслуживали фонтаны, производили отпуск воды населению по графику, за плату. В 1949 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тихо-Ашкадарского водопровода. По улицам города начали прокладываться сети водоснабжения с водоразборными колонками. Только тогда начал терять свою значимость первый самотёчный водопровод .

Проект первого водопровода был выполнен Ленинградской конторой «Госводканалпроект» в 1941-1945гг и утверждён Министерством коммунального хозяйства РСФСР 17 октября 1945 года за номером 523.

Строительство I-очереди водопровода началось в 1945 году и 1 этап был введён во временную эксплуатацию с 1июня 1949 года. Полностью I очередь водопровода была достроена в 1952 году.

После 50-х годов в городе начинается бурное развитие промышленности, интенсивное жилищно-гражданское строительство. Одновременно развиваются сети и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения и отведения стоков. В 70-е годы построены и введены в эксплуатацию водоисточники  «Берхомут» и «Аскен-Куль» и водовод Берхомут - Стерлитамак Д1000 протяжённостью 47 км. В эти годы построена новая производственная база по ул.Днепровская,3. Рост водообеспечения города был достигнут за счёт развития Зиргановского источника, который проектировался и строился для трёх городов Ишимбая, Салавата, Стерлитамака. Построен разгрузочный канализационный коллектор от ул. Бабушкина Д1400. Водопотребление в городе достигло 115 924тысяч м3.

В настоящее время Стерлитамакский Водоканал обеспечивает водоснабжение населения и промышленности города, а также населенных пунктов Стерлитамакского и Ишимбайского районов, осуществляет обслуживание сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.

В ведении предприятия находится мощный комплекс по добыче, подготовке, транспортировке, подаче, приёму и очистке воды, состоящий из:

- 2-х водозаборов (Берхомут и Ашкадарский)

- 6 насосных станций водоснабжения,

- 474 км водопроводных сетей,

- 14 канализационных насосных станций

- 257 км сетей канализации,

- БОС.

# 4.1.2. Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения города  Стерлитамак

## Краткая характеристика потребителей услуг

Учет потребления воды в ЗАО «ВСК»  города Стерлитамак  ведется по трем основным группам потребителей:

1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет 15788, в том числе проживающие в частном жилом фонде 9962, в многоквартирном – 5826 абонентов. Население проживающее в многоквартирных домах с непосредственным способом управления имеют  прямые договорные отношения непосредственно с ЗАО «ВСК» и оплачивает услуги напрямую ЗАО «ВСК», остальные население оплачивает коммунальные услуги через расчетно-кассовый счет управляющих компаний.

2-я группа - юридические лица, учрежденные органами  власти в форме бюджетных учреждений. Общее количество составляет 230 абонентов.

3-я группа – юридические лица и физические лица, зарегистрированные  в качестве индивидуальных предпринимателей, всего 920 абонентов.

Водомерными счетчиками обеспечено 99,9 процентов абонентов 3 группы, 90 процентов  населения частного сектора и МКД. Доля  абонентов многоквартирных домов с общедомовыми приборами учёта воды составляет 100 процентов.

Динамика реализации воды за 2014-2015 годы

| № п/п | Месяц | Ед.измер. | Всего 2014г | Всего 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | тыс.м3 | 1894 | 1857 |
| 2 | Февраль | тыс.м3 | 1847 | 1765 |
| 3 | Март | тыс.м3 | 1833 | 1827 |
| 4 | Апрель | тыс.м3 | 1905 | 1800 |
| 5 | Май | тыс.м3 | 1855 | 1804 |
| 6 | Июнь | тыс.м3 | 1836 | 1783 |
| 7 | Июль | тыс.м3 | 1786 | 1783 |
| 8 | Август | тыс.м3 | 1754 | 1659 |
| 9 | Сентябрь | тыс.м3 | 1814 | 1694 |
| 10 | Октябрь | тыс.м3 | 1827 | 1722 |
| 11 | Ноябрь | тыс.м3 | 1886 | 1774 |
| 12 | Декабрь | тыс.м3 | 1857 | 1689 |
| ИТОГО |  | тыс.м3 | 22098 | 21164 |

Динамика пропуска сточных вод за 2014-2015 годы

| № п/п | Месяц | Ед.измер. | Всего 2014г | Всего 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | тыс.м3 | 1751 | 1614 |
| 2 | Февраль | тыс.м3 | 1708 | 1583 |
| 3 | Март | тыс.м3 | 1685 | 1629 |
| 4 | Апрель | тыс.м3 | 1720 | 1624 |
| 5 | Май | тыс.м3 | 1726 | 1610 |
| 6 | Июнь | тыс.м3 | 1730 | 1606 |
| 7 | Июль | тыс.м3 | 1610 | 1567 |
| 8 | Август | тыс.м3 | 1680 | 1592 |
| 9 | Сентябрь | тыс.м3 | 1367 | 1550 |
| 10 | Октябрь | тыс.м3 | 1520 | 1547 |
| 11 | Ноябрь | тыс.м3 | 1660 | 1571 |
| 12 | Декабрь | тыс.м3 | 1614 | 1540 |
| ИТОГО |  | тыс.м3 | 19774 | 19039 |

В период 2014-2015 годы отмечался устойчивый тренд сокращения подачи, реализации питьевой и снижение объёмов сточных вод.

Можно отметить достаточно высокий уровень поступления стоков в систему водоотведения. Это связано  с высокой инфильтрацией грунтовых и поверхностных вод в сеть водоотведения из-за значительного износа, частой кражи люков, разрушения колодцев.

Обеспеченность населения  услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 96,2 процентов  (включая водоразборные колонки). Около 15 процентов населения  используют водоразборные колонки, 85 процента проживает в домах с домовым вводом.  Обеспеченность услугами централизованного водоотведения составляет порядка 89,8 процента населения. Практически все потребители обеспечены круглосуточным режимом водоснабжения. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

## Краткая техническая характеристика

## системы  водоснабжения и водоотведения города  Стерлитамак

Водоснабжение

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов , условно разделенных на три составляющих

1. Забор воды из источников  и транспортировка ее  до водопроводных насосных станций .

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1.Ашкадарски водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут.

2.Каптажи  родников  Берхомут и Аскен-Куль – мощность  52,1 тыс.куб.м. в сут.

3.Грунтовый водозабор  на р.Белой   ОАО «Башкирская содовая компания» - мощность  16 тыс.куб.м.в сут

4.Зирганский водозабор  г.Салавата, который является  источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай  с   утвержденными  запасами 303 тыс.куб.м. в сут.

Городская сеть поделена на 2 зоны – Центральную и  Западную:

Центральная зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией II подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции расположенные на ул.Лесная, ул.Кочетова,.

Западная зона снабжается водой от водозаборов  Берхомут и Аскен-Куль , а так же Зиргановского и ОАО «БСК». Потребителям вода поступает от насосной станции III подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет около 474 км материал трубопроводов – чугун, сталь,  полиэтилен.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено около 1110 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 275 водоразборных колонок.

Водоотведение

Водоотведение города Стерлитамак представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Сбор  хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от населения и предприятий города.

2. Транспортировка городских стоков по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на  Биологические очистные сооружения ОАО «БСК» и городские очистные сооружения.

3. Очистка части городских сточных вод в объеме 25 тыс.куб м. на биологических очистных сооружениях.

Дополнительно, в сети водоотведения, происходит неорганизованное поступление  ливневых и талых вод в связи недостаточно развитой системой ливневой канализации города.

Территориально в муниципальном округе город Стерлитамак существуют  семь основных бассейна канализования.

1.Стоки от Западной части города системой самотечных коллекторов отводятся в главную насосную станцию (ГНС) Западного района ул. Днепровская и большая часть непосредственно в самотечные коллектора Д 1000мм по ул. Элеваторная, Профсоюзная, Техническая и далее в камеру смешения по ул. Бабушкина. От ГНС сточные воды по напорному трубопроводу Д 600 мм по двум ниткам подаются  в самотечный коллектор по ул. Черноморская – Элеваторная.

2.Стоки от Южной и Центральной частей города системой самотечных коллекторов и насосных станций с напорными трубопроводами отводятся в приемную камеру главной насосной станции (ГНС) Восточного района ул.7Ноября. Далее по двум напорным трубопроводам диметром 700 мм сточные воды подаются  в самотечный коллектор по ул. Кочетова и затем в камеру смешения по ул. Бабушкина.

3.Сточные воды от Южной части по самотечному коллектору Д-600-1200мм отводятся в КНС-1 по Оренбургскому тракту. От КНС-1 по двум напорным коллекторам Д-600 мм  и далее по линии напорного трубопровода Д-1000 мм в камеру смешения по ул.Бабушкина.

4.Сточные воды от Юго-Западного ж/ района и строящегося Западного ж/района самотечным коллектором поступают на КНС «Юго-Западная» и далее от насосной станции напорными коллекторами 2Ф400 мм. в самотечный коллектор Ф-600мсм по ул. Ибрагимова с напорной перемычкой до ул.Харьковская.

От указанных четырех бассейнов стоки от камеры смешения  по ул.Бабушкина  по  коллекторам Д-800 мм, Д-1200 мм и Д-1400 мм  транспортируются на сооружения биологической очистки ОАО «БСК» производительностью -  187  тыс.куб.м. в сут. и городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

5.Стоки жилого поселка Первомайский самотечными трубопроводами поступают в насосную станцию по ул.З.Космодемьянской, далее напорными коллекторами  в самотечный коллектор Д-500 мм, откуда транспортируются на очистные сооружения ОАО «БСК».

6.Стоки жилого Северного района (пос.Строймаш) отводятся самотечными трубопроводами на районную насосную станцию по ул.Совхозная, далее напорным коллектором в две нитки в самотечный коллектор Д-500 мм в районе ул. Бабушкина и далее на БОС ОАО «БСК».

7. Стоки от пос. Шахтау по напорному коллектору от КНС по ул.Российская поступают в самотёчный коллектор по ул.Бабушкина и далее на очистные сооружения.

Сети водоотведения муниципального округа г. Стерлитамак включают в себя:

1) наружные сети водоотведения – 257,6 км;

2) канализационные насосные станции (КНС) 14 шт.;

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети – 147 км или 55% от общей протяженности.

Протяженность магистральных коллекторов (от 500 мм и выше) составляет 28 км или  11 % от общей протяженности.

Почти все магистральные коллекторы выстроены в 50-х, 60-х годах XX века из железобетона и имеют высокий процент износа ( до 100%).

Остальные сети водоотведения выполнены из керамических, чугунных  и асбоцементных трубопроводов.

Внутриквартальные и отводящие уличные сети водоотведения имеют износ свыше 70%.

## 4.1.3. Основные технические проблемы системы водоснабжения и водоотведения города Стерлитамак и потенциальные мероприятия по их устранению

### I.Сети водоснабжения:

Общими проблемами системы водоснабжения города являются:

1. Ограниченность финансовых средств, для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам в предыдущие периоды регулирования.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. Высокий износ трубопроводов, запорной и водораспределительной арматуры по замене и реконструкции существующих труб.  Требуется срочная перекладка или реновация  не менее 70,15 км трубопроводов  различного диаметра. Необходимо выполнить оценку эффективных диаметров и фактических скоростей  для выявления  возможности реконструкции с уменьшением диаметров.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. Низкий уровень автоматизации насосных станций первого и второго подъемов. Практически все операции осуществляются вручную. Управление режимами подачи воды осуществляется дросселированием и прямым включением-выключением насосных агрегатов, что ведет к росту  потерь воды и увеличивает риски аварий.  Оптимально выполнить реконструкцию насосных станций с установкой частотных приводов и дистанционного контроля и управления режимами подачи воды в сеть

4. Отсутствие  стадии водоподготовки в период весеннего паводка и обильных дождей.

5. Отсутствие зонирования сети по давлению при перепаде высот порядка 60 м, избыточные напоры в зонах одноэтажной застройки. Оптимально реализовать программу зонирования сети как по давлению, с установкой регуляторов давления в зонах одноэтажной застройки, так и по расходам, выделив несколько (порядка 10) зон контроля давления.

6.Отсутствие единой системы контроля давления в распределительной сети и управления режимами подачи воды. Рекомендуется реализовать проект внедрения системы дистанционного контроля давления в диктующих точках для повышения эффективности управления режимами подачи воды и снижения энергопотребления.

7. Неэффективные принципы управления напорами за счет дросселирования потока на водоснабжающих насосных станциях,  ручное управление работой станций и режимами подачи воды. Оптимально внедрение регулируемых приводов на всех ВНС с заменой неэффективного насосного оборудования.

8. Наличие большого количества бесхозяйных сетей, неточность и недостаток схем с отображением сети усложняет работу по оперативному устранению аварий, снижает эффективность планирования работ по капитальному ремонту и новому строительству. Требуется провести инвентаризацию всех сетей водопровода. Оптимально выполнить  внедрение единой электронной карты сети (ГИС) с привязкой к электронной  карте города.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик системы водоснабжения сформированы задачи данной программы

Развитие (уплотнение) застроенных территорий в некоторых районах  требует замены изношенных сетей в целях надежности работы системы и увеличения ее пропускной способности.

### II.Сеть водоотведения

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

1.Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию города и реки Белая. В ближайшие 3 года необходимо выполнить реновацию не менее 12 км канализационных коллекторов.

2. Перегрузка некоторых коллекторов, невозможность развития  и подключения новых объектов.

3.Отсутствие люков в результате краж,  разрушения колодцев и как следствие неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

4.Отсутствие средств автоматики на КНС. Высокий износ механического и энергетического оборудования КНС.  Современные технологии позволяют обеспечить полную автоматизацию работы насосных станций любой производительности.

Для повышения эффективности работы, снижения трудозатрат и энергопотребления оптимально выполнить проект реконструкции КНС с полной автоматизацией и диспетчеризаций станций

5.Вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие длительного срока службы и негативного влияния газовой коррозии.

6.Попадание  производственных сточных вод от промышленных предприятий и от предприятий общепита в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

7. Требуется проведение модернизации и технического перевооружения городских биологических очистных сооружений городских сточных вод с  перспективой увеличения мощности.

4.1.4. Целевые индикаторы программы и требования по надежности и доступности услуг

В результате реализации программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства будут обеспечены следующие  требования  по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в сутки;

- обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения  потребителей 24 часа в сутки;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения на уровне не менее 99%;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения на уровне не менее 90%;

- снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;

- повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15%;

- обеспечение  экологических требований с целью  соблюдения требований безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства .

В результате реализации программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:

- уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 89 до 80 процентов;

- уменьшение степени износа сетей канализации  от 75 до 69 процентов;

- снижение величины потерь воды в системе водоснабжения;

- снижение количества повреждений на системе водоснабжения с 352 до 200 в год;

- снижение количества повреждений на системе водоотведения  с 80  в год до 40;

## 4.1.5. Обеспечение требований надежности и доступности услуг

Надежность (бесперебойность) системы водоснабжения и водоотведения

В настоящее время ЗАО «Водоснабжающая компания» обеспечивает всех потребителе в круглосуточном режиме (24 часа) как услугами водоснабжения, так и услугами водоотведения. Сохранение данного показателя возможно при сохранении текущих объемов водопотребления, сохранении или уменьшении размера потерь и сохранении или снижении  текущего уровня аварийности.

Согласно прогноза, объем водоснабжения в ближайшие 4 года будет иметь тенденцию к снижению. В случае достижения принятого целевого показателя  сокращения аварийности можно ожидать, что подача без ограничений 24 часа в сутки и максимальный период отключения для устранения аварий не более 24 часов  будет обеспечен.

Сокращение аварийности и замена наиболее аварийных участков трубопроводов позволят обеспечить также и качество питьевой и сточной вод, снизив  уровень вторичного загрязнения воды при ее транспортировке.

Доступность услуги  централизованного водоснабжения

В настоящее время уровень обеспечения услугами централизованного водоснабжения потребителей г. Стерлитамак составляет 90 процентов. Порядка 10 процентов населения используют водоразборные колонки, расположенные на расстоянии до 100 м от дома.

Таким образом, уже сейчас уровень обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения с подключением дома к водопроводу (домовой ввод) составляет 90%.  Подключение остальных индивидуальных и части неблагоустроенных домов к водопроводной сети требует согласия владельцев на  оплату работ по прокладке уличной сети и строительству домового ввода и не может быть включено в тариф на подключение или в надбавку к тарифу по действующему законодательству.

Доступность услуги централизованного водоотведения

Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 88,8 процентов. Низкий уровень обеспечения данными услугами обусловлен использованием частными лицами выгребных ям, вследствие отсутствия централизованного водоотведения микрорайонов частного домостроения: № 5 Западного района, Заашкадарья, Юго-западного, Загородного и др.

Следует отметить, что часть населения, проживающего в частных домах, имеет местную канализацию и использует выгребные ямы.

Увеличение доли населения, подключенного к центральной канализации, будет происходить за счет расселения из неблагоустроенного и ветхого и аварийного жилья  в новые дома, которые будут подключены к центральной канализации.

Эффективность деятельности

Требуется снизить затраты на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15 процентов. Обеспечение данного показателя предусматривается за счет выполнения целевых индикаторов – снижения аварийности, сокращения потерь, замены сетей со 100 процентным износом.  Реализация проектов по обеспечению данных показателей позволит так же снизить общие эксплуатационные расходы за счет снижения энергопотребления и оптимизации производственных процессов.

Обеспечение экологических требований

В настоящее время одной из основных экологических проблем является  сброс недостаточно очищенных  вод очистных сооружений в р. Белая.

Программа предусматривает модернизацию, техперевооружение городских очистных сооружений с перспективой увеличения мощности.

Обеспечение принятых целевых индикаторов.

Сокращение размера неучтенных расходов воды (потерь)

Сокращение неучтенных расходов воды с 6,5 до 5,3 млн. м3 в год, или на 18 процентов от текущего уровня за 3 года является очень сложной задачей.

По данным исследований, проведенных в 2000 году ОАО «Научно-исследователький институт коммунального водоснабжения и очистки воды» г. Москва, ЗАО Уральское предприятие «Росводоканал» г.Уфа, и обследованиями в 2014 г. проведенных ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» при разработке «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2024 года и на перспективу до 2029 года», по оценке  водного баланса и потерь воды, основная доля потерь сосредоточена в районах частной застройки,  где уличная и дворовая сеть, многочисленные вводы  требуют практически полной перекладки.

Порядка 47,54 км сети водопровода, по которым производится подача воды, находятся в ведомственном владении или являются бесхозяйными и ЗАО «Водоснабжающая компания»  не имеет юридических полномочий выполнять работы по их восстановлению. По части сетей отсутствует даже реальная информация об их трассах и подключениях. Большая доля потерь связана с плохим состоянием водоразборных устройств в домах (утечки туалетов, кранов, внутридомовых стояков и т.д.), а так же нерациональным использованием воды населением, ведущем к перерасходу установленных нормативов. К первоочередным мероприятиям по снижению неучтенных расходов можно отнести следующие мероприятия:

- ликвидация зон  повышенного напора, в первую очередь в частном секторе, оптимизация напоров во внутриквартальных и магистральных сетях. Для  обеспечения данной задачи требуется внедрение принципа  регулирования напоров за счет частотных приводов на ПНС и иных устройств поддержания заданного минимального давления во внутриквартальной сети, установка регуляторов давления, обеспечивающих снижение давления «после себя», установка воздушных клапанов, организация дистанционного контроля давления в диктующих контрольных точках;

- организация учета объемов подачи воды в отдельные районы с целью локализации зон максимальных потерь и выполнения работ по ликвидации скрытых утечек;

- инвентаризация и прием на баланс  ведомственных сетей водопровода с их восстановлением;

- внедрение в домах ресурсосберегающих санитарно-технических устройств;

- перекладка и реновация наиболее аварийных участков водопровода (не менее 70 км);

- организация в ЗАО «Водоснабжающая компания» отдельного подразделения по локализации и устранению скрытых утечек с закупкой необходимого оборудования.

Снижение количества повреждений на сетях водоснабжения

Достижение данного показателя связано напрямую с показателем "снижение количества водопроводных сетей, требующих замены".  При подготовке программы замены сетей в первую очередь в состав объектов, требующих замены в рамках программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства, будут включены участки с максимальной частотой аварий.  При этом требуется переложить не менее 70 км аварийных сетей. В первую очередь это будут уличные и внутриквартальные сети, уровень аварийности которых намного выше, чем на магистральных сетях.

Принятый целевой показатель отражает только аварийность на  сетях, находящихся на балансе предприятия на конец 2015 года. В дальнейшем для контроля необходимо вести раздельный учет числа аварий по сетям, которые приняты на баланс на момент утверждения программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства и по сетям, которые будут приняты в период реализации программы.

Второе направление работ по сокращению аварийности – ликвидация риска гидравлических ударов и ликвидация зон повышенного напора. Поэтому, для долгосрочного   снижения числа аварий требуется выполнить автоматизацию насосных станций 2 и 3 подъема с установкой регулируемых приводов и заменой силовой автоматики.

Сокращение количества повреждений  на сетях водоотведения

Принятый показатель отражает число аварий на самотечных и напорных коллекторах. В него не включены подпоры, число которых составляет до 4380 случаев в год.

Снижение числа аварий требует восстановления наиболее аварийных участков коллекторов.  В  рамках обеспечения показателя по  снижению количества канализационных сетей, требующих замены в состав объектов включены наиболее проблемные по аварийности участки, общей протяженностью порядка 9,8 км.

Для достижения целевого результата предлагается выполнить программу телеинспекции  коллекторов (не менее 100 км) и на основании данных телеинспекции реализовать программу реконструкции либо бестраншейной реновации аварийных участков коллекторов. Часть  работ по замене аварийных участков  будет выполняться в рамках производственной программы ЗАО «Водоснабжающая компания».

Предусматривается ежегодная промывка не менее 140 км канализационных сетей в рамках производственной программы предприятия.

Для снижения числа аварий на напорных коллекторах предлагается выполнить программу реконструкции канализационных насосных станций с внедрением  систем плавного пуска и автоматики.  Переход на плавный пуск двигателя позволит ликвидировать гидравлические удары  и значительно уменьшить число аварий.  Кроме этого, предлагается выполнить замену насосов с установкой новых, оптимальных по характеристикам с ликвидацией избыточных напоров, что позволит снизить энергопотребление. Автоматизация насосных станций канализации позволит также снизить трудозатраты.

Снижение количества сетей водопровода, требующих замены

Требуется выполнить перекладку (восстановление) не менее 70км  сетей водопровода.  Для достижения данных целевых показателей необходимо выполнить перекладку уличных и внутриквартальных сетей, имеющих износ свыше 100 процентов.  При выборе объектов основным критерием, наряду с уровнем износа, был принят показатель аварийности участков.  Часть водоводов требует уменьшение диаметра в связи со снижением нагрузки. Предполагается использование, как открытой перекладки, так и бестраншейной перекладки (реновации) трубопроводов.

Снижение  количества канализационных сетей, требующих замены

Требуется выполнить перекладку (восстановление) 9,8 км канализационных сетей. Часть коллекторов при этом требует увеличения диаметра в связи с необходимостью подключения дополнительных потребителей или существующей перегрузкой сети. В состав объектов вошли  наиболее аварийные участки с целью одновременного обеспечения снижения аварийности на канализационных сетях.

Дополнительно за счет тарифа на подключения в целях приема дополнительных объемов сточных вод будет выполнена реконструкция не менее 2,7 км  коллекторов.

Снижение степени износа сетей водопровода и канализации

Данный показатель обеспечивается за счет реализации мероприятий по снижению протяженности сетей, требующих замены. Проекты по замене (восстановлению) будут приводить к восстановлению балансовой стоимости объекта и увеличению амортизационных начислений.

Контроль за изменением показателя в период реализации программы должен осуществляться, находящимся  в хозяйственном ведении  на данный период.  Передаваемые на баланс бесхозные сети, имеющие, как правило, 100 процентов  износа должны фиксироваться отдельно и не включаться в расчет критерия до окончания срока данной программы.

Строительство новых сетей водопровода и канализации

Реализация данного показателя обеспечивается при реализации плана нового строительства

Приложение № 1

Мероприятия и объемы финансирования Программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства

Раздел. 4.2. Система теплоснабжения и водоотведения ООО «Первая Сетевая Компания»

4.2.1. Общие сведения

ООО «Первая Сетевая Компания» расположена по адресу: 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Салтыкова-Щедрина, 1г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 №007161389. Форма собственности- частная. Основной вид деятельности- Теплоснабжение.

Предприятием осуществляются следующие виды деятельности:

-теплоснабжение;

-горячее водоснабжение;

-водоотведение.

Численность работников составляет 18 человек. Размер уставного капитала 20 000 рублей.

4.2.2.Цели и задачи

Основными целями являются:

-повышение надежности работы систем теплоснабжения и водоотведения ООО «Первая Сетевая Компания»;

-повышение качества услуг теплоснабжения и водоотведения;

-повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения и водоотведения за счет энергосбережения и повышения ее энергоэффективности;

Основные задачи:

-сокращение потерь энергоресурсов;

-повышение эффективности использования энергоресурсов;

-стремление к устойчивой работе теплоэнергетического комплекса;

4.2.3. Развитие системы теплоснабжения

Предприятием обслуживается 2 транспортабельные котельные установки. В 2014 г. произведено 1,84 тыс. Гкал. ТКУ-1,2  расположена по адресу г. Стерлитамак, ул. Артема, 84, ТКУ-0,7 по адресу г. Стерлитамак, ул. Ивлева, 11а. Котельные предназначены для бесперебойного теплоснабжения МКД. Магистральные водяные тепловые сети отсутствуют. Система теплоснабжения и ГВС закрытая. Расчетная тепловая нагрузка составляет-1,9   Гкал/час

Мероприятия по теплоснабжению ООО «ПСК» на 2016-2025 гг. (Приложение 2)

- Промывка котлов и теплообменников.

Необходимы вложения в размере 220 тыс.руб. Реализация мероприятия намечена в        период до 2025 г. Промывка котлов и теплообменников способствует снижению изношенности и  увеличению теплопередачи.

- Утепление внутреннего трубопровода котельной.

Необходимы вложения в размере 58,00 тыс.руб. Реализация мероприятия намечена  на   2016 г.

- Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,9.

В 2016 г. планируется ввод в эксплуатацию Транспортабельной котельной установки- 0,9 по адресу г. Стерлитамак Сагитова-Ивлева №2. Планируемый объем привлекаемых средств  составляет 9 500 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2016 г. В результате реализации мероприятия появиться новая котельная ООО «ПСК» с тепловой нагрузкой 0,9 Гкал/час.

- Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,9.

В 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию Транспортабельной котельной установки- 0,9 по адресу г. Стерлитамак Сагитова-Ивлева №1. Планируемый объем привлекаемых средств составляет 10 000 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2017 г. В результате реализации мероприятия появиться новая котельная ООО «ПСК» с тепловой нагрузкой 0,9 Гкал/час.

- Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,7.

В 2019 г. планируется ввод в эксплуатацию Транспортабельной котельной установки- 0,7            по адресу г. Стерлитамак. Планируемый объем привлекаемых средств  составляет 13 400 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2019-2020 гг. В результате реализации мероприятия появиться новая котельная ООО «ПСК» с тепловой нагрузкой 0,7 Гкал/час.

4.2.4. Развитие системы водоотведения

Водоотведение  ООО «ПСК» представляет собой сбор сточных вод от предприятий промплощадки «МАШЗАВОД».

Совмещеная канализационно - насосная станция ул. Гоголя 124 включает в себя канализационные сети протяженностью 22,78 км., смотровые  и приемные колодцы в количестве 484 шт.

Мероприятия по водоотведению ООО «ПСК» на 2016-2025 гг. (Приложение №2.1)

ООО «ПСК» запланировало мероприятия на 2016-2025 гг. направленные на повышение эффективности организации услуг по водоотведению и очистки сточных вод.

- Замена электроопоры.

Необходимы вложения в размере 37,00 тыс.руб. Реализация мероприятия намечена на 2016г. Замена электроопоры  предназначена для увеличения сроков бесперебойной работы электрооборудования КНС.

- Установка канализационных люков.

Необходимы вложения в размере 740 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена в период до 2025г. Установка канализационных люков выполняется для обеспечения безопасности производства.

- Промывка сетей.

Необходимы вложения в размере 779 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена в период до 2025г. Промывка сетей направлена на увеличение сроков бесперебойной работы трубопроводов.

- Замена отдельных участков трубопровода.

Необходимы вложения в размере 500 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена в период 2020- 2025гг. Данное мероприятие обеспечит качественную и надежную работу системы водоотведения.

- Ремонт насосов и запорной арматуры.

Необходимы вложения в размере 300 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2016г. Данное мероприятие обеспечит качественную и надежную работу системы водоотведения.

- Установка счетчика сточных вод.

Необходимы вложения в размере 1 200 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2019г. Установление счетчика обеспечит учет сточных вод в соответствии с требованиями ФЗ.

- Замена насосов на энергоэффетивные насосы Grundfos.

Необходимы вложения в размере 600 тыс. руб. Реализация мероприятия намечена на 2017г. Замена насосов на энергоэффективные насосы Grundfos  при равной производительности позволит  снизить энергетические затраты на производство в 3 раза.

Реализация данных мероприятий позволит:

- улучшить качество предоставляемых услуг по теплоснабжению и водоотведению, повысить надежность и безопасность работы систем теплоснабжения и водоотведения;

-повысить эффективность работы предприятия за счет ввода нового оборудования, замены ветхих инженерных сетей;

-сократить объем потребляемых энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий.

Приложение 2

Мероприятия и объемы финансирования по теплоснабжению ООО «Первая Сетевая Компания»

Приложение 2.1.

Мероприятия и объемы финансирования по водоотведению ООО «Первая Сетевая Компания»

Раздел 4.3. Комплексное развитие системы горячего водоснабжения и теплоснабжения

ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети».

4.3.1. Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения г. Стерлитамак.

Теплоснабжение объектов г. Стерлитамак осуществляется  от теплоисточников ООО «БГК» (Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ), КЦ-7 (ООО «БашРТС»)  и  ООО «СТС» (Малые котельные).

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется  по развитой системе магистральных сетей ООО «БашРТС», магистральных и распределительных (квартальных) сетей  ООО «СТС». Магистральные водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Большинство потребителей подключено к магистралям через центральные тепловые пункты микрорайонов.

Система теплоснабжения - закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой  смешанной схеме.

Системы отоплений потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70˚С. Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены закрытыми задвижками. Эксплуатацию часть магистральных тепловых сетей (ТМ-9, ТМ-11, ТМ-13)  и распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города  осуществляет предприятие ООО «СТС», а другую (основную) часть магистральных тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- пос. Строймаш;

- ОАО «Завод Строймаш».

Потребителями  тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО Каустик;

- часть юго-западного  и юго-восточного районов  города;

- пос. Первомайский.

Потребителями тепла от КЦ-7 являются микрорайоны Ольховский, Южный  и  Юго-Восточного района города.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь по жилищно-бытовому сектору  города Стерлитамака составляют:

- теплорайон Стерлитамакской ТЭЦ           - 408,7 Гкал/час,

- теплорайон Ново-Стерлитамакской ТЭЦ - 478,0 Гкал/час,

- теплорайон КЦ-7- город                              - 153,6Гкал/час.

4.3.2. Направление развития рынка тепловой энергии

В связи с активным ростом в г. Стерлитамаке темпов строительства объектов жилого    фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного      теплоснабжения от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7.котельных ООО «СТС»

В 2016-2018 годы продолжается рост присоединяемых тепловых нагрузок на Ново-Стерлитамакой ТЭЦ за счет строительства социального и коммерческого жилья в Западном районе города,  на КЦ-7 - за счет застройки района «Прибрежный». Увеличение нагрузок на Стерлитамакской ТЭЦ произойдет за счет  поэтапной застройки кварталов города со сносом «ветхого» жилья и строительства точечной застройки в центральной, южной и юго-восточных районах города Стерлитамак.

Увеличение присоединяемых тепловых нагрузок на котельной МКУ-2 ожидается за счет строительства 2 многоквартирных жилых домов и спортивного комплекса, по котельной МКУ-6 – за счет строительства жилых домов и школы в поселке Шах-Тау.

Ликвидация  узких мест (снятие ограничений) по созданию технической возможности присоединения потребителей вновь строящихся объектов решается за  счет утвержденной инвестиционной программы действующей на период 2016-2018 г., которая в ходе ее реализации может корректироваться по объективным причинам.

4.3.3 Система программных мероприятий по теплоснабжению.

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает развитие системы теплоснабжения в части строительства тепловых сетей , реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров теплопроводов  для подключения объектов застройки к централизованной системе теплоснабжения г. Стерлитамак . Описание мероприятий по реконструкции (строительству):

- Строительство квартальных сетей микрорайона №5 от строящейся тепломагистрали по ул. Строителей (ИП№1): 2Ду300мм - 174 пм в 2 тр. исчислении,  2Ду250мм - 326 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду150мм - 320 пм в 2 тр. исчислении,  2Ду100мм- 900 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду80мм - 150 пм в 2 тр. исчислении. Способ прокладки - подземный в непроходном канале со строительством тепловых камер. В связи с высоким уровнем грунтовых вод выполняется попутный дренаж теплотрассы.

- Строительство квартальных сетей микрорайона №2 от строящейся тепломагистрали по ул. Строителей (ИП№1), пр. Октября (ИП№2): 2Ду300мм - 50 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду200мм -220 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду150мм -800 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду100мм -720 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду80мм - 150 пм в 2 тр. исчислении. Способ прокладки - подземный в непроходном канале со строительством тепловых камер. В связи с высоким уровнем грунтовых вод выполняется попутный дренаж теплотрассы.

- Строительство теплотрассы  от  тепломагистрали ТМ-14 (2Ду500мм) от УТ4 до  УТ8 по ул. Строителей в г.Стерлитамак - 2Ду500мм - 504 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду400мм - 230 пм в 2 тр. исчислении. Способ прокладки- подземный в непроходном канале. В связи с высоким уровнем грунтовых вод выполняется попутный дренаж теплотрассы.

- Строительство теплотрассы  от  тепломагистрали от УТ8 ул. Строителей до мкр №2 ул. Строителей- пр. Октября в г. Стерлитамак. 2Ду400мм-250 пм в 2 трубном исчислении, 2Ду300мм - 2700 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду200мм - 290 пм в 2 тр. исчислении. Способ прокладки - подземный в непроходном канале. В связи с высоким уровнем грунтовых вод выполняется попутный дренаж теплотрассы.

- Для подключения строящихся жилых домов требуется выполнить реконструкцию тепловых сетей квартала №22 с увеличением диаметров теплопроводов, расширением канала, заменой плит перекрытий, строительством новых тепловых камер. Планируется заменить: 2Ду150мм на 2Ду200мм - 190 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду100мм на 2Ду150мм - 110 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду50мм на 2Ду100мм - 75 пм в 2 тр. исчислении.

- Для подключения строящихся жилых домов требуется выполнить реконструкцию тепловых сетей квартала №24 с увеличением диаметров теплопроводов, расширением канала, заменой плит перекрытий, строительством новых тепловых камер. Планируется заменить 2Ду200мм на 2Ду250мм - 48 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду150мм на 2 Ду200мм - 205 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду80мм-2Ду100мм на 2Ду100мм -104 пм в 2 тр. исчислении.

- Для подключения строящихся жилых домов, школы  требуется выполнить реконструкцию тепловых сетей поселка Шах-Тау с увеличением диаметров теплопроводов, расширением канала, заменой плит перекрытий, строительством новых тепловых камер. Планируется заменить: 2Ду150мм на 2Ду200мм - 140 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду100мм на 2Ду150мм - 158 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду80мм-2Ду100мм – 320 пм в 2 тр. исчислении, проложить 2 Ду50мм - 60 пм в 2 тр. исчислении.

- Для подключения строящегося жилого дома по ул. Худайбердина, 10  необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметров теплопроводов и выносом тепловых сетей из зоны застройки . Планируется заменить: 2Ду150мм на 2Ду200мм - 50 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду100мм на 2 Ду150мм -25 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду50мм на 2Ду80мм – 320 пм в 2 тр. исчислении, проложить 2Ду50мм -25 пм в 2 тр. исчислении.

- Для подключения строящегося жилого дома ул.К.Маркса - ул.Сакко и Ванцетти  требуется выполнить реконструкцию тепловых сетей от ТК2-2 до ТК2-3 с увеличением диаметров теплопроводов и выносом тепловых сетей из зоны застройки. Способ прокладки тепловых сетей - подземный в непроходном канале. Общая длина тепловых сетей -160 пм в 2 тр. исчислении

- Для подключения спортивного комплекса по  ул. К.Маркса  требуется выполнить реконструкцию тепловых сетей от ТК2-9 до ТК2-43  с увеличением диаметров теплопроводов: планируется заменить 2Ду150мм на 2Ду200мм – 240 пм в 2 тр. исчислении, 2Ду80мм на 2Ду100мм -120 пм  в 2 тр. исчислении, 2Ду50мм на 2Ду80мм - 120 пм в 2 тр. исчислении. Способ прокладки тепловых сетей - подземный в непроходном канале. Общая длина тепловых сетей - 480 пм в 2 тр. исчислении

4.3.4. Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения и улучшению технического состояния систем теплоснабжения ООО «СТС» по г. Стерлитамак на 2016-2018 годы  выполнен с составлением  сметных расчетов  с учетом графиков ввода тепловых нагрузок и расходов ООО «СТС»  на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

Таблица 1

| Мероприятия | Объем финансирования без учета НДС ( тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г | 2017г | 2018г | Итого |
| 1.Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов системы теплоснабжения согласно перечня мероприятий к инвестиционной программе | 84246 | 67207 | 76021 | 227474 |
| ИТОГО | 84246 | 67207 | 76021 | 227474 |

  - 4.Размер платы за подключение ( технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения  .

Расчет платы за подключение к системе  теплоснабжения ООО «СТС» рассчитан согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых цен ( тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013 г №760 –э.

- Плата за подключение объектов капитального строительства , подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час.

По объектам капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение к системе теплоснабжения составляет 466,10 рублей без учета НДС.

- Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

|  | Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Г кал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ( от источников ООО "БГК", составляющая ООО "СТС") Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование |  | значение |
|  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
|  | 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 4 |
|  | 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) |  | 0 |
|  | 2,1 | Надземная (наземная) прокладка |  | 0 |
|  | 2.1,1 | 50-250 мм |  | 0 |
|  | 2.1,2 | 251-400 мм |  | 0 |
|  | 2.1,3 | 401-550 мм |  | 0 |
|  | 2.1,4 | 551-700 мм |  | 0 |
|  | 2.1,5 | 701 мм и выше |  | 0 |
|  | 2,2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
|  | 2.2.1 | канальная прокладка |  |  |
|  | 2.2.1.1 | 50-250 мм |  | 3560 |
|  | 2.2.1.2 | 251-400 мм |  | 927 |
|  | 2.2.1.3 | 401-550 мм |  | 1193 |
|  | 2.2.1.4 | 551-700 мм |  | 0 |
|  | 2.2.1.5 | 701 мм и выше |  | 0 |
|  | 2.2.2 | бесканальная прокладка |  | 0 |
|  | 2.2.2.1 | 50-250 мм |  | 0 |
|  | 2.22.2 | 251-400 мм |  | 0 |
|  | 2.2.2.3 | 401-550 мм |  | 0 |
|  | 2.2.2.4 | 551-700 мм |  | 0 |
|  | 2.2.2.5 | 701 мм и выше |  | 0 |
|  | 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) |  | 0 |
|  | 4 | Налог на прибыль |  | 0 |
|  | Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Г кал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч ( от источников ООО "СТС") Таблица 3 |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | значение |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  | 3688 |  |
|  | 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 4 |  |
|  | 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | 0 |  |
|  | 2,1 | Надземная (наземная) прокладка | 0 |  |
|  | 2.1.1 | 50-250 мм | 0 |  |
|  | 2.1.2 | 251-400 мм | 0 |  |
|  | 2.1.3 | 401-550 мм | 0 |  |
|  | 2.1.4 | 551-700 мм | 0 |  |
|  | 2.1.5 | 701 мм и выше | 0 |  |
|  | 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
|  | 2.2.1 | канальная прокладка |  |  |
|  | 2.2.1.1 | 50-250 мм | 3684 |  |
|  | 2.2.1.2 | 251-400 мм |  |  |
|  | 2.2.1.3 | 401-550 мм |  |  |
|  | 2.2.1.4 | 551-700 мм |  |  |
|  | 2.2.1.5 | 701 мм и выше |  |  |
|  | 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |  |
|  | 2.2.2.1 | 50-250 мм |  |  |
|  | 2.2.2.2 | 251-400 мм |  |  |
|  | 2.2.2.3 | 401-550 мм |  |  |
|  | 2.2.2.4 | 551-700 мм |  |  |
|  | 2.2.2.5 | 701 мм и выше |  |  |
|  | 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) |  |  |
|  | 4 | Налог на прибыль | 0 |  |

- Плата за подключение объекта капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час  при наличии технической возможности

Размер платы за подключение объекта заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

Таблица 4

|  | № п/п | Наименование | значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
|  | 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 4 |
|  | 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | 0 |
|  | 2,1 | Надземная (наземная) прокладка | 0 |
|  | 2.1.1 | 50-250 мм | 0 |
|  | 2.1.2 | 251-400 мм | 0 |
|  | 2.1.3 | 401-550 мм | 0 |
|  | 2.1.4 | 551-700 мм | 0 |
|  | 2.1.5 | 701 мм и выше | 0 |
|  | 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
|  | 2.2.1 | канальная прокладка |  |
|  | 2.2.1.1 | 50-250 мм | 2700 |
|  | 2.2.1.2 | 251-400 мм | 1860 |
|  | 2.2.1.3 | 401-550 мм | 1860 |
|  | 2.2.1.4 | 551-700 мм | 1193 |
|  | 2.2.1.5 | 701 мм и выше | 0 |
|  | 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0 |
|  | 2.2.2.1 | 50-250 мм | 0 |
|  | 2.2.2.2 | 251-400 мм | 0 |
|  | 2.2.2.3 | 401-550 мм | 0 |
|  | 2.2.2.4 | 551-700 мм | 0 |
|  | 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0 |
|  | 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0 |
|  | 4 | Налог на прибыль | 0 |

    - Оценка риска реализации Инвестиционной программы

При реализации программы имеет вероятность потенциальных рисков.

Обстоятельства рисков:

1.Превышение фактической стоимости мероприятий над плановой по причинам:

- инфляция, превышающая ожидаемый уровень роста;

- изменения в законодательстве Российской федерации;

- иные изменения, влияющие на стоимость

2. Недостаток финансовых средств при реализации программы, по причинам:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования работ;

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации программы

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями и поставщиками оборудования и материалов.

Все,  вышеперечисленное, может привести к значительному удорожанию и срыву сроков выполнения  мероприятий, а также в связи с длительным периодом действия программы и возможных рисков потребуется корректировка программы по мере ее исполнения.

Приложение 3

ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа город Стерлитамак на 2016-2018 годы»

# Раздел 4.4. Комплексное развитие системы электроснабжения в  городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

4.4.1. Состояние внешнего электроснабжения города.

Необходимость в реализации Программы вызвана  появлением дефицита электрической мощности в связи с резким ростом вводимых жилищно-коммунальных и социальных объектов в западной и центральной части города, реконструкцией существующих  объектов, малых предприятий, естественным приростом бытовых нагрузок, наметившимся увеличением роста потребления электрической энергии промышленными предприятиями г.Стерлитамак.

Электроснабжение ГО г.Стерлитамак  производится от 12-ти центров питания: ПС-110/10кВ «Машзавод» (2х40МВА), ПС-110/10кВ «ВТС» (2х40МВА), ПС-110/10кВ«Центральная» (2х25МВА), ПС-110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА), ПС-110/10кВ«Юго-Западная» (2х25МВА), ПС-35/10кВ «Город» (2х10МВА), ПС-110/10кВ «Строймаш» (2х16МВА), Стерлитамакская ТЭЦ (с шин ГРУ-6кВ), ТЭЦ «Сода» (с шин 6кВ), ГПП-3 110/6кВ «Сода» (с шин 6 кВ), ПС-110/6кВ ОАО «СК» (с шин 6 кВ), ПС-35/10кВ «Шах-Тау».

Согласно генеральному плану развития ГО г.Стерлитамак до 2030 года наиболее рациональными для освоения в пределах расчетного срока данного генплана направлениями территориального развития ГО г.Стерлитамак являются Западный и Юго-западный районы.

Именно в этих районах существующие центры питания 35кВ и 110кВ уже имеют загрузку в ремонтных и аварийных режимах превышающую допустимую:

- максимальная загрузка трансформаторов ПС 110/10кВ  «Юго-Западная» по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий уже составляет 111,1% (Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, КПБН ОАО «Шихан», МУП «Межрайкоммунводоканал»);

- максимальная загрузка трансформаторов ПС 110/35/10кВ «Стерля» по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 169,5% (Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления);

- максимальная загрузка трансформаторов ПС 110/10кВ  «Центральная» по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 116,0% (Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления);

- максимальная загрузка трансформаторов ПС 35/10кВ «Город» по контрольным замерам с учетом ранее выданных технических условий составляет 94,5% (Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, торговый центр «Фабри»).

В связи с планируемым вводом жилых микрорайонов №1АВ, №1В, №2, №5, №4А, «Радужный», торгово-развлекательного комплекса «Радужный», обеспечения естественного прироста нагрузок и создания надежной схемы электроснабжения города в 2016 году ООО «Башкирэнерго» приступает к строительству подстанции 110/35/10кВ «Спартак»  с трансформаторами мощностью 2х40мВА в микрорайоне №2 западного района города.

Без решения вопросов, отраженных в данной Программе, дальнейшее присоединение потребителей не будет представляться возможным и снизит надежность и качество электроснабжения существующих потребителей.

Строительство новой подстанции позволит устранить дефицит мощности в городе и произвести подключение новых потребителей, перераспределить существующие нагрузки, создать надёжную рабочую схему электроснабжения.

4.4.2. Состояние внутренних сетей электроснабжения города.

Удельный вес трансформаторного оборудования и линейных объектов электросетевого хозяйства предприятия, срок эксплуатации которых свыше 25 лет достаточно высок  - более 50%. И наоборот, доля объектов электросетевого хозяйства со сроком эксплуатации до 10 лет в пределах 6-14%. Данные показатели свидетельствуют о низких темпах обновления основных средств. Кроме того, указанная «возрастная» структура оборудования является индикатором состояния соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, свидетельствующим о степени ее износа и  характеризующимся соответствующими величинами аварийности и уровнем потерь.  Информация о надежности системы электроснабжения, эксплуатируемой МУП  «Электрические сети» городского округа город Стерлитамак, и качестве данных услуг за 2014-2015гг. представлена в таблице 1. За рассматриваемый период увеличились количество и соответственно продолжительность отключений.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отключений | шт. | 93 | 106 | +13 |
| 2 | Продолжительность устранения отключений | час | 79,11 | 113,25 | + 43,2 |
| 3 | Количество потребителей, в отношении которых происходили отключения, абонент | ед. | 23 333 | 16693 | - 39,9 |
| 4 | Продолжительность предоставления услуги за период (за исключением перерывов, вызванных отключениями, восстановительными работами), час | час | 8680,89 | 8646,75 | + 0,39 |

Характерным показателем, отражающим состояние системы электроснабжения, является протяженность сетей, нуждающихся в замене.  Принимая во внимание сложившуюся структуру электросетей (по уровню напряжения и способам прокладки), средний срок эксплуатации которых составляет 33 года, кроме  ежегодного проведения ремонтных работ, направленных на поддержание удовлетворительного состояния системы в объеме не менее 10% от общей протяженности сетей, необходимо выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению оборудования, что позволит существенно снизить уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства. Выполнение данных работ в меньшем объеме не позволит  добиться снижения аварийности системы, объемов потерь, расходов на аварийно-восстановительные работы и повышения надежности системы электроснабжения.

Начиная с 2013 года  мероприятия по интенсивному строительству новых электросетевых объектов по технологическому присоединению потребителей и выполнению инвестиционных проектов по реконструкции существующих электрических сетей (замена кабельных линий на кабели большего сечения для увеличения пропускной способности и снижения потерь электроэнергии, замена голого провода на СИП и перегруженных трансформаторов) привели к снижению общего уровня физического износа объектов электросетевого хозяйства (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Год | Воздушные и кабельные линии (0,4–6–10кВ) |  |  | Трансформаторные подстанции 110\10кВ и 6(10)/0,4кВ |  |  | Всего по ТСО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | износ, % | у.е. | шт. | износ, % | у.е. | износ, % | у.е. |
| 2011 | 1591,6 | 61 | 3593,09 | 351 | 58 | 8456 | 59,5 | 12049,1 |
| 2012 | 1598,0 | 53 | 3608,2 | 354 | 53 | 8699,7 | 53 | 12307,9 |
| 2013 | 1613,8 | 44 | 3636,84 | 365 | 47 | 8737,0 | 45,5 | 12373,8 |
| 2014 | 1652,64 | 39 | 3707,52 | 380 | 41 | 8796,3 | 40 | 12503,8 |
| 2015 | 1692,32 | 32,5 | 3807,16 | 393 | 33,26 | 8982,6 | 32,91 | 12789,8 |

- 4.4.3.  Мероприятия по развитию системы внутригородского электроснабжения и финансовые потребности на их реализацию

- на  2017 – 2021 годы

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы МУП «Электрические сети» ГО г.Стерлитамак характеризует будущую модель электроснабжения потребителей г.Стерлитамак Республики Башкортостан. Целевыми индикаторами системы электроснабжения на  2017 – 2021 годы для развития данной системы в г.Стерлитамаке Республики Башкортостан являются:

- снижение количества технологических отказов и времени перерывов в подаче электроэнергии в системе электроснабжения;

- снижение уровня износа энергообъектов;

- создание условий для подключения новых потребителей;

- повышение эффективности работы системы управления и мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры путем ввода в эксплуатацию специального программного комплекса, позволяющего осуществлять многоплановый анализ состояния каналов связи, своевременно реагировать на нештатные ситуации и сократить время проведения аварийно-восстановительных работ.

При выполнении всех инвестиционных проектов программы за период 2017-2021 годы будет введено в работу 66,7 км линейных объектов  и  11000 кВА трансформаторной мощности, тем самым будут достигнуты поставленные первостепенные задачи:

  - Повышение надежности системы и качества услуг электроснабжения, предоставляемых потребителям, присоединенным к электрическим сетям МУП ЭС г.Стерлитамака выполнением мероприятий по реконструкции и техперевооружению электросетевого оборудования  - изношенных линий электропередач (ВЛ и КЛ), коммутационных аппаратов ПС-110/10кВ  «ВТС», РП и ТП 6-10/0,4кВ, внедрение ссовременной  автоматизированной системы диспетчерского управления – комплекса микропроцессорных устройств, каналов передачи данных, серверов обработки информации и автоматизированных рабочих мест, позволяющих в режиме реального времени получать информацию по таким важнейшим параметрам, как уровень напряжения, потребляемая мощность, частота электрического тока, а также контролировать состояние оборудования на подстанциях и дистанционно производить переключения в электроустановках.

  - Создание возможности технологического присоединения потребителей путем строительства и реконструкции распределительных сетей 6-10кВ.

  - Строительство новых электросетевых объектов для возможности увеличения пропускной способности электрических сетей и обеспечения необходимого объема отпускаемой электрической энергии для нужд потребителей.

4) Обеспечение энергетической безопасности - защищенности населения и объектов от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в электроэнергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, нарушений бесперебойности электроснабжения.

Стоимость инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы

МУП «Электрические сети» ГО г.Стерлитамак на 2017-2021 г.г. (тыс. руб. без НДС)

Таблица 3

| №№ пп | Наименование инвестпроекта | Проектная мощность/ протяженность сетей (кВА/км) |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.: | 11 000,0 | 66,7 | 59 194,7 | 65 844,4 | 78 126,9 | 84 818,6 | 95 534,6 | 383 518,7 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция ВЛ-6(10)кВ |  | 5,2 | 803,7 | 1 110,5 |  | 3 546,7 | 3 781,6 | 9 242,5 |
| 1.1.2 | Реконструкция КЛ-6(10)кВ |  | 25,6 |  | 1 399,3 | 16 677,8 | 15 921,8 | 18 616,4 | 52 615,2 |
| 1.1.3 | Реконструкция РП, ТП-6(10)/0,4кВ | 2 520,0 | 0,6 | 9 890,8 | 529,9 | 1 515,2 | 20 354,9 | 621,5 | 32 912,2 |
| 1.1.4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "ВТС" |  |  |  | 2 717,7 | 11 741,2 |  |  | 14 458,9 |
| 1.1.5 | Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ для подключения потребителей | 8 480,0 | 22,8 | 4 277,4 | 4 150,6 | 4 835,5 | 10 761,0 | 31 591,1 | 55 615,5 |
| 1.2 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Здания и сооружения (кроме электрических линий) |  |  | 171,4 |  | 13 055,0 |  | 7 364,0 | 20 590,4 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание системы диспетчеризации (ТМ, ТУ, ТС), связи и автоматизированных систем управления (АСУ) РП-6(10)кВ |  |  | 18 574,0 | 21 316,6 | 20 624,0 | 22 893,9 | 21 242,7 | 104 651,2 |
| 1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 1 299,5 | 1 299,5 | 1 299,5 | 3 898,6 |
| 2 | Новое строительство |  | 12,5 | 5 198,4 | 15 096,6 | 6 582,3 | 2 346,1 | 2 321,1 | 31 544,4 |
| 3 | Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приборы |  |  | 2 643,3 | 646,1 | 842,4 | 1 683,9 | 1 300,0 | 7 115,6 |
| 3.2 | транспорт |  |  | 17 635,7 | 18 877,1 | 954,0 | 6 010,8 | 7 396,7 | 50 874,1 |

4.4.4. Мероприятия по техническому обслуживанию систем наружного освещения

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2020 годы

Вопросы содержания и технического обслуживания систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутрикварталъных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов муниципальной власти.

В настоящее время система наружного освещения г.Стерлитамак включает в себя свыше 15509 световых приборов, около 9919 опор, протяженность воздушных линий электропередач 545,04 км.

Оценка состояния систем наружного освещения в городе Стерлитамак показывает, что средний износ действующих сетей уличного освещения 60%.

Сроки и этапы реализации мероприятий:

1-й этап реализации (2016-2020 годы) включает в себя: проведение инвентаризации установок уличного освещения;

2-й этап реализации (2016-2020 годы) включает в себя: техническое обслуживание систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

Инвентаризация систем наружного освещения в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортстан необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем. Она включает в себя присвоение всем элементам систем освещения номеров, создание муниципальных баз данных: составление перечней элементов и описание их основных характеристик.

Восстановление сетей наружного освещения - это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях - опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять из себя новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя, проведении инвентаризации и внесении данных в муниципальную базу, осуществлении восстановительных работ.

В ходе выполнения будут производиться: поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

замена аварийных опор на железобетонные или металлические опоры с цинковым покрытием;

замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

Положительный экономический эффект реализации основан на сокращении удельных текущих расходов на одну лампу в год, а в целом и содержание сетей уличного освещения по итогам 2015 года. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

Реализация мероприятий позволит:

повысить надежность и эффективность установок наружного освещения городского округа город Стерлитамак, снизив при этом эксплуатационные затраты.

Целевые индикаторы

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах рассчитывается как отношение общей протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах к общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах республики.

Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с лампами накаливания к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с ртутными лампами к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с натриевыми лампами к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светодиодных светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества светодиодных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля других светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества других светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Оценка социально-экономической эффективности реализации

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий будет производиться муниципальным заказчиком на основе соотношения установленных значений целевых индикаторов реализации с их фактически достигнутыми значениями по следующей формуле:

I1ф       I2ф           Inф

------ + ------- + …--------

I1н      I2н           Inн

Э =------------------------x 100%, где:

n

Э - эффективность реализации (проценты);

I1ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации;

I1н - установленное  значение целевого индикатора (см. таблицу);

n - количество целевых индикаторов.

Значения целевых индикаторов реализации мероприятий

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Значения целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Соотношение значения 2020 года к значению 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания, % | 0 | - | - | - | - |  |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами, % | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами, % | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 102,04 |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения, % | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Доля других светильников наружного освещения, % | - | - | - | - | - |  |

При значении Э, равном или превышающем 100%, делается вывод о положительном результате реализации.

При значении Э меньше 100% (кроме показателей «Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания», «Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами» проводится анализ причины невыполнения и разрабатываются предложения по достижению заданного значения целевого индикатора с возможной корректировкой.

Эффективность реализации мероприятий

(проценты)

| № п/п | Система показателей оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки мероприятий | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  | Значение ¦ показателя на момент окончания действия мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах, % | Строительство сетей наружного освещения в городском округе г.Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания, % | Замена светильников на более энергоэкономичные при проведении работ по ремонту, восстановлению и реконструкции систем наружного освещения в городском округе г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами, % | -«- | 2 | 1,5 | 1 | 05 | 0 |  | 0 |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами, % | -«- | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |  | 100 |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения, % | -«- | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Другие светильники наружного освещения, % |  | - | - | - | - | - |  |  |

Раздел 4.5. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

4.5.1.   Направление развития рынка тепловой энергии

В связи с активным ростом в г. Стерлитамаке темпов строительства объектов жилого фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7. В период до 2013 годы ожидается рост присоединяемых нагрузок в основном на Ново-Стерлитамакой ТЭЦ за счет строительства социального и коммерческого жилья в Западном районе города. Увеличение нагрузок на Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 произойдет за счет поэтапной застройки кварталов города со сносом «ветхого» жилья и строительства точечной застройки в центральной, южной и юго-восточных районах города Стерлитамак.

4.5.2. Система программных мероприятий по теплоснабжению

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает  реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Стерлитамак.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

- Реконструкция тепловой сети  ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 пм

- Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК-302 до ТК-304а с заменой 2Ду600 на 2Ду800 длиной 383 пм

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в г. Стерлитамак и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. Реализация мероприятий намечена в период с 2015 по  2019 год.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в г.Стерлитамак с общей дополнительной тепловой нагрузкой 38 Гкал/час. Данная Программа не включает в себя мероприятия и затраты по расширению тепловой мощности источников.

1). Описание мероприятия по реконструкции тепломагистрали ТМ-3

В настоящее время в г. Стерлитамак существует смешанное зонирование по теплоисточникам ООО «БГК»: в пределах  зоны НСтТЭЦ микрорайон «Курчатовский» снабжается от СтТЭЦ, а в пределах зоны СтТЭЦ микрорайоны «Михайловский» и часть «Железнодорожного» снабжается от НСтТЭЦ. Радиус действия НСтТЭЦ составляет 7013 метров.

В дальнейшей перспективе в западной части города, подключенной от НСтТЭЦ, планируется ввод крупного объема жилищного фонда (микрорайоны №2, №5, «Радужный»). Основная часть присоединенной и планируемой к присоединению тепловой нагрузки располагается на значительном удалении от НСтТЭЦ, при этом пропускная способность головной магистрали ТМ-8 ограничена и не позволяет в дальнейшем увеличивать расход теплоносителя для покрытия всего объема предполагаемого жилищного строительства, что выражается в заниженном перепаде давления в концевых участках (мкр. «Михайловский» и «Железнодорожный»). Следовательно, принадлежность микрорайонов «Михайловский» и «Железнодорожный» к зоне НСтТЭЦ на фоне планируемой застройки в западной части города, может отрицательно сказаться на надежности теплоснабжения восточной части г. Стерлитамак. Для компенсации указанных рисков предлагается переключить нагрузку НСтТЭЦ в микрорайонах «Михайловский» и «Железнодорожный» (ЦТП-13,16 и 19) на СтТЭЦ - ориентировочно, 38 Гкал/ч, что позволит высвободить часть нагрузки ТМ-8 НСтТЭЦ.

Для обеспечения технической возможности переключения нагрузки на СтТЭЦ необходимо выполнить реконструкцию ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 протяженностью 1767 п.м. и от ТК-302 до  ТК-304а протяженностью 383 п.м.с увеличением диаметра с 2Ду600 до 2Ду800.

Таким образом, перекладка трубопроводов ТМ-3 обеспечит возможность технологического присоединения вновь строящихся жилых объектов  в зоне теплоснабжения НСтТЭЦ и необходимые гидравлические режимы работы системы теплоснабжения города.

2). Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения до 2019 года по г. Стерлитамак с учетом планируемой застройки до 2019 года производился исходя из следующих условий:

расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства - 38 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий);

протяженность строительства и реконструкции тепловых сетей по трассе составит L - 2150 п.м.

Сводный сметный расчет финансовых потребностей для мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам теплоснабжения в целях создания условий технологического присоединения на 2015-2019 годы по г. Стерлитамак.

Реализация мероприятий позволит:

обеспечение развития жилищного строительства в районах перспективной застройки г.Стерлитамак;

обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры западной части г. Стерлитамак;

обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Стерлитамак.

Цели и задачи  достигаются путём реконструкции магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения г. Стерлитамак.

| № | Наименование объекта- | 2015г. тыс. руб., без НДС | 2016 г. тыс. руб., без НДС | 2017 г. тыс. руб., без НДС | 2018 г. тыс. руб., без НДС | 2019 г. тыс. руб., без НДС | Итого за 2015-2019 гг без НДС | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 1767 метров. | 4487 | 21132 | 26288 | 27419 | 0 | 79326 | 5 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от ТК-302 до ТК-304а с заменой 2 Ду600 мм на 2Ду800мм длиной 383 метров. | 1531 | 0 | 0 | 0 | 23871 | 25402 | 5 |
|  | Всего | 6 018 | 21 132 | 26 288 | 27 419 | 23 871 | 104 728 |  |

# Расчет размера платы за подключение к системе теплоснабжения

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Общая стоимость, тыс. руб. | 104 782 |
| 2. Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 38 |
| 3. Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс.руб. | 2756 |

Приложение 4

| Перспективный план ремонта магистральных сетей БашРТС-Стерлитамак г.Стерлитамак 2016-2021 ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| ТМ | КВС |  | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. |  | ТМ | КВС | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. | Стоимость, в тыс. руб. | ТМ | КВС |  | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. |  |
| Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  |  | Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  | Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  |  |
| 1,773 |  |  | 1,773 |  | 3,134 | - | 3,134 |  | 3,0488 | - |  | 3,049 |  |
| 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| ТМ | КВС |  |  | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. | ТМ | КВС | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. | Стоимость, в тыс. руб. | ТМ | КВС |  | Общая протяж., км в 2-х тр. исч. |  |
| Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  |  | Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  | Протяжённость, км в 2-х тр.исч. |  |  |  |  |
| 2,7995 |  |  |  | 2,7995 | 5,796 |  | 5,796 |  | 3,2897 |  |  | 3,290 |  |

# Раздел 4.6. Комплексное развитие системы газоснабжения.

4.6.1. Содержание проблемы в газоснабжении городских объектов.

Система газоснабжения города Стерлитамак включает в себя 738,56 км газовых сетей: высокого давления 1 категории – 23,11 км, высокого давления 2 категории – 39,3 км, среднего давления – 94,47 км, низкого давления – 581,68 км. Газоснабжение города осуществляется от ГРС «Байрак» и ГРС Стерлитамак-3. Техническое состояние газопроводов можно оценить как хорошее, благодаря своевременному проведению филиалом текущих и капитальных ремонтов. Для безаварийной работы сетей ежегодно проводятся пневматическое испытание и приборное обследование, что позволяет выявить участки с нарушением изоляции и своевременно провести ее ремонт, не допустив тем самым коррозионное разрушение стенки трубы.  Газопроводы с истекшим сроком эксплуатации проходят техническое диагностирования, что позволяет продлить срок эксплуатации  либо выявить необходимость замены труб.

Установка приборов учета газа производится за счет средств собственников жилья по мере их обращения в филиал «. На 01 мая 2016 г количество установленных счетчиков газа составляет 88811 шт. (61,38% от общего числа газифицированных квартир), из них 48441 шт. в многоквартирных домах.

Объем реализации газа по всем потребителям составляет 1538,07 млн. м3/год (промышленным предприятиям – 1456,90 млн. м3/год; коммунально-бытовым объектам – 34,18 млн. м3/год; населению 46,99 млн. м3/год).

Тариф за пуск газа в частный дом (1 газовая плита и 1 отопительный котел) – 1812,66 руб.

Стоимость установки приборов учета газа: без сварочных работ – от 788 руб.; со сварочными работами – до 7900 руб.

4.6.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Природный газ, как высокоэффективный энергоноситель, пользуется большим спросом среди населения и предприятий. Газ широко используется для приготовления пищи, отопления и для нужд производства. В связи с массовой застройкой микрорайона «Западный» требуется строительство газовых сетей в новом микрорайоне, что позволит газифицировать вновь построенные дома.

4.6.3.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Спрос на природный газ среди населения велик, практически все вновь строящиеся дома газифицируются. Доля установленных приборов учета газа 61,38% от общего числа газифицированных квартир.

Транспортировка газа по газопроводам филиала высокоэффективна: процент расхода газа на собственные нужды по отношению к транспортируемому объему – менее 0,02%; потери в сетях – 0,15%)

Приложение 5

Прогноз по реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных сетей

и оборудования до 2020 года ОАО «Газпром газораспределение»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция | км. |  | 0,88 | 0,30 | 0.20 | 0.12 |
|  | газопроводов | млн. руб. | 0.50 | 1,35 | 0,80 | 0.50 | 0,40 |
| 2 | Замена оборудования пунктов редуцирования | Ед. | 10,00 | 1,00 | 6,00 | 13,00 | I 1,00 |
|  | газа (ГРП, ГРПБ) | млн. руб. | 4,54 | 1.05 | 5,45 | 6,00 | 4,45 |
|  | Замена оборудования пунктов редуцирования | Ед. | 2.00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3 | газа (ШРП) | Млн.руб. | 0,30 | 1,20 | 0,15 | 0,60 | 0,33 |
| 4 | Замена запорных устройств на краны | Ед. | 4.00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | бесколодезной установки | млн. руб. | 0.35 | 0.33 | 0,44 | 0,46 | 0,55 |
|  | Итого: | млн.руб. | 5,19 | 2,58 | 6.04 | 7,06 | 5,33 |

# Раздел 4.7. Утилизация отходов ТБО.

4.7.1. Мусороперегрузочная станция.

1.Общая характеристика объекта

Мусороперегрузочная станция (МПС) ООО «Мохит-СТР» расположена в промзоне г. Стерлитамак по адресу ул.Элеваторная, 2а. Введена в эксплуатацию с целью решения проблем, связанных с ростом объемов образования отходов производства и потребления.

Проектировщик – проектное бюро «АРХиП».

Мусороперегрузочная станция предназначена для уменьшения объема отходов путем извлечения содержащихся в твердых бытовых отходах ценных утильных фракций и глубокого прессования оставшихся после извлечения остатков.

Такая методика извлечения позволяет рационально использовать земельные ресурсы, вести учет городских отходов, повторно применять вторсырье (металл, картон, текстиль и т.д.), исключить возможность возгорания полигонов и загрязнения подземных вод, оптимальное решать проблемы охраны окружающей среды, такие как размножение грызунов, птиц, бездомных животных, исключать разброс ветром летучих отходов (бумаги, пластика и т.д.), устранять угрозу провалов на полигоне.

Мусороперегрузочная станция включает в себя:

- Участок приема ТБО;

- Линию обработки (сортировки) принятых отходов;

- Модули прессования отобранных вторичных ресурсов и глубокого прессования «хвостов» (остатка отходов после сортировки).

Она состоит из двух параллельно установленных сортировочных линий, в конце которых установлены два пресса, один из которых предназначен для брикетирования отработанного вторичного сырья, а второй – для брикетирования неутилизируемых фракций («хвостов»), направляемой на полигон ТБО г. Стерлитамак.

2.Технологическая схема и описание технологии эксплуатации МПС

Технологическая схема перегрузки отходов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема мусороперегрузочной станции

1 – весовая и автовесы;

2 - зона разгрузки мусоровозов;

3 – загрузочный конвейер;

4 – сортировочный конвейер;

5 – бункеры для вторичных материалов;

6 - пресс для глубокого прессования хвостовых отходов;

7 – пресс для ВМР.

Отходы на станцию для утилизации доставляются специализированным автотранспортом – мусоровозами. Каждый прибывающий мусоровоз проезжает через контрольно-пропускной пункт, состоящий из автовесов грузоподъемностью 40 тонн, и весовой, где производится автоматизированный учет поступающих отходов.

Отходы разгружаются в зоне приема твердых коммунальных отходов, представляющей собой асфальтированную площадку, которая оборудована навесом и двумя приямками для приема отходов. Из приямков отходы поступают на загрузочный цепной конвейер.

По загрузочному цепному конвейеру отходы поступают в сортировочную кабину, оснащенную системой вентиляции и отопления, где и происходит ручной отбор вторичных материальных ресурсов, подлежащих дальнейшей переработке.

Так как выделяемые компоненты загрязнены и не однородны, использование на станции линий механизированной сортировки неэффективно, в связи с этим на станции используется технологическая схема с применением операции ручной сортировки. Это позволяет выделить отдельные компоненты из твердых коммунальных отходов в более чистом виде, по сравнению с механизированной сортировкой (например, в этом случае возможно разделение макулатуры и полимеров).

На сортировочном конвейере с двух сторон оборудуются посты ручного отбора вторсырья, где последовательно отбираются бумага (картон), пластиковые бутылки, пленка, текстиль, стеклобой. Каждый вид вторсырья отбирается 2-4 рабочими, стоящими по обе стороны конвейера. Отобранные отходы сбрасываются через воронки в специальные бункеры, сетчатые и пластинчатые контейнеры, находящиеся под сортировочной кабиной. Стеклобой сбрасывается в стоящие на полу контейнеры на колесах.

Мягкие фракции: бумага, картон, текстиль, пленка, пластиковые бутылки по мере накопления в бункерах и сетчатых контейнерах перемещаются к приямку, далее сдвигаются автопогрузчиком на цепной конвейер и подаются в пакетировочный пресс марки AVERMANNAVOS 1410-37/70 производительностью 5-7 т/ч. Пресс выдает кипы, обвязанные проволокой. Готовые кипы складируются и отгружаются потребителям автопогрузчиком.

Оставшиеся после обработки неутилизируемые остатки («хвосты») по системе конвейеров подаются на пресс для глубокого прессования марки PresonaLP100 SH1 производительностью 21-28 т/ч, где под давлением происходит уплотнение и брикетирование в тюки высокой плотности.

Брикеты хорошо сформированы, легко погружаются с помощью автопогрузчика и перевозятся большегрузным специализированным транспортом на полигон ТБО г. Стерлитамак для хранения и/или накопления.

Технология отбора ВМР на сортировочных линиях позволяет выделить не менее 10% (по массе) вторичных ресурсов.

2.Строительство второй очереди полигона ТБО

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектируемый объект «2-я очередь полигона твердых бытовых отходов г. Стерлитамак» расположен в северной промышленной зоне г. Стерлитамака РБ по адресу 40-й проезд, 5 (в районе действующего полигона на северо-западной окраине города).

Строительство объекта ведется компанией ООО «ЭкоСТР» полностью за счет частных инвестиций.

Назначение объекта – размещение твердых бытовых отходов, промышленных отходов в соответствии с действующими нормами.

Стадия разработки проектной документации – рабочая документация.

II - класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88.

Основания для разработки технологической части проекта полигона твердых бытовых отходов:

- техническое задание на разработку проектной документации от ООО «Эко-СТР»;

- материалы инженерно - геодезических и инженерно - геологических изысканий, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненные ООО Испытательный Лабораторный Центр «Экологический мониторинг».

При разработке технологических решений использована следующая нормативно-инструктивная и информационно-техническая документация:

- Инструкция по проектированию, эксплуатации рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (Министерство строительства Российской Федерации, 
Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, Москва, 1996 г.);

- СП42.13330.2011 (СНиП 2.07.01 - 89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- СНиП 21-01-97. Противопожарные нормы. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. М., 2008.

- Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- СанПиН 1746-77 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов»;

- СП 2.6.1.758-99  (ОСПОРБ-99)  «Основные  санитарные  правила  обеспечения радиационной безопасности».

- СН 551 – Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов.

- Мусоросортировочные предприятия. Справочник. А.Ю. Масленников, Москва 2006

2.2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И УЧАСТКА ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Геологические условия

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен ко 2-й надпойменной террасе реки Белой.  Площадка представляет собой бывший карьер ОАО «Сода», простирающийся с юго-запада на северо-восток. С востока граничит с железной дорогой Стерлитамак - Уфа, а с запада – автодорогой, проходящей между заводом ОАО «Синтез-Каучук» и АО «Башкирская содовая компания». Карьер имеет u-образный поперечный профиль, ширина по бортам 160-200 м, глубиной до 14 м. Ширина дна 100-130 м. Дно в основной своей части сухое. В северной части поросло кустарником и деревьями. Борта сильвогнутые, очень крутые (до 500), сложены глинистым грунтом. Восточный борт обрывистый местами с обнажениями, глинистый светло-коричневого цвета. Западный борт задернован, порос травой и кустарником более пологий.

Отметки поверхности колеблются в пределах 143 – 156 м на бортах и 142-146 м на дне.

Геологическая разведка проведена до глубины 15 м. Грунты, принимающие участие в отложения по площадке представлены:

- почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 – 0,4 м, по трудности разработки грунт отнесен к группе I (п. 9 а ГСЭН 81-02-11-2001);

- суглинки желтые, коричневые и буро- коричневые твердой консистенции мощностью слоя 3,5 – 10,3 м, группа IV (п. 8 д ГСЭН 81-02-11-2001);

- известняки серые средней прочности местами трещиноватые, группа VII (п. 16 д ГСЭН 81-02-11-2001.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,58 м.

На площадке на период изысканий (август 2015г.) вскрыто 2 водоносных горизонта.

Глубины залегания водоносных горизонтов показаны на геолого-литологических разрезах (см. Графические приложения).

Первый от поверхности горизонт подземных вод типа «верховодка» залегает в суглинках.

Питание «верховодки» осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором служат более плотные разности глинистых грунтов залегающих глубже. Воды безнапорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,7мг/л (скв. 1) и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые кальциевые с минерализацией 2,4г/л (скв.2 и 5).

Согласно СНиП 2.03.11-85* табл. 6 и 7, подземные воды по содержанию основных компонентов средне агрессивны по отношению к бетонам нормальной плотности.

Фильтрационные свойства установлены по проведенным откачкам в скважинах 1,2 и 5. Расчет проводился по формуле Дюпюи (15) и составил 0,49-0,79м/сут.

Водопроницаемость суглинков согласно п.Б.6 ГОСТ 25100-95 – водопроницаемый.

В водообильные периоды года уровень грунтовых вод повышается, выходит на поверхность. Чему способствует, в том числе, и крутой склон.

Второй водоносный горизонт вскрыт в гравийных грунтах. Водоупором являются неогеновые глины.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,98 мг/л.

Коэффициенты фильтрации слоев грунта составляют: для суглинков 0,26 м/сут; для известняка 0,63 м/сут.

При проведении визуального обследования территории полигона и прилегающих к нему участков неблагоприятных физико-геологических явлений, способных повлиять на эксплуатацию объекта не обнаружено.

По геологическим и гидро - геологическим условиям выбранный участок соответствует требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов.

Климатические условия

Климат района умеренно-континентальный. Для него характерны долгая холодная зима, короткое умеренно теплое лето, резкие температурные колебания по сезонам года и в течение суток. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,60, среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) + 19, самого холодного месяца (января) -15, экстремальные значения соответственно + 40 ºС и - 48 ºС.

За год в районе выпадает 591 мм осадков. Твердые осадки составляют 20 – 35 % от общего количества осадков за год. Высота снежного покрова в среднем составляет 68 см, а максимальная – 118 см. Максимальная глубина промерзания почвы 180 см.

Преобладающим направлением ветра в годовом цикле является южное, на которое приходится 30%. Наибольшего выражения южные ветры достигают зимой, в январе месяце. В летнее время преобладает северное направление.  Средняя скорость ветра в районе строительства составляет 3,8 м/с.

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Состав объектов полигона

В соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документаций проектом предусматривается:

- использование существующей у въезда на полигон объектов хозяйственной зоны в составе административно-бытового блока, автовесовой, закрытого склада, противопожарных резервуаров, дезбарьера, автомойки, контрольно-пропускного пункта, тракторного бокса, а также сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации;

- обустройство участка 2-й очереди размещения твердых бытовых отходов для последующей эксплуатации и последующей рекультивации полигона;

- для отвода поверхностных вод(верховодки) в нижней части участка предусмотрено бурение 2-х скважин глубиной 5,5м;

- сооружение линий электроосвещения по проездам и зоне складирования отходов;

- устройство съездов на дно котлована (для проезда к полигону используется существующая автодорога, а для проезда к участку складирования ТБО – существующие проезды по территории 1-й очереди эксплуатации полигона;

- строительство грунтовой перемычки (дамбы) на границе разделения 2-й и 3-й очередей полигона, а для проезда через дамбу строительных и транспортных машин предусмотрен съезд из уплотняемых на месте строительства грунтовых материалов, туалета с септиком, ванны дезбарьера; дамба между 1-й и 2-й очередью.

- в период строительства и эксплуатации полигон должен иметь ограждение по периметру и с высоких сторон участка складирования по рельефу местности должны выполняться водоотводные канавы.

- устройство площадок для измельчения крупногабаритных отходов с отдельным въездом как с прилегающей дороги, так и с территории хозяйственной зоны;

- устройство площадки для складирования элементов дорог.

3.2 Хозяйственная зона полигона

Хозяйственная зона полигона необходима для размещения административных, бытовых, производственных, санитарных и хозяйственно-складских зданий, используемых в течение всего периода эксплуатации полигона ТБО.

Административно-бытовой корпус предназначен для размещения помещений санитарно-бытового обслуживания работников полигона и помещений административного и складского назначения (комнаты мастера, где производится оформление документов водителей, комнаты приема пищи, гардеробная, душевые и помещение для сушки одежды).

Автовесовая предназначена для размещения персонала охраны полигона, осмотра ими въезжающего на территорию автотранспорта, контроля твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон и взвешивания.

-Бокс тракторный, рассчитанный на размещение и ремонт бульдозеров, катка и скреперов:

Дезбарьер проектируемый – площадка для дезинфекции колес автотранспорта, обслуживающего проектируемый полигон ТБО (выезжающих с территории складирования автомобилей-мусоровозов).

Два проектируемых противопожарных резервуара емкостью по 50 куб.м. на нужды пожаротушения с обеспечением расхода воды 10 л/с.

Для нужд работников полигона использовать биотуалет на 2 очка, размещаемый на площадке складирования дорожных элементов.

Наружное освещение для хозяйственной зоны - по постоянной схеме, а для проездов к зоне захоронения отходов и на картах складирования предусмотрено временное электроосвещение.

Место хранения ГСМ не предусматривается, доставка топлива осуществляется ОАО «Башкирнефтепродукт» по договору.

3.3 Конструктивные решения по участку складирования ТБО

Строительство полигона состоит в обустройстве существующего котлована (бывшего карьера) для размещения доставляемых отходов с их послойной изоляцией грунтом или разрешенными промышленными отходами.

Участок складирования по периметру ограждается металлической оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам высотой 2.15 м. Ограждение по периметру полигона служит для предотвращения появления посторонних лиц в зоне работ по складированию отходов на полигоне.

Грунт для изоляции складируемых отходов доставляется на полигон автотранспортом из карьера, находящегося на расстоянии 10 км. Доставляемый грунт разгружается на рабочей карте и разравнивается бульдозером.

Участок для резерва грунта на случай перебоев в работе грунтового карьера или автотранспорта размещен в юго-западном углу участка складирования ТБО. После завершения использования площадки для грунтового резерва на ней выполняется высадка зеленых насаждений: деревьев на травяном газоне.

Днище котлована выполнено с небольшим уклоном для обеспечения стока фильтрата при его равномерном распределении по площади основания полигона.

С окончанием строительства участка складирования 2-й очереди полигона производится завоз ТБО с их размещением согласно схеме отсыпки карт складирования, разрабатываемой персоналом полигона в процессе эксплуатации объекта.

Учитывая рельеф, геометрические размеры земельного участка, отведенного под полигон и гидрогеологические условия, на данном объекте запроектирован закрытый полигон в виде холма с откосами 1:4 и верхней площадкой шириной не менее 38 м (форма усеченной пирамиды). Размеры верхней площадки позволяют выполнить нормальный разворот мусоровозов с соблюдением правил размещения мусоровозов на ней не ближе 10 м от бровки откоса.

Водоотводные канавы обеспечивают поверхностный водоотвод с территории, расположенной выше участка складирования.

Для разделения 2-й и 3-й очередей полигона, а также между 2-й и 1-й, на  их границе  устраивается грунтовая насыпь (дамба) шириной по верху 6 м.  При производстве работ по устройству дамбы выполнить устройство через нее проезда для механизмов. Для сбора дождевых и талых вод вдоль дамбы со стороны участка 2-й очереди предусмотрено устройство канавы с приямком, откуда производится откачка воды в часть существующего котлована, предназначенного для 3-й очереди строительства полигона.

Период эксплуатации 2-й очереди полигона разделен на 2 стадии по 7,5 лет использования каждая. Первая стадия начинается с планировки и уплотнения дна и откосов котлована, и последующего устройства гидроизоляции. По окончании строительства производится завоз отходов и их размещение согласно схеме укладки на картах складирования.

По завершению 7,5-летнего цикла работ производится полная изоляция грунтом с окончательным уплотнением уложенных на 1-й стадии отходов и начинается комплекс работ по укладке отходов на 2-й стадии эксплуатации, при этом складируемые отходы и грунт изоляции укладываются поверху закрытой 1-й стадии эксплуатации. Работы по 2-й очереди эксплуатации полигона заканчиваются отсыпкой собранных отходов и грунтовой изоляции с выводом высоты холма на общую проектную отметку.

Грунт для промежуточной и окончательной изоляции слоев складируемых отходов, при необходимости, завозится из карьера автотранспортом.

Проектом предусмотрено устройство искусственного водонепроницаемого экрана по дну и откосам котлована. (Средняя отметка дна котлована составляет 143,93, средняя отметка УГВ-142,10, что на 1,2м ниже отметки дна котлована, но в нижней части отметка дна котлована составляет 141,49м,что на 0,8м выше УГВ). Минимальная мощность геологического барьера должна быть не менее 1 м, если это условие не выполняется, то необходима укладка однородного глинистого экрана толщиной не менее 0,5 м, с коэффициентом фильтрации Кf 110-7 м/с.

Продолжительность эксплуатации полигона требует применения материалов, гарантирующих долговечность работы его конструктивных элементов. Для обеспечения водонепроницаемости основания полигона принят противофильтрационный экран следующей конструкции:

- выровненное и уплотненное в местах отсыпок, грунтовое основание, обработанное гербицидами;

- спланированный подстилающий слой песка толщиной 20 см;

- гидроизоляционный пленочный материал «Р-Пласт» толщиной 2 мм или 2000 мкр;

- защитный слой суглинка с коэффициентом фильтрации Кf 110-7 м/с. толщиной 50 см.

На откосах по верхнему слою укладывается дополнительный слой щебня толщиной 15 см с пропиткой цементным раствором.

Покрытия проездов по полигону к объектам 2-й очереди, на площадках измельчения крупногабаритных отходов и складирования элементов дорог, по верху дамбы выполнены с  покрытием из ж/б дорожных плит. Для проезда на участок складирования ТБО механизмов и автотранспорта, работающих на полигоне, предусмотрено выполнение съездных пандусов на отметки дна котлована.

Материалом для устройства улучшенного покрытия временных дорог к рабочим картам служат: железобетонные плиты, некондиционные строительные изделия, отходы строительства, щебень и другие инертные материалы. По мере перемещения рабочей карты от одного положения на участке складирования ТБО к другому дорожные плиты перекладываются с помощью стрелового самоходного (автомобильного) крана в новое положение с устройством уплотненного грунтового основания.

Для защиты расположенных вблизи полигона земель от загрязнения отходами, перемещаемым ветром, рабочее карты следует оградить переносными сетчатыми ограждениями высотой 4м. Их следует устанавливать, как можно ближе к месту разгрузки на карте складирования отходов для задержания легких фракций отходов, возможно высыпающихся при разгрузке мусоровозов. Рамы ограждений выполнить из легких металлических профилей, обтягивают сеткой с размером ячеек 40 х 50 мм. Ширина щитов до 1.5 м. Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задержанные переносными щитами, должны собираться и перемещаться на рабочую карту. Размеры участка, огораживаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без их перестановки не менее недели.

Для дезинфекции пребывающих на полигон мусоровозов дезинфекционный барьер заполняется опилками, пропитанными трехпроцентным раствором гипохлорита кальция. Исходя из нормы 1.5-2 л гипохлорита кальция на одну машину, в течении суток потребуется 8 л. При шестидневной рабочей неделе расход гипохлорита кальция составил 48 л. При еженедельной доставке его хранение предусматривается в навесе. Очистку и мойку дезинфекционной ванны производят 1 раз в неделю. Дезбарьер находится в хозяйственной зоне полигона. Мусоровозы после разгрузки на рабочей карте складирования отходов перед выездом за территорию полигона в теплое время года подвергаются мойке на специально оборудованной площадке.

Для контроля грунтовых вод вблизи полигона предусмотрено устройство четырех контрольных скважин для забора порций воды для проведения анализов качества воды и выявление содержания в ней вредных веществ.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ТБО

4.1 Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

Проектные решения обеспечивают соблюдение функциональных и санитарных требований. При выборе участка учтены требования действующих нормативных документов о размещении полигона за пределами населенного пункта ссоблюдением размера санитарно-защитной зоны не менее 500 м от границ полигона. По границам 2-й очереди полигона выполнить 4 контрольных скважины для определения параметров грунтовых вод выше и ниже участка складирования отходов.

Отходы складировать с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнений атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и почв прилегающих участков, с воспрепятствованием распространению болезнетворных микроорганизмов. На полигоне происходит размещение отходов после сортировки ТБО, промышленных отходов 4-5 классов опасности, а также промышленных отходов 3 класса опасности в ограниченном количестве и крупногабаритных отходов. Крупногабаритные отходы поступают на площадку шредирования и далее после извлечения отходов, подлежащих использованию, измельчаются на шредере и транспортируются на участок складирования ТБО, где происходит их уплотнение (с помощью многократного прохода бульдозеров по карте укладки отходов), позволяющее увеличить нагрузку на единицу площади и обеспечивающее экономичное использование земельного участка. После закрытия полигонов поверхность земли подвергнуть рекультивации по специальному проекту для последующего использования территории полигона.

К отходам после сортировки ТБО относятся неутилизируемые остатки, образовавшиеся в результате извлечения из ТБО на специальных мусоросортировочных комплексах вторичных материальных ресурсов (бумага, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик, картон и т.д.). Данные отходы поступают на полигон в виде готовых спрессованных и уплотненных до 10 раз «кубов» (далее «кубы») в специализированном крытом автотранспорте. Размер «куба» составляет 1,2*0,65*0,8 м

К крупногабаритным отходам относятся крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие. Данный вид отходов поступает на полигон в автосамосвалах.

К промышленным отходам относятся отходы промышленных предприятий, не обладающие взрывопожароопасными свойствами, III или IV класса опасности, перечень которых согласовывается с органами природных ресурсов и/или охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими службами и/или учреждениями коммунальной сферы, в количестве, не превышающем 30% от массы принимаемых ТБО, Данный вид отходов поступает на полигон в автосамосвалах.

Категорически запрещается вывоз на полигоны отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

На полигоне выполняются следующие основные работы: прием, рубка и измельчение КГО с целью сокращения объема, складирование, уплотнение, изоляция отходов грунтом.

Прием ТБО осуществляется по массе в уплотненном до 10 раз виде, КГО и промотходов ведется по массе со сформировавшейся (фактической) плотностью. На полигоне ведется электронная система учета поступающих отходов.

Поступающие на полигон отходы разгружают у рабочей карты. Площадку разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивают на две части, на одной из которых разгружают мусоровозы, на другой работает телескопический автопогрузчик «МАНИТУ», укладывая разгруженные «кубы» в массив. Далее, поверху уложенных «кубов», по мере накопления, укладываются измельченные отходы после шредирования для заполнения пустот и уплотняются бульдозером.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции отходов. Для устройства изоляционных слоев могут применяться промышленные отходы 4 класса опасности (шлаки, строительные отходы, битый кирпич, штукатурку, стеклобой, бетон, керамическую плитку, асфальтобетон и др. отходы, обладающие инертными свойствами).

Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы автопогрузчику по перемещению отходов на рабочую карту. Отходы размещают на рабочей карте, отведенной на данные сутки. При укладке отходов по высотной схеме ширина рабочей карты составляет 5.0 м. Автопогрузчик укладывает «кубы» в штабель высотой 2 метра 3 ряда в высоту. Далее происходит укладка измельченных отходов (по мере накопления) и промежуточная изоляция грунтом или разрешенными промышленными отходами.

Для разработки грунта и доставки его на рабочую карту используются экскаваторы и автосамосвалы

Уплотненный слой отходов после сортировки ТБО высотой 2.0 м изолируют грунтом. Промежуточная изоляция в теплое время года должна осуществляться ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более 3-х суток. Толщина слоя промежуточной грунтовой изоляции должна составлять 0,25 м.

Для контроля высоты уложенного слоя отходов на карте устанавливается мерный репер, который выполняется в виде деревянного столба или отрезка металлической трубы, швеллера, двутавра. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения отходов. Деление на репере наносят яркой краской через каждые 0,25 м.

Разгрузка машин, доставляющих отходы.

Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 1-2 ч. Минимальная площадь перед рабочей картой с учетом разбивки ее на две части должна обеспечивать одновременно не менее 12% разгрузки мусоровозов, прибывающих в течение рабочего дня.

Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование отходов по всей площади полигона, за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м, длина 30-150 м.

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое отходов со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от отходов, уложенных в предыдущие сутки).

Укладка слоев более 2 м не допускается.

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя отходов осуществляется грунтом из кавальеров и котлованов следующих пусковых комплексов. При складировании отходов промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года - с интервалом не более трех суток.

В качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и др.).

В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый бульдозерами с ближайших участков. В весенний период, с установлением температуры свыше 5° С, площадки, где была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта. Укладка следующего яруса отходов на изолирующий слой из снега недопустима.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции отходов на полигонах выполняются механизировано. Участок складирования разбивается на очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3-5 лет, в составе первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 5 лет. В первую, вторую и, в третью очередь складирования отходов   ведется   на   высоту   в   2 – 3 яруса (высота яруса   принимается равной 2,25 м). Последующие очереди эксплуатации заключаются в увеличении штабеля отходов до проектируемой отметки при закрытии полигона.

Временную дорогу следует устраивать на 2-2,5 м выше уровня эксплуатируемых карт для обеспечения обслуживания при складировании отходов по высоте в два яруса.  Основание под дорогу выполняется из уплотненных бытовых или строительных отходов. С временной дороги на карту предусматривается съезд.

4.2Средства механизации

Основным средством механизации на полигоне являются телескопический автопогрузчик «МАНИТУ» и бульдозер, которые выполняют следующие технологические операции:

- перемещение отходов с места их разгрузки и укладку их в штабели;

- разравнивание измельченных отходов;

- разрушение крупных фракций и уплотнение тонких слоев;

- перемещение изолирующего материала для изоляции рабочего слоя;

- разравнивание и уплотнение изоляционного слоя.

Уплотнение уложенных на рабочей карте измельченных отходов слоями по 0,3 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 16 т и на базе тракторов мощностью 118 - 132 кВт (160-180л.с.). Разработка и подача грунта для изоляции выполнятся экскаватором и автосамосвалом.

Для установки переносных сетчатых ограждений, подъема грузов до 500 кг используется автопогрузчик.

При разработке котлованов полигона используется экскаватор, а для доставки отходов на полигон, в зону рабочей корты – автомусоровозы.

Для выполнения технологических операций по доставке, укладке и уплотнению отходов и их последующей грунтовой изоляции используется парк, приведенных в таблице 1.

Снабжение ГСМ и подвоз топлива для работающей на полигоне техники осуществляется по договору с ОАО «Башкирнефтепродукт»

Таблица 1 - Средства механизации при эксплуатации 2-й очереди полигона ТБО

| № п/п | Наименование машин | Основные параметры | Марка машины | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | N = 180 л/c | ДЗ – 35 С | 2 |
| 2 | Погрузчик | V = 0,25 м³ | ТО – 18 | 1 |
| 3 | Автомусоровоз | V = 8 м³ | КО – 440 - 4 | 19 |
| 4 | Автосамосвал | Q = 8 т | КамАЗ- 5503 | 2 |
| 5 | Автокран | Q = 10 т | КС-4531 | 1 |
| 6 | Агрегат (шредер) для измельчения отходов | 20-40т/час | TANA Shark | 1 |
| 7 | Автопогрузчик «МАНИТУ» |  |  | 1 |

4.3 Режим работы полигона и численность работающих

Проектом принят в соответствии техническим заданием на разработку документации односменный режим работы полигона с продолжительностью рабочей смены 12 часов. Количество рабочих дней в году – 365 (без выходных и праздничных дней).

Численность эксплуатационного персонала полигона составляет 29 человек.

Таблица 2 - Численность работающих с распределением по профессиям

| № п/п | Профессия должность | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Главный механик | 1 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 |
| 4 | Мастер полигона | 2 |
| 5 | Инженер по ОТ и ТБ | 1 |
| 6 | Весовщик-счетчик | 2 |
| 7 | Заведующий складом | 1 |
| 8 | Начальник полигона | 1 |
| 9 | Слесарь по ремонту оборудования | 1 |
| 10 | Энергетик | 1 |
| 11 | Электрик | 1 |
| 12 | Тракторист | 2 |
| 13 | Бульдозерист | 2 |
| 14 | Водитель грузового автомобиля | 4 |
| 15 | Сторож | 2 |
| 16 | Рабочий по благоустройству | 6 |
|  | Итого | 29 |

Таблица 3 - Технико-экономические показатели 2-й очереди полигона ТБО

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь 2 - й очереди полигона в границах ограждения территории | га | 6,887 |
| 2 | Площадь участка складирования | га | 6,44 |
| 3 | Площадь участка переработки древесных отходов (в пределах хозяйственной зоны) | м² | 660 |
| 4 | Площадь участка складирования элементов дорог (в пределах хозяйственной зоны) | м² | 295 |
| 5 | Объем резервного кавальера грунта | м³ | 720 |
| 6 | Фактическая вместимость полигона в уплотненном состоянии ТБО | м³ | 1 231 506 |
| 7 | Максимальная высота полигона в уплотненном состоянии над дном котлована | м | 28,83 |
| 8 | Срок эксплуатации, всего | лет | 15 |

5. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1 Организация работ при эксплуатации полигона

Для каждого полигона с учетом «Правил по технике безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий» и местных условий должна быть разработана инструкция по технике безопасности и охране труда. Эта инструкция должна включать основные положения, приведенные ниже:

- для защиты от проникновения посторонних лиц и животных на территорию эксплуатируемого полигона по его периметру выполняется ограждение;

- проектом предусмотрено освещение территории полигона в темное время суток как общеплощадочное так и для проезда к рабочим картам так и непосредственно на самих кортах отсыпки отходов;

- для связи в период строительства и эксплуатации полигона необходимо оснащение объекта средствами беспроводной радио- и телефонной связи;

- с целью исключения несанкционированного размещения отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон следует организовать радиационный дозиметрический контроль;

- инструкция по технике безопасности должна содержать нормы выдачи спецодежды, производственной одежды, специальных жиров, сведения о продолжительности отпусков и периодичности прохождения инструктажа по технике безопасности.

- на полигоне должен быть журнал по технике безопасности и охране труда, в который следует заносить все рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта.

- въезд и проезд машин по территории полигона осуществляется по установленному на данный период производства строительных и эксплуатационных работ маршрутам;

- разгрузку мусоровозов, складирование изолирующего материала (грунт, шлак, строительные отходы), работу автопогрузчика и бульдозера по укладке, разравниванию и уплотнению отходов или устройству изолирующего слоя на полигонах производить только на картах, отведенных на данные сутки;

- в зоне работы бульдозеров и движения автомусоровозов запрещается присутствие несвязанных с выполнением названных операций людей и производство каких-либо других работ.

5.2 Разгрузочные работы при доставке отходов на полигон

- транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно заторможено;

- при размещении автомобилей на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м;

- устройство разгрузочных площадок на уплотненных бульдозером отходов без изолирующего сдоя не допускается;

- расстояние от внешнего откоса до разгружаемых автомобилей должно быть не  менее 10 м;

- освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ (не менее 5 лк.);

5.3 Работы по уплотнению отходов и устройству изолирующего слоя

При перемещении ТБО бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м;

- во избежание воспламенения бытовых отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера следует устанавливать искрогаситель; бульдозер должен быть укомплектован огнетушителем;

- перед тем как сойти с бульдозера, машинист должен поставить рычаг переключения передачи в нейтральное положение и опустить отвал на землю;

- чтобы не обжечь руки и лицо кипятком и паром, пробку горловины водяного радиатора следует открывать только по истечении некоторого времени после остановки работы двигателя;

- для осмотра, технического обслуживания и ремонта бульдозера необходимо установить его на горизонтальной площадке, отвал опустить на землю, выключить двигатель. При необходимости осмотра снизу отвал следует опустить на надежные подкладки;

- находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым штоками гидравлических цилиндров или канатом блочной системы, запрещается;

- запрещается допускать к техническому обслуживанию и устранению неисправностей бульдозера посторонних лиц;

- категорически запрещается до глушения двигателя находится в пространстве между трактором и рамой бульдозера, между трактором и отвалом или под трактором;

- поднимать тяжелые части бульдозера необходимо только исправными домкратами и талями; применять ваги и другие средства, не обеспечивающие должной устойчивости, запрещается;

- регулировать механизмы бульдозера должны два человека, из которых один находится у регулируемого механизма, а другой - на рычагах управления. Особое внимание должно быть уделено безопасности в моменты включения муфты сцепления и рукояток управления;

- кабина и рычаги управления должны быть чистыми и сухими. Запрещается загромождать кабину посторонними предметами;

- при работе в ночное время бульдозеры должны быть оборудованы: лобовым и общим освещением, обеспечивающим достаточную видимость пути, по которому перемещается машина, видимость фронта работ и прилегающих к нему участков; освещением рабочих органов и механизмов управления; задним сигнальным светом.

5.4 Меры пожарной безопасности

- на полигоне должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасности; для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на полигоне.

- полигон должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения из расчета на 500 кв. м площади два пенных огнетушителя. В периоды особой пожарной опасности целесообразно дежурство поливомоечных машин;

- обеспечить наличие необходимого запаса песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной зоны. При загорании гудрона, используемого для гидроизоляции основания полигона, тушение осуществляется только с помощью песка.

- провести инструктаж персонала полигона должен о правилах пожарной безопасности при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов и передвижного здания для обогрева рабочих на полигоне (в зимний период);

- на видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города.

Таблица 4 - Комплектация пожарного щита ЩП – А

| № | Наименование средств пожаротушения | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью10 л | 2 |
|  | - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой тушащего состава, кг 10/9 | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 2 |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |
| 6 | Лопата совковая | 1 |
| 7 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м³ | 1 |

5.5 Санитарная безопасность

- на полигоне должно быть организовано медицинское обслуживание персонала, включающего установление по согласованию с органами санитарного надзора периодичности медицинского обследования персонала, указания о необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок, необходимость подготовки рабочих по программе сандружинников;

- персонал полигона должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (респиратор);

- персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности;

- государственный санитарный контроль за выполнением санитарных требований осуществляется органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора, обслуживающими территорию расположения полигона;

- обеспечение работников необходимым набором медикаментов в аптечке полигона;

- разработка мероприятия по предотвращению обмораживания людей в зимний период;

- размещение информационных материалов (плакатов, брошюр с инструкциями) по мерам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, местам размещения средств связи, аптечки и противопожарного инвентаря.

5.6 Безопасность при проведении технического этапа рекультивации

- рекультивация закрытых полигонов проводится в соответствии с «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов» АКХ им. К. Д. Памфилова,Москва 1996 г.);

- освещенность рекультивируемых территорий в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ;

- при размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за другом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м;

- при установке автотранспорта для разгрузки вблизи внешнего откоса расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10м. Автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным тормозом с включением низшей передачи или заднего хода.

- в местах разгрузочных работ запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих работ.

- работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером; при перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м.

- для лиц, работающих на рекультивируемых полигонах, должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения, их состав, размеры и оборудование определяется характером производства и должны соответствовать требованиям нормативных документов;

- для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на каждом полигоне при проведении рекультивации, должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов;

- для связи с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям, службами скорой медицинской помощи, органами Министерства внутренних дел на рекультивируемом полигоне следует организовать работу радио и телефонной связи;

- рекультивируемый полигон должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения из расчета на 10000 кв. м площади два пенных огнетушителя. Необходим запас песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной зоны.

- для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на полигоне;

- на видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновения пожара.

5.7 Безопасность при проведении биологического этапа рекультивации

- находиться на машинно-тракторном агрегате вовремя его работы и на участке производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением технологического процесса;

- прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или самоходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с применением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих операций;

- машинисту трактористу следует вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, контролировать ситуацию в зоне производства работ и внимательно следить за органами управления машины;

- соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством следует только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена;

- при механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально приспособленных чистиков;

- управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или транспортное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины трактора;

- для безопасности работы на посевных, посадочных и уборочных машинах необходима их техническая исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и карданными передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни, перила со стороны спины сеяльщика, лопатки и крючки для очистки сошников, высевающих аппаратов и разравнивания семян;

- каждая сеялка в агрегате обслуживается одним сеяльщиком; заправка сеялок семенами и удобрениями проводится механизированным способом, ручная заправка проводится только при остановленных агрегатах;

- смену и заточку ножей косилок, жаток проводят в рукавицах и, в зависимости от условий и применяемых приспособлений, в защитных очках;

- к работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной помощи при отравлении и других несчастных случаях;

- при загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины;

- запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ремонт автомашин и тракторов; водители и трактористы должны следить за погрузкой с безопасного расстояния;

- засыпанные в кузова удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов разбрасывателя;

- во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабочие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади автомашины (трактора);

- для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства.

- разбрасывание удобрений вручную с движущегося транспортного средства запрещается; между рабочим, находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторонняя сигнализация;

- для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого типа, герметичные с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми вентиляционными отверстиями;

- для защиты органов дыхания от минеральных удобрений работающие должны использовать противопылевые респираторы, а также спецодежду, рукавицы и резиновые сапоги;

- на нужды пожаротушения на территории полигона в хозяйственной зоне следует оставить в рабочем состоянии размещенные там резервуары с водой.

- 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 6.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации полигон

Проектом предусмотрен комплекс технических решений, реализация которых совместно с соблюдением технологии укладки отходов в зоне складирования по указаниям Инструкций по эксплуатации полигона обеспечит защиту окружающей среды и безопасность работающих на полигоне.

К основным мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся:

- устройство на полигоне противофильтрационного экрана;

- огораживание зоны размещения отходов переносными сетчатыми ограждениями;

- регулярный осмотр санитарно-защитной зоны и ее очистка;

- изоляция уложенных отходов;

- обработка колес автотранспорта 3% раствором гипохлорита кальция в дезбарьере;

- сбор и отвод фильтрата на канализационную насосную станцию дренажной системой;

- бессточная схема водопотребления;

- увлажнение поверхности складирования отходов в теплое время года.

Промежуточная изоляция уплотненных отходов предотвращает или понижает органолептические, общесанитарные и миграционно-воздушные показатели вредности поступления вредных веществ с поверхности отходов в атмосферный воздух с пылью, испарениями и газами;

На территории полигона категорически запрещается открытое сжигание отходов.

Летом в пожароопасные периоды, а также при снижении способности отходов к уплотнению производится их увлажнение. Расход воды на полив принимается из расчета 10 л на 1 м3 отходов.

Регулярной очистке подлежит водоотводная канава, загрязнения из которой могут попасть в поверхностные воды.

Мастер полигона не реже одного раза в декаду проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений (ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории и т.д.).

Инженерно-технические работники специализированного автохозяйства один раз в квартал контролирует правильность заложения внешнего откоса полигона, который, как правило, должен иметь значение 1:4.

6.2.1 Орнитологические мероприятия по отпугиванию птиц.

Для предотвращения скоплений птиц на открытых пространствах: полигона эффективным методом является трансляция криков тревоги и бедствия, производимых птицами. Для этого используют специальное акустическое оборудование, позволяющее вне помещений воспроизводить звуки в автоматическом режиме. Оборудование серии «Bird Gard», производимое американской фирмой «Weitech Inc.» после проведения испытаний поставляется в Россию по системе заказов. Данные приборы применяются как в мобильном варианте, так и в стационарном.

Звуковой отпугиватель имитирует звуки, издаваемые при охоте ястребами, орлами, соколами и совами и представляет собой передвижной комплекс с выдачей тревожного сигнала по алгоритмам специальной программы. В основе её работы лежит принцип воспроизведения в акустическом диапазоне тревожных криков птиц. Сигнал тревоги отпугивает птиц в радиусе до полукилометра и предотвращает их скопление на полигоне.

Решение проблемы отпугивания птиц может заключаться в использовании ярких многоцветных лент и воздушных шаров. Для защиты от появления птиц использовать блестящие диски (например, крышки от пивных бутылок, вышедшие из строя компьютерные диски, пленки от аудио и видеокассет и т.д.) подвешенные на струне, раскачиваясь на ветру, они увеличивают эффективность отпугивания. Растянутые вокруг карты складирования отходов (на участке неизолированного грунтом мусора) они на слабом ветру колеблются и отпугивают птиц.

Неподвижное чучело птицы-хищника вызывает у птиц реакцию избегания приземления. Важно, чтобы состав этих птиц-хищников постоянно менялся. Существенно снизить привыкание птиц к модели хищника и таким образом, повысить ее эффективность может подвижность чучела. Предлагается для создания иллюзии движения установить механизмы, приводящие чучело в движении, отображающие изображения модели хищника в различных фазах, которые при вращении конструкции под действием ветра создают стробоскопический эффект, в результате которого возникает иллюзия движения хищника.

Многие виды птиц боятся хищников, особенно хищных птиц. Отпугиватели, сделанные в виде силуэтов хищных птиц колеблются на ветру. Такие искусственные ястребы и совы могут надежно защитить большие площади.

Следует использовать средства, уменьшающие качество присад, для снижения комфортности приземления птиц: шипы сетки над ограждением, проволока, натянутая над поверхностью крыш, птичий клей, создающий липкую поверхность на ветвях, подвижные конструкции создающие помехи сидячим птицам.

Для отпугивания птиц применять яркий свет прожектора, размещенного на стойке электролинии освещения. Мощная лампа, издающая короткие вспышки, дезориентирует птиц в местах скоплений на ночевках и отдыхе.

6.2.2.  Основные мероприятия по защите объекта от грызунов (Дератизация)

Дератизация на объекте предусматривает:

- обследование объекта;

- разработку тактики дератизации;

- собственно дератизацию;

- контроль результатов проводимых мероприятий.

Обследование объекта и прилегающей к нему территории направлено на обнаружение грызунов, определение их видовой принадлежности, изучение условий обитания грызунов, численности, особенностей размещения и других характеристик, позволяющих выбрать оптимальную тактику ликвидации грызунов, либо снижения их численности.

Обследование включает осмотр объекта, сбор информации у персонала объекта о наличии грызунов или следов их пребывания, при необходимости отлов и доставка грызунов в специализированные лаборатории, подготовка рекомендаций о необходимости проведения мероприятий, необходимых для защиты объекта от грызунов. При обследовании применяются субъективная оценка (наличие свежих погрызов, помета, жилых нор, живых зверьков) и объективные методы обнаружения грызунов (следовые площадки, ловушки Геро, клеевые ловушки). Обнаружение грызунов является показанием для дератизации.

Тактика дератизации определяется конкретным видом объекта, численностью и видовым составом грызунов и предусматривает выбор времени, объема дератизации, количества и состава приманки, осуществление специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности дератизации.

Незастроенные территории заселяют большей частью рыжие и серые полевки, полевые мыши; водяная полевка, хотя нередки серые крысы и домовые мыши; из насекомоядных - землеройки.

Профилактические мероприятия

На незастроенной территории необходимо проводить санитарную очистку не реже 1 раза в неделю.

Незастроенные территории (парки скверы, кладбища и т.д.) должны постоянно содержаться в порядке и освобождаться от зарослей травы и неорганизованных свалок.

Истребительные мероприятия

Приманки размещают под искусственные укрытия, ниши, скопления строительных материалов, кучки хвороста, соломы, сена, используемые грызунами в качестве убежищ. Сами приманки размещают не на земле, а в емкостях (контейнерах), помещая их в укрытия, расположенные не в низинах, а на приподнятых участках грунта, чтобы избежать затопления их водой.

Расход приманки для разовой обработки незастроенной территории зависит от характера родентицида, целевого вида грызуна, численности грызунов на участке, которую определяют по количеству видимых жилых нор грызунов. В тех местах, где отравленную приманку растаскивают птицы, укрытия и емкости для раскладки приманок оборудуют особенно тщательно, обеспечивая их недоступность для птиц. Дополнительной мерой защиты является использование водостойких парафинированных приманок в виде блоков (брикетов).

При повторном осмотре приманок через 15-30 дней всю приманку обновляют с учетом ее поедаемости - вдвое больше, чем было съедено.

11.2.1. Использование приманки для разовой обработки незастроенной территории.

| Состав приманки | Количество точек (на 1 га) |  | Норма расхода кг/га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мыши, полевки | Крысы |  |
| Острые яды | 40 | 20 | 2,0 |
| Антикоагулянты первого поколения | 80 | 40 | 6,0 |
| Антикоагулянты второго поколения | 40 | 20 | 3,0 |

6.2.3 Мероприятия для предотвращения значительного скопления насекомых,   болезнетворных микроорганизмов.

В среде ТБО наряду с сапрофитными развиваются патогенные бактерии -- носители различных заболеваний. Кроме патогенных микроорганизмов, ТБО содержат яйца гельминтов (глистов). При складировании ТБО часть патогенных микроорганизмов погибает уже через несколько дней, тогда как другие их виды могут существовать в таких условиях в течение нескольких лет. Яйца гельминтов сохраняют свою жизнестойкость в течение многих лет. С пылью или фильтратом они выносятся за пределы складирования ТБО и являются источниками загрязнения вод и почвенного покрова.

Микроорганизмы, обнаруживаемые в ТБО, являются возбудителями гепатита, туберкулеза, дизентерии, аскаридоза, респираторных, аллергических, кожных и других заболеваний.

Обеззараживание ТБО осуществляется следующими методами: сжигание органики на мусоросжигающих заводах, обработка дезинфицирующими растворами, биологическое обеззараживание в аэробных (компостирование) и в анаэробных (захоронение на полигонах) условиях, глубокое прессование с полным отжатием фильтрата, капсулирование измельченного ТБО различными отвердителями.

Биологическое обеззараживание ТБО при захоронении их на полигонах осуществляется следующим образом. ТБО перекрываются слоем земли, что прекращает доступ кислорода. В анаэробных условиях (при отсутствии кислорода) развиваются анаэробные бактерии, разлагающие органические вещества и убивающие патогенную микрофлору. Процесс разложения органики очень длителен и требует больших площадей для складирования ТБО. При этом возможна утилизация органических веществ в виде биогаза, содержащего до 55--60% метана.

Биологическое обеззараживание ТБО при компостировании осуществляется следующим образом. При наличии влаги и кислорода в среде ТБО развиваются аэробные бактерии. Сначала развивается группа мезофильных аэробных бактерий, которые расщепляют некоторые органические соединения. При этом выделяется энергия, которая разогревает ТБО до 20--35° С. После первоначального разогрева в среде ТБО начинает активно развиваться группа термофильных аэробных бактерий, которые способны расщеплять более устойчивые органические соединения. Выделяющаяся при этом энергия разогревает ТБО до 60° С и более. Такая температура губительна для патогенных микроорганизмов (табл.1).

6.3. Требования к материалам и производству работ и контроль качества сооружения экрана

6.3.1.Минеральный гидроизоляционный слой

Минеральный гидроизоляционный слой не допускается укладывать при погодных условиях, которые могут оказать негативное влияние на качество изоляции, (влажность, степень уплотнения грунта, коэффициент фильтрации).

С наступлением зимнего периода готовые площади гидроизоляции необходимо защищать от воздействия отрицательных температур с применением морозозащитных покрытий.

Минеральный грунт, применяемый для гидроизоляции, должен быть однородным. Если при естественном перемешивании или размельчении необходимой однородности не достигается, следует применять принудительное перемешивание.

Толщина уложенного слоя не должна превышать проектную более, чем на 10 % и определяется на основе натурных измерений. Мощность одного слоя при укладке глинистых грунтов не должна быть более 0,25 м.

Качество связи между минеральными слоями контролируется. Для этого и для контроля качества укладки минеральной гидроизоляции отрываются шурфы.

Пробы грунта для определения плотности, влажности и коэффициента фильтрации отбираются из нижней трети каждого слоя на каждые 1000 м2 как минимум в трех местах.

Для контроля плотности допускается применение радиометрического зонда.

Шурфы и места отбора проб, оставшиеся после проведения испытаний, должны быть закрыты с соблюдением всех требований СНиП 11-02-96.

При укладке минеральной гидроизоляции на откосах более 1 : 2,5 минеральные слои укладываются горизонтально. Мощность минерального слоя должна быть не менее 1,70 м. Недостаточно уплотненную кромку минерального слоя следует срезать перед укладкой синтетической гидроизоляции или дренажного слоя.

6.3.2.Синтетическая изоляция

Синтетическая изоляция должна быть изготовлена из полимерных материалов, устойчивых к агрессивным воздействиям биогаза и фильтрата, обладать достаточной прочностью. Срок службы синтетической гидроизоляции определен не менее в 50 лет.

Расчеты деформаций и напряжений синтетической гидроизоляции выполняются для заключительной стадии строительства.

Транспортировка и укладка гидроизоляции должна проводиться таким образом, чтобы исключить повреждения вследствие механических или температурных и иных воздействий.

Каждая партия материала сопровождается документацией, предоставленной поставщиком и регламентирующей вид транспортировки и хранения. Для обеспечения защиты от неблагоприятных погодных условий хранение на открытом воздухе ограничивается тремя месяцами.

Укладка гидроизоляции производится по заранее разработанному проекту, входящему в ПОС. Укладка гидроизоляции и устройство минеральной гидроизоляции должны быть согласованы друг с другом.

Сварочные работы должны проводиться только квалифицированными рабочими.

Сварочные работы могут проводиться при температуре не ниже + 5 С. Материал при сварке должен быть сухим.

Поверхность материала в зоне сварочных швов должна быть чистой.

При сварке швов необходимо контролировать:

- соблюдение условий работы, например: давление, скорость подачи, температуру, погодные условия;

- постоянные испытания на герметичность стыковых швов без их разрушения;

- однородность и ширину сварочных швов,

- выборочно из сварочного шва отбираются образцы для испытаний и проверяются на прочность и плотность.

Для дренажного слоя применяются гравий и щебень изверженных пород фракций 16 - 32 мм, обеспечивающих коэффициент фильтрации Kf 110-3 м/сек.

Дренажные трубы должны обладать достаточной прочностью и быть изготовлены из материалов, устойчивых к агрессивному воздействию фильтрата.

6.3.3. Геотехнический контроль

Геотехнический контроль (ГТК) осуществляется с целью обеспечения качественной реализации проектных решений по производству земляных работ и созданию защитных экранов основания и поверхности полигона.

Основными задачами ГТК являются:

- проверка соответствия проекту характеристик грунтов и технологии производства земляных работ, а также характеристик негрунтовых материалов и технологии их укладки в защитные экраны полигона;

- обоснование при необходимости корректировки проектных решений в ходе создания полигона ТБО на основании результатов производственного контроля или опытно-производственных исследований, выполняемых на картах полигона;

- проверка проектных краткосрочных прогнозов изменения со временем характеристик грунтов и материалов защитных экранов;

- накопление банка геотехнической информации по полигону ТБО.

Геотехническому контролю подлежат:

- инженерная подготовка территории размещения полигона (планировка местности, замена грунтов основания, устройство дренажных систем и т.д.);

- укладка грунтов в дамбы обвалования и пригрузочные призмы;

- техническая мелиорация грунтов основания;

- устройство защитных экранов из грунтовых и негрунтовых материалов;

- технология укладки ТБО в тело полигона.

Геотехнический контроль подразделяется на:

- входной (контроль качества вскрытых грунтов основания, грунтов, поступающих из карьеров, используемых негрунтовых материалов, в том числе для использования в защитных экранах);

- операционный систематический и периодический (режимный, выполняемый в процессе работ по возведению полигона (технологический и грунтовый);

- приемочный, выполняемый по завершению каждого этапа работ и приемки их по актам.

Методы геотехнического контроля подразделяются на визуальные и инструментальные, в том числе с применением контрольно-измерительной аппаратуры неразрушающих и дистанционных способов измерений.

Геотехнический контроль организует генеральная подрядная организация, создающая на объекте специальную геотехническую службу (лаборатория, посты), которая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с группами рабочего проектирования, авторского надзора, а также с изыскательской организацией, проводящей геоэкологический мониторинг территории размещения полигона.

Служба геотехнического контроля руководствуется в своей работе специальной инструкцией, разрабатываемой проектной организацией по отдельному заданию, согласованной и утвержденной дирекцией полигона.

6.4 Закрытие полигона и передача участка под дальнейшее использование

Закрытие полигона для приема отходов осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную проектом. На высоконагружаемых полигонах со сроком эксплуатации не менее 5 лет допускается превышение проектной отметки на 10%. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона.

Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются террасы.

Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть тщательно уплотнен до плотности не менее 750 кг/м³.

6.5 Рекультивация полигона после его закрытия

Рекультивация закрытого полигона - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Сроки процесса стабилизации приведены в соответствии с нормами приняты следующими: посев многолетних трав, посадка древесно-кустарниковой растительности производится после двухлетнего периода стабилизации закрытого полигона. В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации, то есть дальнейшее целевое использование рекультивируемой территории полигона определено как лесохозяйственное и рекреационное. Лесохозяйственное направление рекультивации - создание на нарушенных полигонами землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного, противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других параметрах состояния участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержания органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия полигона.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды (района, города) с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

В обязанность спецавтохозяйства и других предприятий по санитарной очистке города входит своевременное проведение рекультивации и передача участка для его дальнейшего целевого использования. Технический этап рекультивации проводится самим предприятием. Биологический этап целесообразно проводить специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию.

Для проведения работ по рекультивации закрытого полигона разрабатывается проектно-сметная документация в соответствии

Технологическая последовательность операций по рекультивации закрытых свалок без переработки свалочного грунта состоит из комплекса работ по выполаживанию откосов бульдозером, погрузки и доставки автотранспортом растительного, который разравнивается бульдозером по поверхности полигона, чем создается рекультивационный слой и закачивается технический этап. В дальнейшем проводится биологический этап.

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.

Плодородный слой полигона после рекультивации должен отвечать санитарным показателям, приведенным в Инструкции.

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в соответствии с нормой, с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание.

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Травосмесь должна состоять из двух, трех и более компонентов. Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания.

Высота верхнего рекультивационного слоя при выбранном направлении рекультивации составляет: для подстилающего и для плодородного насыпного слоев по 0,2 м.

Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35 - 40% влажности почвы, скашивание на высоте 10 - 15 см и подкормку минеральными удобрениями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3 - 5 см.

В последующем (во 2-й, 3-й и 4-й годы) выращивания многолетних трав производится их подкормка азотными удобрениями в весенний период, бронирование на глубину 3 - 5 см, скашивание на высоту 5 - 6 см и подкормка полным минеральным удобрением из расчета 140 - 200 кг/га с последующим боронованием на глубину 3 - 5 см и поливом из расчета 200 куб. м/га при одноразовом поливе.

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона передается соответствующему ведомству для осуществления лесохозяйственного или рекреационного направлений работ для последующего целевого использования земель.

Для охраны вод предусмотрены следующие мероприятия:

- повторное использование стоков для увлажнения бытовых отходов. Организованный сбор и отвод поверхностных вод с территории хозяйственной зоны   с   помощью    водоотводной    канавы.    Поперечное   сечение канавы трапецеидальной формы. Вода собирается колодцем - дождеприемником и отводится в резервуар бытовых стоков.

- для защиты подземных вод от попадания фильтрата предусмотрены противофильтрационный экран и сбор фильтрата дренажной системой.

В соответствии с действующими   нормами   ширина санитарно – защитной зоны   принята  равной 1000 м. При отводе участка согласно выданному заданию в этой зоне после закрытия полигона (через 20 лет эксплуатации) предполагается разместить рекреационную лесопарковую зону после завершения работ по технической и биологической рекультивации территории закрытого полигона.

В санитарно-защитной зоне полигона в период эксплуатации и работ по рекультивации запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. В этой зоне по периметру полигона устраиваются временные кавальеры грунта, необходимого для изоляции мусора вплоть до его закрытия.

# 6.6 Система мониторинга

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Проект мониторинга полигона ТБО разрабатывается по техническому заданию владельца полигона одновременно с началом строительства полигона.

По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами Роспотребнадзора и охраны природы для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы или скважины.

Проектом предусмотрено устройство 2-х скважин, расположенных на границе 1-ой и 2-ой очередей полигона, где отсутствует влияние фильтрата с полигона 2-ой очереди и 2-х скважин, расположенных ниже полигона и учитывающих влияние полигона 2-ой очереди. Объем проб воды и периодичность отбора проб воды обосновываются в проекте мониторинга полигона. Контроль осуществляется методом лабораторных исследований на наличие следующих ингредиентов: магний, кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть, медь, мышьяк, аммиак, нитриты, нитраты, кальций, хлориды, железо, сульфаты, сухой остаток, гельминтологические и бактериологические показатели.

Контрольная фоновая скважина существующая и располагается на въезде на существующую хозяйственную зону I очереди.

Выше полигона и ниже полигона на водоотводных канавах также производится отбор проб поверхностных вод.

Система мониторинга включает в себя постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Ежеквартально необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона (1 точка) и на границе СЗЗ (2точки) на содержание характерных для процесса биохимического разложения отходов.

Для определения динамики загрязнения почвенного покрова вокруг 2-ой очереди полигона контроль почвы ведется в точках, в которых наблюдается естественный почвенный покров.

Конструктивное решение обустройства скважин определяется при разработке проекта системы мониторинга.

7. РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ 2-Й ОЧЕРЕДИ ПОЛИГОНА ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования отходов. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включающей ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения отходов на полигоне.

Расчет выполняется по методике, приведенной в приложении 1 Инструкции по проектированию, эксплуатации рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

7.1Расчет требуемой вместимости полигона

Для расчета принято условие приема на полигон трех видов отходов: отходы после сортировки ТБО, КГО (крупногабаритные отходы), промышленные отходы. При общем тоннаже 100 000 тн/год каждый вид отходов составляет:

- Отходы после сортировки  ТБО  -  61 000 тн

- КГО                                              -  10 000 тн

- Промышленные отходы               -  29 000 тн.

В соответствии с Приложением 1 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», вместимость полигона для твердых бытовых отходов определяется по формуле:

E1=(Y1+Y2)*(H1+H2)*T*K2/4K1

Где Y1=1,1 м/чел/год  - норма образования ТБО на 1 жителя.

Y2=1,1*(1,03)*15=1,66 – норма образования ТБО на 1 жителя с учетом ежегодного роста.

В соответствии с Генеральной схемой очистки города Стерлитамак:

Население г. Стерлитамака в 2016 году  Н1= 281 089 чел.

Население к 2031 году  Н2=299 966 чел.

Т – предполагаемый срок эксплуатации полигона – 15 лет

К1 = 8,82 – коэффициент, учитывающий уплотнения ТБО после сортировки (1,2/0,136).

К2 =1  - коэффициент, учитывающий использование промышленных отходов для изоляционных слоев.

Е1=(1,1+1,66)*(281 089+299 966)*15*1/4*8,82=681 849 мᶾ

Вместимость полигона для КГО составит:

Е2=Годовой тоннаж*15/объемный вес=10000*15/0,9=166 666 мᶾ

Вместимость полигона для промышленных отходов составит:

Е3=Годовой тоннаж*15/объемный вес=29000/1,3=334 615 мᶾ

Общий необходимый объем полигона для трех видов отходов составит:

Е=Е1+Е2+Е3=681 849+166 666+334 615=1 183 130 мᶾ

7.2 Расчет фактической вместимости полигона

Площадь участка складирования ТБО на 2-й очереди складирования полигона определена в задании на проектирование и составляет 6,19га. После уточнения при инженерных изысканиях площадь участка складирования составляет 6,44 га.

Полигон располагается на плоском окружающем рельефе. Участок складирования ТБО имеет неправильную форму, при этом на отметках окружающего рельефа площадь участка    S1 = 64400м²,. а на отметках  дна  S2 =40200м² при глубине H1 = 11,7м. Для расчета фактической вместимости 2-я очередь полигона разбивается на 2 объема:

- существующий котлован бывшего карьера (подземная часть);

- пирамида над заполненным котлованом (надземная часть).

Вместимость подземной части определяется по формуле:

_______

Е2 = (H1 / 3) x (S1 + S2 + √ S1 x S2 ) =

______________

= (11,7 / 3) x (64400 + 40200 + √ 64400 x 40200 ) = 606376м³

Высота части полигона выше окружающего рельефа Н2 определяется из условия заложения откосов пирамиды h\l = 1 / 4 и необходимости иметь размеры верхней площадки, обеспечивающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров:

Н2 = Ш1 / 8 – П,

где Ш1 = 175 м, средняя ширина участка складирования;

8 - двойное заложение откосов пирамиды (4 х 2);

П - показатель снижения высоты полигона, обеспечивающий оптимальные размеры плоской верхней площадки, м.

Минимальная ширина верхней площадки Ш2 определяется удвоенным радиусом разворота мусоровозов 9 м и соблюдением правила размещения мусоровозов не ближе 10м от откосов:

Ш2 = 9  2 + 10  2 = 38 м;

Предварительно принимаем минимальную ширину верхней площадки равной

Ш2 = 38 м;

Показатель снижения высоты будет:

П1 = Ш2 / 8 = 38 / 8 = 4,75 м;

Высота полигона составит:

Н2 = 175 / 8 – 4,75 = 17,13 м.,

Где 175 -средняя ширина котлована по верху подземной части котлована.

Фактическая вместимость надземной части 2-й очереди полигона с учетом уплотнения рассчитывается по формуле усеченной пирамиды:

________

Е3 =  1 / 3 х Н2 х (S1 + S3 + √  S1 х  S3);

где S3 = 12165 м2, площадь по верху полигона. S3=286*51=14586 кв м.

Длина верхней плоской площадки Д2 из чертежа 08-2010-ТХ лист 2составляет:

Д2 = 234м.  Д2=Д1-Н2*8=423-17,13*8=286 м

Вместимость надземной части:

_____________

Е3 = (17,13 / 3) х (64275 + 14586 + \/ 64275  14586 = 625130 м³

Полная вместимость 2-й очереди:

Е = Е2 + Е3 = 606376+625130=1231506 м³ (больше чем Е на 48 376 м³,  т. е. на 4,1%).

Объем уплотненных ТБО на участке 2-й очереди полигона составляет:

У                Т

В1 = ------------ х ------------- =

Р               К1

100 000               15

=  ------------------ х  ------------- = 1 041 670 м³

1,199                  1

Для изоляции ТБО потребуется грунт в объеме:

В2 = В1 х (1 – 1 / К2) = 1 041 670 х (1 – 1 / 1,22) = 187 840 м³.

7.3 Расчет размеров резервного кавальера грунта для изоляции ТБО

Объем котлована и характер укладки слоев отходов, изолирующего грунта, а также их размеры приведены на чертежах комплекта ТХ. Резервный объем грунта для изоляции отходов создается на случай перебоев в работе грунтового карьера или в движении автотранспорта. Количество грунта, складируемого в кавальере для его использования при производстве работ по изоляции уложенных отходов на рабочей карте полигона, определяется из необходимости запаса на 14 смен работы полигона. Кавальер размещается на участке 2-й очереди вдоль границы с 1-й очередью полигона.

Объем грунта в резерве составляет:

В3 = 14 х В2 / (365 х Т) = 14 х 187 840 / (365 х 15) = 720 м³.

Длина кавальера составляет: 30 м.

Площадь поперечного сечения кавальеров составляет: 720 / 30 = 24 м², тогда поперечное сечение кавальера в виде равнобедренной трапеции будет иметь следующие размеры: ширина понизу 10 м, ширина поверху 2 м, высота 4 м, а площадь, занимаемая кавальером на территории полигона будет рана 30 х 10 = 300 м².

7.4 Организация площадки для разгрузки ТБО

Объем отходов, принимаемых у рабочей карты (с фактической плотностью) за 1 рабочий день составляет:

У               100 000

Ор.д = --------------- = ---------------- = 1142 м³ / сут.

365 х Р1       365 х 0,24

Отходы доставляются мусоровозами, вмещающими 8 м³, каждому мусоровозу для разгрузки требуется площадка 20 м².

Объем ТБО, разгружаемых одновременно, определяется по формуле:

Ос = 0,125 х Ор.д. = 0,125 х 1142 = 143 м³,

где 0,125 - коэффициент, определяющий минимальную площадь разгрузки мусоровозов.

На участке площадки одновременно будут разгружаться: 143 / 8 = 18 мусоровозов.

Площадь участка разгрузки составит: 20 х 18 = 360 м²;

Общая площадь участка перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка, будет:

360 х 2 = 720 м².

7.5Организация рабочей карты

Плотность ТБО после уплотнения бульдозерами весом 14 – 16 т составит:

Р2 = Р1 х К1 = 240 х 4 = 960 кг / м3,

Высота уплотненного слоя ТБО на карте 2 м.

Расчет требуемой площади рабочей карты Фр.к.

Фр.к. = Ор.д. х Р1 / 2 х Р2  = 1142 х  240 / (2 х 960)= 143 м²

Принимается рабочая карта шириной 5 м и длиной 20 м.

Участок перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка, принимается той же длины 20 м и шириной 160 / 20 = 8 м.

8. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ

8.1 Расчет количества бульдозеров

На сдвиге разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту работает бульдозер на базе трактора, мощностью 135 кВт (180 л.с.). Перемещение ТБО осуществляется на расстояние

5 + 8 = 13 м. С учетом дополнительных маневров и откоса у рабочей карты принимаем расстояние перемещения 20 м.

Производительность бульдозеров по сдвиганию ТБО на рабочую карту соответствует показателям по грунту 1 группы ЕНиР, сб. 2.

Норма времени на 1000 м3 ТБО согласно ЕНиР, (сб. 2, §2-1-15) будет:

0,53 + 0,46 х 2 = 1,45 ч;

Производительность бульдозера составит:

100 / 1,45 = 69 м³ / ч:

На сдвиание доставляемых за сутки ТБО потребуется рабочее время в количестве:

1142 / 69 = 16,6 ч;

При фактическом времени работы за сутки Тс = 11,5 ч потребность в бульдозерах составит:

Бк = 16,6 / 11,5 = 1,44 шт;

На технологической операции по уплотнению ТБО на рабочей карте работает бульдозер массой 16 т, с эксплуатационной скоростью Со = 3000 м / ч и с шириной гусениц 0,5 м. Уплотнение осуществляется 4 – х кратным проездом по одному следу:

У' = (0,5 + 0,5) / 4 = 0,25 м.

Длина рабочей карты Др = 20 м, ширина Шр = 5 м, ширина откоса Шо = 4 м, толщина слоя формируемого уплотнения а = 0,25 м. Коэффициент, учитывающий потери рабочего времени за смену, равен Ку = 0,65.

Потребность в бульдозерах на технологической операции уплотнения определяется по формуле:

Бу = Др х (Шр + Шо) х Р2 /  (Со х Ку х У' х Р1 х а х Т) =

= 20 х (5+4) х 960 х 2 / (3000 х 0,65 х 0,25 х 240х 0,25 х 11,5) = 1,03 шт

Общее количество бульдозеров для работ по промежуточной изоляции рабочей карты грунтом слоем 0,25 м и уплотнению принимаем:

Б = Бк + Бу = 1,44 + 1,03 = 2,47 шт. принимаем 2 бульдозера.

8.2Расчет потребности в мусоровозах в сутки

Для транспортировки ТБО в хозяйстве используется автомусоровозный транспорт:

Количество рейсов, необходимое для перевозки суточной нормы отходов, определяется по формуле:

П = Ор.д. / (В х К исп.) = 1142 / (8 х 0,8) = 178,44 рейсов, принимаем 179 рейсов;

где Кисп = 0,8, коэффициент использования транспорта;

В = 8 м³   - количество отходов, перевозимых за один рейс;

Потребность мусоровозов в сутки определяется по формуле:

N = П / п = 179 / 10 = 17;9, принимаем 19 мусоровозов;

где п = 10, количество рейсов, выполняемых одним мусоровозом за рабочий день.

8.3 Расчет потребности в автосамосвалах в сутки

Для транспортировки грунта на изоляцию ТБО используется автотранспорт:

Количество автосамосвалов КамАЗ емкостью В4 = 5 м³, необходимое для перевозки суточной нормы, определяется по формуле:

В2                        187 840

А = ------------------------- = ------------------------ = 1,29- принимаем 2 самосвала,

365 х Т х В4 х м        365 х 10 х 5 х 8

4.7.2. Модернизация управления ТКО в г. Стерлитамак

ООО «Вториндустрия» разработан Проект инвестиционной программы 
по модернизации системы управления бытовыми
отходами в городе Стерлитамак

Введение

Назначение проекта - создать на полигоне производство по измельчению крупногабаритных отходов, поступающих на полигон для утилизации. Измельченные отходы могут быть использованы повторно в качестве вторичного сырья. Например, фрагменты бетонных конструкций после измельчения могут послужить альтернативой глине, которая используется для изоляции карты полигона сегодня. Отходы дерева могут быть переработаны в щепу и использоваться для отопления домов.

В настоящий момент проблема заключается в том, что крупногабаритные отходы, поступающие на полигон, либо не могут быть уменьшены в объеме, либо могут быть уменьшены в объеме незначительно.

Цель проекта - построить такую систему обращения с крупногабаритными отходами, при которой минимум отходов будет подлежать захоронению, а большая часть из них будет использована повторно в качестве вторичного сырья.

Показатели, которые планируется достичь при успешной реализации инвестиционного проекта:

- Увеличение количества оборудования, задействованного в переработке и захоронении отходов, на 3 единицы

- Увеличение количества работников, занятых в обслуживании полигона, на 7 человек

- Увеличение срока службы полигона на 40% (с 30 до 42 лет)

- Снижение объема захороняемых крупногабаритных отходов на 93% (со 110 тысяч кубических метров до 7.5 тысяч кубических метров в год)Снижение расходов на изоляционные материалы на 23% (с 23 миллионов рублей до 17.7 миллионов рублей в год)

- Увеличение дохода от реализации вторсырья из крупногабаритных отходов с 0 до 2.2 миллионов рублей в год

- Экономия на пожарной безопасности на полигоне до 1 миллиона рублей в год

Система, которую планируется внедрить, может быть описана следующим образом. Крупногабаритные отходы, поступающие на полигон, складируются в разных местах по виду отходов (например, строительные материалы, отходы дерева и т.п.). По мере их накопления, будет производиться шредирование (или измельчение) отходов, после чего измельченная фракция будут накапливаться в контейнерах. По мере необходимости, измельченные отходы будут использоваться либо для внутренних нужд полигона, либо будут отправлены на продажу.

В перспективе, общая финансовая выгода от внедрения проекта составит до 4,5 миллионов рублей в год, что может сказаться на снижении тарифа для природопользователей - населения, учреждений города и коммерческих предприятий, ведущих свою деятельность на территории города.

Помимо этого, планируется создание дополнительных квалифицированных рабочих мест.

Миссия и видение компании

Миссия ООО «Вториндустрия» - постоянно стремиться к самой эффективной, коммерчески обоснованной и выгодной для жителей региона системе утилизации отходов, делая экологическую ситуацию более благоприятной для нас и наших потомков. Технология, используемая ООО «Вториндустрия» сегодня, воплощает в себе лучшие методы мировой практики утилизации отходов.

Система утилизации отходов до появления ООО «Вториндустрия» на рынке выглядела следующим образом: отходы собирались на местах образования - в жилых массивах, возле нежилых объектов, на промышленных предприятиях - в металлические контейнеры. Затем отходы погружались на специальный транспорт и вывозились на полигон для захоронения. Отходы вываливались на карту полигона, бульдозер осуществлял их поверхностное уплотнение. Крупногабаритные отходы складировались отдельно на карте полигона, уплотнялись и изолировались глиной.

Сегодня система утилизации выглядит иначе. Отходы потребления доставляются на мусороперегрузочную станцию ООО «Вториндустрия», где они проходят сортировку с выделением до 50% вторичного сырья по объему. Затем отходы, не подлежащие дальнейшей сортировке, проходят глубокое уплотнение, благодаря чему объем отходов, подлежащих захоронению составляет всего 5% от первоначального объема. Крупногабаритные отходы, а также отходы производства, по-прежнему вывозятся на полигон для захоронения.

Цель ООО «Вториндустрия» - построить систему утилизации отходов, при которой отходы будут собираться не только с жилых массивов, но и от частного сектора, в том числе в радиусе 50 километров от полигона. Все отходы, которыемогут использоваться повторно для нужд собственного производства, либо для нужд прочих предприятий, должны быть отсортированы и использованы повторно (выделение 100% вторичного сырья). Те отходы, которые подлежат захоронению, должны быть занимать наименьший возможный объем - для этого должно производиться либо глубокое уплотнение отходов, либо их измельчение. В конечном итоге, возможно создание безотходного региона - региона, в котором захороняется менее 5% образуемых отходов.

Шредирование крупногабаритных отходов является очень важным шагом на пути к созданию безотходного региона, в связи с чем реализация данного инвестиционного проекта является одним из приоритетов компании. Как уже говорилось выше, финансовая выгода от внедрения проекта составит, до 4,5 миллионов рублей в год. Далее будет более подробно рассмотрена ситуация с обращением с крупногабаритными отходами сегодня, будет рассмотрен организационный план реализации программы, будут произведены расчеты выгоды от внедрения проекта, будет рассмотрена значимость социальная значимость проекта, значимость для экологии региона, значимость для экономики предприятия; будут представлены соответствующие расчеты, рассмотрены ключевые риски и сделаны соответствующие выводы.

Описание действующей системы утилизации КГО

Сегодня крупногабаритные отходы направляются на утилизацию на полигон, в основном, от управляющих компаний и от коммерческих предприятий города Стерлитамак.

Расчетные данные по поступлению крупногабаритных отходов на полигон в год, составленные на основе фактической массы отходов, принятых за 2014 год, следующие:

Таблица 1. Масса крупногабаритных отходов по видам

| Наименование отхода | Масса в тоннах |
| --- | --- |
| Строительный мусор | 9505.58 |
| Мебель и торговое оборудование | 4202.30 |
| Древесина | 1311.92 |
| Резина | 62.36 |
| Текстиль | 5.00 |
| Пластмасса | 2.6 |
| Оргтехника | 0.4 |
| Итого | 15090.16 |

Морфологический состав крупногабаритных отходов следующий (в порядке убывания, исходя из массы):

Строительный мусор - 62.99%

Мебель и торговое оборудование - 27.85%

Древесина - 8.69%

Прочие виды (пластмасса, резина, текстиль, оргтехника) - 0.47%

Диаграмма 1. Морфологический состав ТБО

Средняя плотность крупногабаритных отходов, согласно замерам, проведенным ООО “Вториндустрия” с использованием методик замера объёма и массы отходов, принятых Академией Коммунального Хозяйства им. Памфилова, составляет 0.136 тонн на кубический метр.

Согласно инструкции по эксплуатации полигона и технологическому регламенту захоронения отходов, при захоронении крупногабаритных отходов производится их уплотнение бульдозером. При проведении промежуточной изоляции, утрамбованные крупногабаритные отходы просыпаются глиной.

Анализ существующих проблем системы обращения с КГО

Текущий способ захоронения крупногабаритных отходов является неэффективным: объем КГО снижается очень незначительно. Например, объем строительного мусора практически не меняется после уплотнения, при том, что строительные отходы являются основном видом отхода среди крупногабаритных отходов.

Возможно, даже более важной проблемой в сегодняшнем способе обращения с крупногабаритными отходами является тот факт, что большая их часть может быть использована повторно, но не используется ввиду отсутствия технической возможности. Например, отходы строительных материалов могут использоваться для изоляции карты полигона, а отходы дерева могут быть использованы в качестве горючего.

В следующей части будет описано, каким образом будет происходить обращение с крупногабаритными отходами после введения системы шредирования.

Цели и задачи инвестиционного проекта

Ниже приводится желаемая картина обращения с крупногабаритными отходами. По мере внедрения шредирования крупногабаритных отходов, отходы будут разделяться непосредственно на полигоне на следующие категории: строительный мусор, древесина и деревянная мебель, металл, прочие виды. Каждый из видов отходов подлежит раздельному накоплению на полигоне и будет измельчаться по мере накопления. Измельченные отходы будут складироваться в контейнерах или на земле, и будут использоваться по мере необходимости.

Строительные отходы

Строительные отходы - материал, которые после измельчения шредером может быть использован повторно как на полигоне, так и другими компаниями.

В строительные отходы входят отходы бетона, кирпичный бой, отходы от сноса зданий и сооружений, крошка асфальта.

На полигоне измельченные строительные материалы могут быть использованы в качестве изоляционного материала вместо глины или вместе с глиной. При этом свойства измельченных строительных материалов позволят им быть жаростойким и влагоизолирующим материалом.

При избытке измельченных строительных отходов, а также при ситуации, когда стоимость глины дешевле, чем стоимость измельченных строительных материалов, материал на выходе может быть продан как вторичное сырье компаниям, которые занимаются производством стройматериалов. Однако, в связи с тем, что в Республике Башкортостан (и в Стерлитамаке в частности) подобный рынок не развит, в настоящем инвестпроекте рассматривается только возможность использования измельченных строительных материалов для собственных нужд.

Древесина и деревянная мебель

Древесина образуется при проведении субботников, при уборке улиц и дворов города, а также при уборке парков города; древесина поступает, в основном, от коммерческих предприятий города. Сюда входят как ветки, так и стволы различных видов деревьев (в основном, лиственных). К деревянной мебели относятся мебель, которая сделана из каркаса дерева, в основном старая мебель и каркас окон, которые вывозится на полигон вместе с прочими крупногабаритными отходами от населения.

Древесные отходы будут накапливаться на полигоне отдельно, измельчаться по мере накопления; измельченная древесина будет храниться на полигоне в контейнерах или на отдельных участках. Измельченная древесина будет продаваться сторонним организациям в качестве горючего материала или сырья для производства горючих материалов (например, древесных пеллет). При невозможности продать измельченную древесину, она будет использована для собственных нужд компании (отопление помещений).

Металл

Содержание металла в отходах, поступающих на полигон, крайне незначительно. В случае поступления металлических отходов, таких как металлическая мебель, оргтехника или торговое оборудование, они будут измельчаться и продаваться сторонним организациям для вторичной переработки и повторного использования.Однако, в связи с незначительным количеством поступающих отходов металла, возможность его продажи не рассматривается в качестве статьи дохода от реализации инвестпроекта.

Прочие виды крупногабаритных отходов

К прочим видам относятся текстиль, резина, пластмасса и прочие отходы. Их суммарное количество не превышает 0.47% от всего объема крупногабаритных отходов, в связи с чем не представляется возможным коммерчески выгодное их использование. Данные виды отходов после измельчения будут захоронены на полигоне.

Цели инвестиционного проекта

Таким образом, цели, которые планируется достичь за счет реализации инвестиционного проекта, следующие:

- создание производства по глубокому измельчению отходов путем приобретения и установки шредера, погрузчика и контейнеров для складирования

- обеспечение надежности и качества работы со шредером

- обеспечение снижения объёма захороняемых крупногабаритных отходов более, чем на 70%

- экономия места на полигоне за счет реализации вторичного сырья из измельченных отходов, продление срока службы полигона ТБО

- создание доступности услуги для потребителей с учетом инвестиционной составляющей, а в перспективе - возможное снижение стоимости услуг по утилизации ТБО для населения

Ликвидация несанкционированных свалок

Отдельным пунктом в настоящем проекте инвестиционной программы значится ликвидация несанкционированных свалок.

Ликвидация несанкционированных свалок является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства РБ в сфере утилизации отходов. Решение этой проблемы является одной их целей Республиканской Целевой Программы “Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан” на 2011-2020 годы.

Одной из самых сложных задач при ликвидации несанкционированных свалок является вопрос с их транспортировкой до места захоронения. Настоящий проект инвестиционной программы подразумевает приобретение не только шредера, но также и трейлера для его перевозки, что позволит решить большинство проблем с транспортировкой отходов с мест несанкционированных свалок до мест захоронения.

Таким образом, при реализации настоящей инвестиционной программы, возможно координирование усилий Правительства Республики и ООО “Вториндустрия” для совместной ликвидации несанкционированных свалок по всей Республике.

На момент составления проекта инвестиционной программы, ООО “Вториндустрия” как организация коммунального комплекса не рассматривает деятельность по ликвидации несанкционированных свалок ни как статью доходов, ни как статью расходов, поэтому данный вид деятельности не рассматривается в производственном, операционном и финансовом плане настоящей программы.

Производственный план

Технология обращения с крупногабаритными отходами на полигоне будет выглядеть следующим образом.

Крупногабаритные отходы поступают либо на мусороперегрузочную станцию, либо напрямую на полигон утилизации ТБО. Отходы, поступившие на мусороперегрузочную станцию, отсортировываются в отдельные контейнеры, которые позднее доставляются силами предприятия напрямую на полигон. Крупногабаритные отходы, поступившие на полигон, разделяются на виды и загружаются в контейнеры соответственно своему виду, либо складируются на различных местах карты полигона по виду.

Всего выделяется 4 (четыре) вида крупногабаритных отходов: строительные отходы, дерево, металл и прочие.

По мере накопления или по мере необходимости, отходы будут измельчаться с помощью шредера. Измельченные отходы будут либо складироваться в контейнерах (для дальнейшего использования), либо непосредственно захороняться и/или использоваться в качестве изоляционного материала.

Измельченные строительные отходы будут складироваться в контейнерах либо на карте полигона. По мере необходимости, измельченные строительные отходы будут использоваться в качестве изоляционного материала вместо глины или вместе с ней.Измельченные отходы дерева будут складироваться в контейнерах и отправляться на продажу, либо использоваться для собственных нужд предприятия, в виде щепок.

Измельченные отходы металла будут складироваться в закрытых контейнерах и по мере накопления отправляться на продажу.

Прочие отходы будут измельчаться и накапливаться в контейнерах или на карте полигона и использоваться в качестве изоляционного материала.

Полигон ООО «Вториндустрия» в городе Стерлитамак использует технологию брикетного захоронения. Это значит, что твердые бытовые отходы доставляются на полигон не россыпью, а в виде брикетов плотностью около 1 тонны на кубический метр. Технология брикетного захоронения подразумевает размещение брикетов на карте полигона по 3 (три) штуки в высоту. Часть твердых бытовых отходов не прессуется и используется как просыпка между рядами брикетов.

При шредировании крупногабаритных отходов возможно использование фракции крупногабаритных отходов в качестве просыпки между рядами брикетов, что снизит потребность предприятия в глине и улучшит жаростойкие свойства полигона.

Значимость проекта

Экологическая значимость проекта

Реализация данного проекта является значимой для экологии региона. Рациональное использование земель

Во-первых, реализация данного проекта позволит увеличить срок службы полигона на 40%. Это значит, что полигон может эксплуатироваться более 42 лет. Таким образом получится добиться более рационального природопользования.

Экономия более 30 гектаров леса

Во-вторых, реализация данного проекта решит проблему с древесиной, завозимой на полигон. В год на полигон завозится более 1300 тонн древесины, которая сейчас захороняется на полигоне в связи с тем, что способов её переработки и повторного использования нет. Это примерно соответствует 2200 кубических метров древесины, или 2 гектарам леса. Соответственно, использование древесины с полигона как горючего материала в течение 15 лет сэкономит Стерлитамаку и прилежащим районам более 30 гектаров леса.

Защита полигона от пожаров

В-третьих, шредирование отходов исключит возможность возгорания на полигоне. Даже если возгорание произойдет, огонь не распространится по территории полигона, его ликвидация не займет много времени и не потребует больших затрат. Само возгорание может быть ликвидировано за 1 час с учетом времени прибытия спецтехники, в то время как ликвидация возгорания на обычных полигонах составляет, в среднем, от одного дня до двух недель. Это значит, что в воздух небудут выделяться опасные газы и пары фильтрата, которые могут оказывать вредное воздействие на организм человека и животных.

Ликвидация несанкционированных свалок

В-четвертых, с помощью шредера проще решить проблему несанкционированных свалок. Сегодня большой проблемой в ликвидации несанкционированных свалок является вопрос о транспортировке отходов с несанкционированных свалок на полигон. С приобретением шредера, отходы с несанкционированной свалки могут быть переработаны в однородную массу, которая может быть легко транспортирована на полигон для захоронения. Шредер может быть вывезен на место несанкционированной свалки; погрузчик будет подавать отходы на шредер; измельченные отходы будут загружаться в контейнер (или вместительный прицеп), после чего отходы могут быть вывезены на полигон для захоронения.

Социальная значимость проекта

Социальная значимость проекта заключается в том, что в процессе реализации проекта на предприятии может быть создано дополнительно 7 и более рабочих мест, из них более 70% рабочих мест - квалифицированный персонал.

Организационный план инвестиционного проекта

Общая характеристика

Реализация инвестиционной программы подразумевает создание производства по глубокому измельчению отходов путем приобретения и установки шредера, погрузчика, трейлера для перевозки и контейнеров для складирования. Общая стоимость оборудования составит 24 миллиона рублей.

Срок реализации проекта с точки зрения организационного плана составляет 3 года - с января 2016 по декабрь 2018. Реализовать проект планируется в 3 основных этапа: (1) подготовка к реализации программы, (2) утверждение производственных процессов, поставка оборудования, наем персонала, заключение договоров на реализацию вторичного сырья и (3) выход на плановые показатели, внесение корректировок в производственные процессы.

Необходимое оборудование

Шредер необходим для измельчения крупногабаритных отходов, попадающих на полигон ТБО для захоронения. Погрузчик необходим для обеспечения раздельного накопления различных видов крупногабаритных отходов, их подачи в шредер для последующего измельчения, для перемещения контейнеров с измельченными отходами по карте полигона, а также для распределения измельченных отходов, подлежащих захоронению, по карте полигона. Трейлер для перевозки шредера необходим для транспортировки шредера в случае ликвидации несанкционированных свалок, а также в случае измельчения крупногабаритных отходов на выезде (при накоплении КГО на мусороперегрузочной станции ООО “Вториндустрия” или, в крайне редких случаях, для измельчения отходов в местенахождения природопользователя). Контейнеры вместимостью 10 кубических метров необходимы, в основном, для хранения измельченной фракции крупногабаритных отходов до её дальнейшего использования, а также (реже) для раздельного накопления крупногабаритных отходов.

Информация о наличии проектно-сметной документации

На момент согласования инвестиционного проекта были согласованы условия поставок оборудования с поставщиками. К настоящему документу приложены коммерческие предложения от компаний-поставщиков.

При утверждении проекта инвестиционной программы городской администрацией Стерлитамака, с поставщиками будут заключены договора на поставку оборудования при условии заключения с ООО “Вториндустрия” договоров на реализацию инвестиционной программы.

Расчет финансовых потребностей для реализации проекта

Для реализации инвестиционного проекта необходимо приобретение оборудования общей стоимостью 24 миллиона рублей. Планируется, что оборудование будет приобретено в лизинг. Общие расходы по лизингу составят около 38 миллионов рублей в течение 5 лет.

Большая часть оплаты по лизингу, а также прочие расходы (обслуживание техники, ГСМ, зарплата персонала), будут покрыты за счет доходов и немедленной выгоды от реализации инвестиционного проекта

Первоначальное финансирование, необходимое для реализации инвестиционного проекта, составит 18 миллионов 131 тысяча рублей. Из них 18 миллионов планируется привлечь за счет введения в тариф инвестиционной составляющей в размере 50 рублей за тонну на период 3 года. Остальные средства, необходимые для реализации инвестиционного проекта, а также средства для поддержания ликвидности инвестиционного проекта, будут выделены из собственных средств предприятия, а также за счет частных инвесторов.

Подробный план финансирования инвестиционной программы приводится в разделе “Подробный финансовый план”.

Сроки реализации проекта и перечень мероприятий программы

С точки зрения операционного плана, срок реализации инвестиционной программы - 2016-2018 годы (3 года).

Инвестиционную программу можно разделить на 3 этапа:

- Подготовка к реализации программы - январь-май 2016 года.

- Утверждение производственных процессов, закуп, поставка и пусконаладка оборудования, наем персонала, заключение договоров на реализацию вторичного сырья - июнь-декабрь 2016 года.

- Выход на плановые показатели, внесение корректировок в производственные процессы - январь 2017 - декабрь 2018 года.

Этап 1

| Срок | Мероприятие | Цель |
| --- | --- | --- |
| январь- март 2016 | Разработка и утверждение новых производственных процессов предприятия, разработка новых должностных инструкций | Обеспечение безопасности производства, обеспечение качества производства |
| апрель- май 2016 | Заключение окончательных договоров с поставщиками, лизингодателями, разработка и утверждение внутренних технологических регламентов и производственных процессов, разработка и утверждение должностных инструкций для новых сотрудников ООО “Вториндустрия” | Обеспечение реализации программы в соответствии с утвержденным проектом |
| Этап 2 |  |  |
| Срок | Мероприятие | Цель |
| июнь-июль 2016 | Доставка оборудования в место постоянной дислокации, пусконаладка,тестирование и калибровка оборудования | Передача оборудования в распоряжение предприятия, обеспечение качества работы со шредером |
| июнь-июль 2016 | Наем и обучение сотрудников | Обеспечение безопасности производства |
| июль- декабрь 2016 | Заключение договоров на реализацию вторичного сырья, ежемесячный мониторинг результатов от внедрения инвестиционного проекта, оценка эффективности работы со шредером, внесение корректировок в производственные процессы предприятия на постоянной основе, корректировка должностных инструкций | Обеспечение качества работы со шредером, быстрый выход на плановые показатели |

Этап 3

| Срок | Мероприятие | Цель |
| --- | --- | --- |
| январь | Выход на плановые показатели, внесение | Реализация целей |
| 2017 - | корректировок в производственные процессы, | инвестиционного проекта |
| декабрь | мониторинг показателей эффективности |  |
| 2018 | инвестиционного проекта |  |

Сметная стоимость объектов

Сметная стоимость объектов составляет 24 миллиона рублей, из них:

- Шредер - 14 миллионов 600 тысяч рублей

- Трейлер для перевозки шредера - 1 миллион 500 тысяч рублей

- Погрузчик для подачи отходов в шредер - 6 миллионов 500 тысяч рублей

- Контейнеры для складирования отходов (12 шт.) - 1 миллион 400 тысяч рублей

Закуп всего оборудования будет произведен в один этап.

• Шредер • Погрузчик • Трейлер • Контейнеры

ООО «Вториндустрия»

Диаграмма 2. Стоимость оборудования

Краткий финансовый план инвестиционного проекта

Расходы

Срок службы оборудования составляет 15 лет, поэтому планируется, что срок инвестиционного проекта также составит 15 лет.

Основная составляющая расходной части инвестиционного проекта - это лизинговые платежи за оборудование. Общая стоимость оборудования составляет 24 миллиона рублей, из них 14,6 миллионов - стоимость шредера, 6,5 миллионов - стоимость погрузчика для шредера, 1,4 миллиона рублей - стоимость контейнеров для накопления крупногабаритных отходов и измельченной фракции крупногабаритных отходов, 1,5 миллиона рублей - стоимость трейлера для перевозки шредера.

Второй по значимости статьёй инвестиционного проекта являются расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Планируется, что они изначально будут составлять 200 тысяч рублей в месяц. Расходы по ГСМ ежегодно индексируются на 5%.

Зарплата обслуживающего персонала составит примерно 100 тысяч рублей в месяц. Заработная плата обслуживающего персонала также индексируется на 5% ежегодно.

На обслуживание техники отводится 50 тысяч рублей в месяц. Данная стоимость не индексируется. Сюда относятся закуп запчастей, работа обслуживающего персонала, техобслуживание.

Общие расходы по инвестиционному проекту, согласно плану, составят 126 663 000 рублей (сто двадцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи рублей) в течение 15 лет, из них 35 715 000 рублей (тридцать пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч рублей) в течение первых 3 лет.

Доходы

Основной статьёй дохода при реализации инвестиционного проекта является экономия на изоляционных материалах, которая будет составлять 5 250 тысяч рублей в год. На настоящий момент основной изоляционный материал на полигоне - глина. Одна тонна глины на сегодня стоит около 530 рублей с доставкой до полигона. Количество строительного мусора, который завозится на полигон, составляет более 9,500 тонн в год, соответственно, внедрение шредирования позволит экономить более 9,500 тонн глины в год.

Еще одним источником дохода от реализации инвестиционного проекта будет являться производство древесных щепок. В год на полигон завозится более 1,300 тонн дерева в год (около 108 тонн в месяц), что соответствует примерно 2,200 кубометров плотной древесины. Эта древесина может быть продана предприятиям, которые занимаются продажей дров, топливных брикетов и иных горючих материалов из дерева. Предполагается, что 1 кубометр плотной древесины стоит 1,000 (одну тысячу) рублей, соответственно, потенциальный доход от внедрения технологии переработки древесных отходов составит до 2.2 миллионов рублей в год, или около 183 тысяч рублей в месяц.

Следующей по значимости статьей дохода от реализации инвестиционного проекта будет являться экономия места на полигоне. Экономия места на полигоне будет достигаться за счет уменьшения объема захороняемых отходов, а также засчет снижения объема изоляционных материалов. Планируется, что срок эксплуатации полигона будет увеличен на 40% с 30 до 42 лет. Учитывая то, что стоимость строительства и рекультивации одного полигона площадью, равной площади полигона в Стерлитамаке, составляет 150 миллионов рублей, потенциальная экономия составит до 1.5 миллиона рублей в год.

Другой статьей экономии будет являться экономия на пожаростойкости полигона. В настоящий момент, на тушение пожаров на полигоне тратится около 1.5 миллиона рублей в год. Сюда входит использование спецтехники для тушения пожаров, закуп воды, закуп глины, ликвидация последствий, пожаров, потенциальный вред для работников полигона и для техники, работающей на полигоне. Экономия оценивается в 1 миллион рублей.

Таким образом, общая ежегодная экономия от внедрения инвестиционного проекта составит до 10 миллионов рублей в год, точнее, 145.9 миллионов рублей в течение 15 лет.

Выгода от реализации инвестиционного проекта

Согласно приведенным расчетам, общие полные расходы на реализацию инвестиционного проекта составят около 126 663 000 рублей в течение 15 лет. Общая полная экономия от реализации инвестиционного проекта составит 145 907 000 рублей в течение 15 лет.

Таким образом, средняя годовая прибыль от реализации проекта составит 1 604 000 рублей в год. То есть, инвестиционный проект является выгодным для общества, для предприятия и для улучшения экологической ситуации в районе. Данная прибыль может быть в будущем использована для снижения тарифа наутилизацию отходов для населения или для финансирования новых энергоэффективных проектов предприятия.

Финансирование инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимо финансирование в размере 18,131 миллионов рублей, из них 18 миллионов планируется привлечь за счет включения инвестиционной составляющей в тариф на утилизацию твердых бытовых отходов на 3 года. Некоторые платежи, например, часть первоначального взноса по лизингу в размере 4,5 миллионов рублей, будут осуществляться за счет собственных средств предприятия. С учетом того, что на полигон ежегодно завозится 120,000 тонн отходов, для финансирования проекта необходимо внедрить инвестиционную составляющую в тариф в размере 50 рублей за 1 тонну на период 36 месяцев.

Подробный финансовый план. Часть 1: Расходы

Таблица расчета расходов в рамках инвестиционного проекта приведена в Приложениях 1-3.

Закупка оборудования

Расчет стоимости был произведен на основании коммерческих предложений компаний-поставщиков необходимого оборудования. Данные коммерческие предложения прилагаются к настоящему документу. При утверждении настоящего проекта инвестиционной программы Городской Администрацией, с компаниями- поставщиками будут заключены договора поставки.

Для реализации проекта необходимо приобретение шредера марки CAMS (производство Италия). Стоимость шредера составляет 14,6 миллионов рублей. Также планируется приобрести трейлер для его перевозки стоимостью 1,5 миллиона рублей.Также необходимо приобрести погрузчик для подачи отходов на шредер. Стоимость погрузчика составляет 6,5 миллионов рублей.

Большая часть оборудования поставляется из-за границы, поэтому его стоимость подвержена колебаниям валютного курса. В связи с нестабильностью курса рубля, возможно резкое изменение стоимости оборудования. При осуществлении такого сценария, будет изменен состав закупаемого оборудования, возможно, будет приобретено оборудование производства других стран (например, КНР).

Помимо этого, планируется приобретение контейнеров для складирования измельченной фракции отходов. Для удобства, контейнеры должны иметь объем 10 м3, и поддерживать систему мультилифт, так как необходимый транспорт для их использования уже имеется в распоряжении предприятия. Стоимость контейнеров составит 1,4 миллиона рублей.

Планируется, что оборудование будет приобретено в лизинг под 25% годовых, а первоначальный платеж составит 25% от стоимости. Таким образом, необходимо внести предоплату 6 миллионов рублей, а ежемесячный платеж составит 534 тысячи рублей в месяц в течение 5 лет (60 месяцев).

Дополнительные расходы

Дополнительные расходы по инвестиционному проекту составят 350 тысяч рублей в месяц. Общие расходы по годам приведены в виде таблицы в Приложении 1.

ГСМ

Предполагается, что суммарный расход дизельного топлива у шредера и погрузчика будет составлять 160-170 литров в день, из расчета, что средний расход топлива у шредера и у погрузчика составит 15 литров в час, при ежедневной наработке в 5-6 часов каждый. Десять процентов от расходов на ГСМ - расходы на смазочные материалы, такие как моторное масло, гидравлическое масло и прочее. Таким образом, дополнительные расходы по ГСМ составят 150 тысяч рублей в месяц. Расходы по ГСМ индексируются на 5% ежегодно.

Обслуживание техники

В обслуживание техники входит заработная плата механика (25 тысяч рублей в месяц в учетом налогов и отчислений), работа подрядных организаций потехническому обслуживанию и аварийному ремонту техники (примерно 15 тысяч рублей в месяц), а также стоимость запасных частей для оборудования (примерно 10 тысяч рублей в месяц). Таким образом, в сумме, расходы по обслуживанию техники составят 50 тысяч рублей в месяц. Индексация расходов по обслуживанию техники не предусмотрена.

Зарплата персонала

Для обеспечения функционирования шредера и погрузчика необходимо нанять 2 бригады сотрудников, которые будут работать посменно, по 3 человека: водитель погрузчика, оператор шредера и разнорабочий. Зарплата водителя и оператора шредера будет составлять по 20 тысяч рублей (с учетом отчислений и налогов), зарплата разнорабочих - по 10 тысяч рублей с учетом отчислений и налогов. Таким образом, суммарная заработная плата персонала из 6 человек составит 100 тысяч рублей в месяц с учетом налогов и отчислений. Зарплата индексируется на 5% ежегодно.

Подробный план. Часть 2: Доходы

Таблица расчета доходов в рамках инвестиционного проекта приведена в Приложениях 4-6.

Доходы от реализации инвестиционного проекта могут быть поделены на три категории:

- Непосредственные доходы - операции, которые увеличивают доходы компании.

- Статьи экономии - операции, которые не увеличивают доходы компании непосредственно, но значительно сокращают операционные расходы предприятия на обслуживание и содержание полигона.

- Долгосрочная экономия - операции, которые не увеличивают доходы компании и не сокращают операционные расходы, но значительно уменьшают расходы по инвестиционной деятельности предприятия или объекта в будущем.

При расчете финансовых потребностей для реализации инвестиционного проекта учитываются только первые две категории доходов, а при расчете общей выгоды инвестиционного проекта учитываются все три категории доходов.

Экономия места на полигоне

Сегодня на полигон поступает 15.1 тысяч тонн крупногабаритных отходов ежегодно. Согласно замерам, средняя плотность поступающих отходов составляет 0.14 тонн на кубический метр. Теоретической расчет и практика других городов показывает, что после шредирования плотность крупногабаритных отходов составляет 2 тонны на кубический метр. Таким образом, благодаря шредированию, объем захороняемых отходов сократится с 110.3 тысячи кубических метров до 7.5 тысячи кубических метров, что составляет экономию места на полигоне в почти 103 тысячи кубических метров в год. Помимо этого, благодаря тому, что строительный мусор может быть использован как изоляционный материал вместо глины, объем сэкономленного места составит более 170 тысяч кубических метров в год. Мощность полигона составляет около 13 миллионов кубических метров, при нынешнем его использовании с уплотнением отходов, его расчетный срок службы составляет 30 лет. Таким образом, мощность полигона в год составляет 433 тысячи кубометров. То есть, при внедрении шредирования, расчетный срок службы увеличится на 40%, или на 12 лет. При стоимости строительства и рекультивации полигона в 150 миллионов рублей, такое увеличение срока службы позволит экономить до 1.5 миллионов рублей в год без учета стоимости капитала.

Экономия на изоляционных материалах

Сегодня основным изоляционным материалом является глина, которая доставляется на полигон сторонними компаниями. Расходы на изоляцию являются основным операционным расходом предприятия, и сейчас они составляют 23 миллиона рублей в год. Использование измельченного строительного мусора вместо глины позволит снизить эту статью расходов. Как уже неоднократно упоминалось выше, на полигон в год доставляется более 9500 тонн строительных отходов в год. Соответственно, весь этот объем после измельчения может быть использован вместо глины. Сейчас стоимость доставки 30 тонн глины составляет 1600 рублей, или 53.3 рубля за тонну. Стоимость тонны глины составляет 500 рублей. Таким образом, одна тонна глины обходится предприятию в 553 рубля 30 копеек. То есть использование строительных отходов вместо глины будет экономить предприятию около 5.3 миллионов рублей в год.

Производство древесных щепок

В год на полигон поступает 1312 тонны древесных отходов. Плотность древесины (для расчетов принимается плотность березы) составляет 0.6 тонн на кубический метр. То есть, исходя из этих данных, предприятие может производить 2187 кубических метров древесины в год. Стоимость плотного кубометра переработанной древесины для использования в качестве горючего на рынке составляет 1500-1800 рублей. Если допустить, что предприятие будет реализовывать свою продукцию по цене на 30-40% ниже рыночной - 1000 рублей за плотный кубический метр, потенциальная выручка составит до 2.2 миллионов рублей в год.

Пожаростойкость.

В настоящий момент, на тушение пожаров на полигоне тратится около 1.5 миллиона рублей в год. Сюда входит использование спецтехники для тушения пожаров, закуп воды, закуп глины, ликвидация пожаров и их последствий, потенциальный вред для работников полигона и для техники, работающей на полигоне. Экономия оценивается в 1 миллион рублей.

Подробный план. Часть 3: Финансирование

Таблица расчета финансирования в рамках инвестиционного проекта приведена в Приложениях 7-9.

Планируется, что инвестиционный проект будет финансироваться за счет включения в тариф инвестиционной составляющей, а также за счет собственных средств - за счет немедленной экономии от инвестпроекта. Ликвидность инвестиционного проекта будет также обеспечена за счет собственных средств предприятия.

Для реализации инвестиционного проекта необходимо включение инвестиционной составляющей в тариф в размере 50 рублей на тонну в течение 3 лет. Таким образом, при ежегодном количестве поступающих отходов в 120 тысяч тонн, общая сумма полученных средств составит 18 миллионов рублей. Эти средства будут использованы, в первую очередь, на погашение лизинговых платежей по покупке оборудования.

Подробный план. Часть 4: Расчет показателей экономической эффективности

Финансовые показатели проекта, такие как возврат по вложению (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) доказывают, что инвестиционный проект не только является выгодным для предприятия, но и имеет запас прочности в случае неблагоприятных изменений.

Возврат по вложению (IRR)

Как уже упоминалось выше, для финансирования инвестиционного проекта необходима сумма в 18 миллионов 131 тысячи рублей в течение 3 лет. Общая выгода от реализации инвестиционного проекта составляет 24 миллиона 55 тысяч рублей в течение 15 лет, или, в среднем, 1,604 миллионов рублей в год. То есть средний возврат по вложению (IRR) составляет 14,86%, что подтверждает выгодность инвестиционного проекта.

Чистая приведенная стоимость (NPV)

При расчете NPV - чистой приведенной стоимости всех денежных потоков в течение 15 лет - использовалось два разных сценария: при эффективной процентной ставке 5% (оптимистичный сценарий) и при эффективной процентной ставке 10% (пессимистичный сценарий). В обоих случаях NPV является положительным числом: 9,017 миллионов рублей при первом сценарии и 3,254 миллиона рублей при втором сценарии. Это является хорошим показателем, которые подтверждает, что проект является выгодным. Помимо этого, данный показатель свидетельствует о том, что инвестиционный проект имеет запас прочности в случае изменения платежей в худшую сторону.

Основные риски инвестиционного проекта

Общие риски по проекту оцениваются как умеренные. Ниже перечислены самые серьезные риски, которые могут помешать внедрению проекта, или сделать его невыгодным для предприятия.

Валютный риск

Валютный риск заключается в том, что большая часть оборудования будет закуплена из-за границы. Рублевый эквивалент вложений, подверженный валютным колебаниям, составляет 21,1 миллионов рублей. При снижении курса рубля относительно евро и доллара стоимость оборудования может увеличиться. На момент составления проекта инвестиционной программы, курс рубля находится возле исторических минимальных значений по отношению к бивалютной корзине, доллару США и евро. Аналитические агентства предсказывают разнонаправленную динамику изменения курса рубля: часть предсказывают укрепление курса рубля в течение 2015 года, часть прогнозируют ослабление курса рубля до отметки более 100 рублей за доллар. Ежедневные колебания валютного курса свидетельствуют о нестабильности курса рубля. В связи с этим, данный риск оценивается как высокий.

В случае неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к бивалютной корзине за время согласования программы инвестиционного проекта, ООО “Вториндустрия” предусматривает два сценария по управлению данным риском.

При небольших изменениях курса и при изменении стоимости оборудования на 1-3% от планируемой, предприятие готово компенсировать стоимостьоборудования за счет средств частных инвесторов, кредитных средств и средств учредителей предприятия.

При изменениях курса, влекущих за собой изменение стоимости оборудования более, чем на 3%, будет пересмотрен состав закупаемого оборудования и его поставщиков. При таком сценарии, возможен закуп оборудования отечественного производства, либо закуп менее мощного оборудования.

Отметим, что в случае благоприятного изменения курса рубля, предприятие не ожидает значительного изменения стоимости оборудования в меньшую сторону.

Риск процентных ставок

Риск процентных ставок заключается в том, что оборудование планируется приобрести в лизинг, а условия лизинга зависят от макроэкономических факторов, в частности, изменение ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Данный риск оценивается как умеренный.

Действия для снижения влияния данного риска на инвестиционную программу аналогичны действиям для снижения валютного риска.

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном снижении количества крупногабаритных отходов, которые образуются на территории города Стерлитамак, или количества крупногабаритных отходов, которые попадают на утилизацию на полигон. Многолетний тренд демонстрирует тенденцию к росту количества образуемых крупногабаритных отходов, а количество крупногабаритных отходов, попадающих на полигон, не может быть снижено в краткосрочной перспективе, в связи с чем, данный риск оценивается как минимальный.

Криминогенный риск

Криминогенный риск заключается в возможном появлении на территории Стерлитамака предприятий, которые принимают крупногабаритные отходы с нарушением норм законодательства РФ и по более низким ценам. Данный риск оценивается как маловероятный. Практика показывает, что подобные явления не являются долгосрочными; убыток от подобных рисков будет хеджирован снижением текущих расходов по реализации проекта, и может быть частично компенсирован средствами частных инвесторов и учредителей предприятия.

Расчет доступности надбавки для населения

Подробные расчеты доступности надбавки к тарифу на услуги по захоронению отходов производства и потребления приводятся в приложениях 10-13.

Исходные данные

Как уже упоминалось выше, для реализации инвестиционного проекта необходимо включение в тариф инвестиционной составляющей в размере 50 рублей на 1 тонну твердых бытовых отходов.

По оценке Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Башкортостан, на 1 января 2015 года население Стерлитамака составляет 278 925 жителей.

Для расчетов использованы данные, опубликованные на сайтах ЖЭУ-11, УК “Стрион”, ТСЖ “СЖСК”. В управлении данных компаний находится 88 многоквартирных домов, что составляет около 6,7% от общего количества многоквартирных домов в городе. В домах под управлением данных организаций проживает около 21 600 человек - около 7,7% всего населения города.

По данным ООО “Вториндустрия”, за год от населения поступает, в среднем, 60 000 тонн отходов. Большинство управляющих компаний при формировании отчетности объединяют статьи “Вывоз ТБО” и “Размещение ТБО”. С учетом рыночных тарифов на вывоз ТБО и установленных тарифов на размещение ТБО, плата за размещение ТБО составляет 30% от общей платы жителей за вывоз и размещение ТБО.

Анализ текущей ситуации

Анализ отчетности управляющих компаний города Стерлитамак, опубликованной на сайтах управляющих компаний, показал, что средняя плата населения за захоронение бытовых отходов на полигоне ТБО города Стерлитамак составляет около 0,30 рублей за квадратный метр площади при плате по статье “Содержание” 13,97 рублей за квадратный метр площади. Таким образом, плата за размещение твердых бытовых отходов в среднем составляет 2.21% от общей платы по статье “Содержание”. В свою очередь, плата по статье “Содержание” составляет от 15% до 40% от общей платы населения управляющим компаниям, то есть плата за размещение отходов составляет от 0,33% до 0,88% от общей суммы платежа за жильё.

Один житель города, в среднем, образует 215 килограммов отходов за год (60 000 тонн на 278 925 жителей). Таким образом, с учетом нынешних тарифов на утилизацию ТБО (507,18 рублей за тонну на 1 полугодие 2015 года), плата одного жителя в год составляет 109 рублей 10 копеек в год, или 9 рублей 9 копеек в месяц.

Анализ доступности с учетом инвестиционной надбавки

С учетом количества образуемых отходов на 1 жителя города в год, введение инвестиционной надбавки будет означать плату за размещение ТБО в размере 125,75 рублей в год (увеличение платы на 10,76 рублей), или 10,48 рублей в месяц (увеличение на 0,90 рублей на жителя в месяц).

В процентном соотношении, инвестиционная надбавка будет составлять, в среднем за 3 года, 8,70% от тарифа на утилизацию ТБО, установленного Госкомитетом РБ по тарифам.

Учитывая, что плата жителей за размещение отходов составляет 2,21% от общей платы по статье “Содержание”, общее повышение платы населения по статье “Содержание” при введении инвестиционной надбавки составит около 0,19%. При этом увеличение общей платы за жильё при введении инвестиционной надбавки не превысит 0,08%.

Ввиду вышеизложенного, считаем, что инвестиционная надбавка на услуги по размещению отходов производства и потребления на полигоне ТБО города Стерлитамак в размере 50 рублей за 1 тонну твердых бытовых отходов является доступной для населения.

Заключение

Инвестиционный проект по внедрению шредирования на полигоне утилизации ТБО города Стерлитамак является важным шагом на пути к дальнейшей модернизации системы утилизации отходов в городе. Данный проект является важным для города с точки зрения экологии, социальной значимости и экономики города. Эта мера позволит не только увеличить объем и эффективность использования вторичного сырья, но и увеличит срок службы полигона.

При всех выгодах, которые представляет собой реализация инвестиционного проекта, он является также выгодным с финансовой точки зрения: возврат по инвестиции (IRR) проекта составляет 11.64%, а чистая приведенная стоимость (NPV) составляет более 10 миллионов рублей.

В связи с вышеперечисленным, считаем, что данный инвестиционный проект должен быть реализован в самое ближайшее время, предпочтительно, согласно плану.

5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

5.1.Проект инвестиционной программы в сфере по водоснабжению и водоотведению

Проект: «Инвестиционная программа ЗАО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы»

## Цели Инвестиционной программы

Основными целями реализации Инвестиционной программы   ЗАО «Водоснабжающая компания» на период 2017 – 2019 годы являются:

-	обеспечение соответствия качества питьевой воды, установленным санитарным требованиям;

-	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения;

-	обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Задачи Инвестиционной программы

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- произвести работы по устранению нарушений качества питьевой воды по показателю «мутность» по предписаниям выданных Стерлитамакским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по РБ №1419 от 17.07.2003г., №1471 от 21.05.2004г., №753 от 23.03.2004г., №734 от 12.04.2005г., №3653 от 22.12.2006г., №1087 от 15.05.2009г., №2539 от 26.10.11г.;

- организация и устройство централизованного  пункта приёма сточных вод вывозимых спецавтотранспортом от населения;

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждёнными Планом снижения сбросов на период с 2015 по 2020 годы, Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

- строительство (реконструкция) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков).

Примечание: коэффициент неравномерности равен отношению максимального часового расхода, принимаемого для расчёта нагрузки, к среднему часовому расходу, определяемому, как суточный расход, делённый на 24 часа.

В целях реализации указанных задач мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

- Мероприятия, необходимые для повышения качества питьевой воды, включающие:

- внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс.м3 в сутки) по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 86а.

Мероприятия  по организации и устройству централизованного приёма сточных вод вывозимых спецавтотранспортом от населения;

- проектирование и новое строительство пункта приёма сточных вод с ассенизационных машин и прочими видами спецавтотранспорта.

- Мероприятия,  направленные на энергосбережение (реализация Программы  энергосбережения на период с 2017 по 2019 годы):

- проектирование и техническое перевооружение и замена энергоёмкого технологического и энергетического  оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия, необходимые для повышения качества очистки сточных вод поступающих на очистку в цех «Биологические очистные сооружения» (реализация Плана снижения сбросов на период с 2015 по 2020годы):

- проектирование и техническое перевооружение, модернизация действующих сооружений, замена физически и морально изношенного оборудования.

- Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, включающие:

- -	проектирование и новое строительство магистральных и окружающих сетей водоснабжения и водоотведения  микрорайонов «Прибрежный», «Плодопитомник», «Радужный», «Заашкадарье».

- Источники финансирования инвестиционной программы

| Источники финансирования |  | Объёмы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 17,384 | 15,804 | 0,72 | 0,86 |
|  | Средства бюджета РБ | 402 | 402 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 145,2 | 45,1 | 78,7 | 21,4 |
|  | Итого | 564,584 | 462,904 | 79,42 | 22,26 |
| Водоотведение | Собственные средства: тариф на водоотведение | 51,6 | 33,4 | 11,6 | 6,6 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 182,6 | 50,1 | 67,5 | 65,0 |
|  | Итого | 234,2 | 83,5 | 79,1 | 71,6 |
| ВСЕГО | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 17,384 | 15,804 | 0,72 | 0,86 |
|  | Собственные средства: тариф на водоотведение | 51,6 | 33,4 | 11,6 | 6,6 |
|  | Средства бюджета РБ | 402 | 402 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение (технологическое присоединение) по водоснабжению | 145,2 | 45,1 | 78,7 | 21,4 |
|  | Плата за подключение (технологическое присоединение) по водоотведению | 182,6 | 50,1 | 67,5 | 65,0 |
|  | Итого | 798,784 | 546,404 | 158,52 | 93,86 |

5.2.Проект инвестиционной программы в сфере утилизации ТБО

Проект инвестиционной программы ООО "Вториндустрия"

по модернизации системы управления бытовыми отходами в городе Стерлитамак на 2016-2018 гг.

Суть проекта заключается в создании условий для глубокого измельчения крупногабаритных отходов (КГО), образующихся в городе Стерлитамак и попадающих на захоронение на полигон утилизации твердых бытовых отходов ООО «Вториндустрия». Организационный срок реализации проекта - 3 года.

Общая сумма необходимых инвестиций в проект составляет 18 миллионов 131 тысяча рублей. Основной инвестицией будет являться закуп всего необходимого оборудования для измельчения КГО. Необходимое оборудование будет приобретено в лизинг. Финансирование будет осуществлено за счёт включения в тариф на утилизацию ТБО инвестиционной составляющей (для населения - около 90 копеек в месяц на жителя - повышение не более 0.08% от общей платы за жилье), а также за счёт собственных средств предприятия.

Долгосрочная выгода от реализации инвестпроекта оценивается в 146 миллионов рублей в течение 15 лет, из них большая часть приходится на экономию на изоляционных материалах (около 53%). Также сюда входит продажа шредированного вторичного сырья (22%), экономия места на полигоне (15%), и защита полигона от пожара (10%). Объём захороняемых КГО снизится на 93%. Кроме того, приобретенное оборудование может быть использовано для ликвидации несанкционированных свалок по Республике Башкортостан.

К настоящему моменту компанией ООО «Вториндустрия» уже
реализован проект по сортировке и брикетированию отходов производства и потребления, направляемых на полигон г. Стерлитамак для утилизации.
Реализация настоящего инвестпроекта является логичным следующим шагом в процессе построения первого безотходного полигона в Республике.	Краткий финансовый план инвестиционного проекта

Расходы

Срок службы оборудования составляет 15 лет, поэтому планируется, что срок инвестиционного проекта также составит 15 лет.

Основная составляющая расходной части инвестиционного проекта - это лизинговые платежи за оборудование. Общая стоимость оборудования составляет 24 миллиона рублей, из них 14,6 миллионов - стоимость шредера, 6,5 миллионов - стоимость погрузчика для шредера, 1,4 миллиона рублей - стоимость контейнеров для накопления крупногабаритных отходов и измельченной фракции крупногабаритных отходов, 1,5 миллиона рублей - стоимость трейлера для перевозки шредера.

Второй по значимости статьёй инвестиционного проекта являются расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Планируется, что они изначально будут составлять 200 тысяч рублей в месяц. Расходы по ГСМ ежегодно индексируются на 5%.

Зарплата обслуживающего персонала составит примерно 100 тысяч рублей в месяц. Заработная плата обслуживающего персонала также индексируется на 5% ежегодно.

На обслуживание техники отводится 50 тысяч рублей в месяц. Данная стоимость не индексируется. Сюда относятся закуп запчастей, работа обслуживающего техперсонала  ООО «Вториндустрия».

Общие расходы по инвестиционному проекту, согласно плану, составят 126 663 000 рублей (сто двадцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи рублей) в течение 15 лет, из них 35 715 000 рублей (тридцать пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч рублей) в течение первых 3 лет.

Доходы

Основной статьёй дохода при реализации инвестиционного проекта является экономия на изоляционных материалах, которая будет составлять 5 250 тысяч рублей в год. На настоящий момент основной изоляционный материал на полигоне - глина. Одна тонна глины на сегодня стоит около 530 рублей с доставкой до полигона. Количество строительного мусора, который завозится на полигон, составляет более 9,500 тонн в год, соответственно, внедрение шредирования позволит экономить более 9,500 тонн глины в год.

Еще одним источником дохода от реализации инвестиционного проекта будет являться производство древесных щепок. В год на полигон завозится более 1,300 тонн дерева в год (около 108 тонн в месяц), что соответствует примерно 2,200 кубометров плотной древесины. Эта древесина может быть продана предприятиям, которые занимаются продажей дров, топливных брикетов и иных горючих материалов из дерева. Предполагается, что 1 кубометр плотной древесины стоит 1,000 (одну тысячу) рублей, соответственно, потенциальный доход от внедрения технологии переработки древесных отходов составит до 2.2 миллионов рублей в год, или около 183 тысяч рублей в месяц.

Следующей по значимости статьей дохода от реализации инвестиционного проекта будет являться экономия места на полигоне. Экономия места на полигоне будет достигаться за счет уменьшения объема захороняемых отходов, а также за ООО «Вториндустрия» счет снижения объема изоляционных материалов. Планируется, что срок эксплуатации полигона будет увеличен на 40% с 30 до 42 лет. Учитывая то, что стоимость строительства и рекультивации одного полигона площадью, равной площади полигона в Стерлитамаке, составляет 150 миллионов рублей, потенциальная экономия составит до 1.5 миллиона рублей в год.

Другой статьей экономии будет являться экономия на пожаростойкости полигона. В настоящий момент, на тушение пожаров на полигоне тратится около 1.5 миллиона рублей в год. Сюда входит использование спецтехники для тушения пожаров, закуп воды, закуп глины, ликвидация последствий, пожаров, потенциальный вред для работников полигона и для техники, работающей на полигоне. Экономия оценивается в 1 миллион рублей.

Таким образом, общая ежегодная экономия от внедрения инвестиционного проекта составит до 10 миллионов рублей в год, точнее, 145.9 миллионов рублей в течение 15 лет.

Выгода от реализации инвестиционного проекта

Согласно приведенным расчетам, общие полные расходы на реализацию инвестиционного проекта составят около 126 663 000 рублей в течение 15 лет. Общая полная экономия от реализации инвестиционного проекта составит 145 907 000 рублей в течение 15 лет.

Таким образом, средняя годовая прибыль от реализации проекта составит 1 604 000 рублей в год. То есть, инвестиционный проект является выгодным для общества, для предприятия и для улучшения экологической ситуации в районе. Данная прибыль может быть в будущем использована для снижения тарифа на ООО «Вториндустрия» утилизацию отходов для населения или для финансирования новых энергоэффективных проектов предприятия.

Финансирование инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимо финансирование в размере 18,131 миллионов рублей, из них 18 миллионов планируется привлечь за счет включения инвестиционной составляющей в тариф на утилизацию твердых бытовых отходов на 3 года. Некоторые платежи, например, часть первоначального взноса по лизингу в размере 4,5 миллионов рублей, будут осуществляться за счет собственных средств предприятия. С учетом того, что на полигон ежегодно завозится 120,000 тонн отходов, для финансирования проекта необходимо внедрить инвестиционную составляющую в тариф в размере 50 рублей за 1 тонну на период 36 месяцев

  - Инвестиционная программа в  сфере теплоснабжения ООО «БашРТС»

ООО «БашРТС» реализует инвестиционную программу комплексного развития систем теплоснабжения на 2016-2018 годы. Главная её цель – обеспечение возможности подключения новых объектов, снижение потерь и износа сетей.

В списке наиболее крупных проектов – строительство котельной «Глумилино» мощностью 190 Гкал/ч в одноимённом уфимском микрорайоне, где ведётся активная жилищная застройка. Теплоисточник должен появиться до конца 2018 года. Ещё одну котельную мощностью 60 Гкал/ч планируется построить в Агидели.

Предстоит большой объём работ по строительству новых сетей. В этом году ООО «БашРТС» намерено завершить прокладку теплотрассы от насосной станции №6 до котельного цеха №3 для перевода тепловой нагрузки КЦ в летние месяцы на Уфимскую ТЭЦ-2. Также будет построен трубопровод длиной 2,5 км, который соединит Затонскую ТЭЦ с котельной на улице Лётчиков. В числе важных проектов и продолжение строительства магистральных труб в новом микрорайоне Глумилино.

Ещё одно крупное направление – реконструкция теплосетей с увеличением их пропускной способности. Прежние трубы заменят на новые большего диаметра. Так, в Уфе «расширят» многокилометровый участок тепломагистрали №25, идущей от ТЭЦ-2. Проект трудоёмкий, поэтому закончить его планируется в 2021 году. Такой же реконструкции подвергнется ещё несколько теплотрасс в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Кроме того, ООО «БашРТС» проведёт модернизацию центральных тепловых пунктов, котельного и вспомогательного оборудования.

В общей сложности программой предусмотрена реализация более ста проектов в Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Агидели. На эти цели ООО «БашРТС» планирует направить 5,7 млрд рублей собственных средств, в том числе 1,87 млрд в 2016 году. В результате выполнения инвестпрограммы будет обеспечена возможность подключения перспективных тепловых нагрузок, а также повысится качество и надёжность теплоснабжения потребителей.

5.4.  Инвестиционной программы ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» "Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в  сфере теплоснабжения городского округа г. Стерлитамак на 2016-2018 гг".

- Цели и задачи Инвестиционной программы

Основными целями настоящей Инвестиционной программы являются:

- создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения в Стерлитамак;

- обеспечение развития жилищного строительства;

- обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства;

- выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы систем теплоснабжения потребителей, в соответствии с генеральным планом развития города.

- снижение уровня износа системы теплоснабжения, повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно допустимая концентрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать расчетную величину;

- повышение эффективности функционирования предприятия.

- повышение энергетической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Задачами настоящей программы   являются:

1 .   обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Стерлитамак;

2.обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов ;

- оптимизация схемы  городских тепловых сетей с  целью обеспечения  развития инфраструктуры города Стерлитамак;

- снижение затрат на выработку тепловой энергии;

- снижение тепловых потерь при транспорте тепловой энергии.

- реконструкция существующих объектов теплоснабжения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличения показателей энергосбережения.

- снижение аварийности теплоснабжения;

- снижение износа оборудования:

- снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии:

- проведение мероприятий по реконструкции и  модернизации развития систем теплоснабжения  ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» в рамках Комплексной Программы развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Стерлитамак на 2016-2018 годы», актуализированной «Схемы теплоснабжения г. Стерлитамак «

- - безусловное обеспечение параметра комфорта и соблюдение стандартов предоставляемых услуг путем улучшения технической оснащенности ООО «Стерлитамакские Тепловые сети»

| Финансовый план |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| 1 | Собственные средства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления(аренда) | 20899 | 6500 | 6955 | 7444 |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 96447 | 30000 | 32100 | 34347 |  |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 227474 | 84246 | 67207 | 76021 |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 344820 | 120746 | 106262 | 117812 |  |

6. Обосновывающие материалы

6.1. Перечень инвестиционных программ коммунальной инфраструктуры

-  Инвестиционная программа ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» "Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в  сфере теплоснабжения городского округа г. Стерлитамак на 2016-2018 гг", утверждена приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкортостан от 3.08.2015 года №04/06-225;

- Инвестиционная программа ООО «БашРТС» комплексного развития систем теплоснабжения на 2016-2018 годы, утверждена приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкортостан от 30.10.2015 года №04/06-306;

6.2. Перечень утвержденных схем коммунальной инфраструктуры

- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики  Башкортостан № 1036 от 29 апреля 2014 года « Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2024 года и на перспективу до 2029 года»;

- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики  Башкортостан № 2794 от 27 декабря 2013 года «О схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2028 года».