Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и обладающая определенной территориальной целостностью.

Городская черта - внешняя граница земель населенного пункта, которая отделяет земли поселения (населенного пункта) от земель иных категорий.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, выделенные в составе территории, обладающие едиными функциональными, средовыми и пространственно-планировочными характеристиками, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план городского округа город Стерлитамак РБ - вид документа территориального планирования муниципального образования, определяющий, цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Функционально-планировочное образование - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировоч-ные границы и режим целевого функционального использования.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границы города, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначен-ный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.

Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно- экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25 % фонда существующей застройки.

Историческое поселение – населенный пункт, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную, социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) – границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим законодательством границы историко-культурного заповедника – достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городского округа - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования  устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 2

Справочное

Перечень законодательных и нормативных документов

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Указы, Постановления, Приказы

Указ Президента РФ «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» от 2 октября 1992 г. № 1156

Указ Президента РФ «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» от 30 ноября 1992 г. № 1487

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» от 25 марта 1993 г. № 245

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23 ноября 1996 г. № 1404

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» от 7 декабря 1996 г. № 1449

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений» от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1-4403-15

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Приказ Министерства культуры СССР «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» от 13 мая 1986 г. № 203

Приказ Министерства культуры СССР «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР» от 24 января 1986 г. № 33

Законодательные акты Республики Башкортостан

Закон Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан» от 11 июля 2006 г. № 341-з

Закон Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» от 17 декабря 2004 г. № 126-з

Схема территориального планирования Республики Башкортостан, утвержденная Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 февраля 2006 г. № 130-р

Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» от 5 января 2004 г. № 59-з

Постановлении Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении порядка ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизвод-ства лесов, расположенных на землях городских поселений Республики Башкортостан

Экологический кодекс Республики Башкортостан от 28 октября 1992 г. № ВС-13/28

Закон Республики Башкортостан «Об экологической безопасности Республики Башкортостан» от 2 июня 1997 г. № 93-з

Закон Республики Башкортостан «Об экологическом мониторинге» от 24 мая     2000 г. № 73-з

Закон Республики Башкортостан «Об экологической экспертизе в Республике Башкортостан» от 28 декабря 2006 г. № 401-з

Закон Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 7 ноября 2005 г. № 224-з

Требования к согласованию размещения (реконструкции) объектов капиталь-ного строительства в районах аэродромов и на других территориях Республики Башкортостан для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, разработанные Министерством строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесо-мелиорации

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива-ции земель

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использо-вание лесов, зеленых зон городов. Общие требования

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водо-снабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП II-35-76* Котельные установки

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории го-родов и других населенных пунктов

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохо-зяйственной продукции

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработ-ке зерна

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные соору-жения

СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-ния

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-зы и утверждения градостроительной документации

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 23-03-2003 Защита от шума

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объедине-ний граждан, здания и сооружения

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 31-03-2001 Производственные здания

СНиП 31-04-2001 Складские здания

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 32-03-96 Аэродромы

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды

Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений

Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий

Пособия к СНиП 2.08.02-89*:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения

Проектирование бассейнов

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации

Проектирование клубов

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения

Проектирование предприятий общественного питания

Проектирование учебных комплексов и центров

Проектирование предприятий розничной торговли

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом

Проектирование театров

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строитель-ства

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав про-ектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-техничес-кие мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обще-ственных зданий

СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сосоружений

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными ин-валидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль-ным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

Строительные нормы (СН)

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализаци-онных коллекторов

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очист-ки поверхностных сточных вод

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и беска-нальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребнос-тей инвалидов и маломобильных групп населения

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для желез-ных дорог

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприя-тий, зданий, сооружений

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентра-лизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвре-живанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и экс-плуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнце-защите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-фикация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строитель-ного производства и строительных работ

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к органи-зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к органи-зации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-ству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учрежде-ниям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприя-тий и установок атомной промышленности

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздей-ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и экс-плуатации водохранилищ

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудо-вания и эксплуатации

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций хими-ческих веществ в почве

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий насе-ленных мест

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общест-венных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности ток-сичных отходов производства и потребления

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строя-щихся и реконструируемых промышленных предприятий

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

# Гигиенические нормативы (ГН)

# ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

# ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Руководящие документы (РД, СО)

РД 31.31.27-81 Руководство по проектированию морских причальных соору-жений

РД 31.31.54-92 Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспор-та с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон

РД 31.31.55-93 Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организа-ции эксплуатации ГЭС и ГАЭС

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной эксперти-зы проектов строительства

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления крас-ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согла-сования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контро-ля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

НРБ 99 Нормы радиационной безопасности

Правила безопасности (ПБ)

# ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотреб-ления

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ «Аэропроект», 1986 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

Приложение 3

Справочное

Типологическая характеристика городских округов и городских поселений Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование | По численности населения |  |  |  |  | Статус города * |  | Роль города в системе расселения |  | Исторические поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крупней-шие | круп-ные | боль-шие | сред-ние | ма-лые | городской округ | центр городского поселения | администра-тивный центр республики | административный центр муниципаль-ного района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агидель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кумертау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нефтекамск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сибай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баймак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Белорецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благовещенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Давлеканово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дюртюли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ишимбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Мелеуз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Туймазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Учалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | рабочий поселок Чишмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Янаул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В соответствии с законом Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» от 17 декабря 2004 г. № 126-з

Приложение 4

Справочное

Историко-культурный потенциал городских округов и районов Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование городских округов и районов | Памятники истории и культуры, в том числе: |  |  |  | Исторические поселения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | истории | архитектуры | искусства | археологии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агидель |  |  |  |  |  |
| 2 | Кумертау |  |  |  |  |  |
| 3 | Нефтекамск |  |  |  |  |  |
| 4 | Октябрьский |  |  |  |  |  |
| 5 | Салават |  |  |  |  |  |
| 6 | Сибай |  |  |  |  |  |
| 7 | Стерлитамак |  |  |  |  |  |
| 8 | Уфа |  |  |  |  |  |
| Районы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абзелиловский |  |  |  |  |  |
| 2 | Альшеевский |  |  |  |  |  |
| 3 | Архангельский |  |  |  |  |  |
| 4 | Аскинский |  |  |  |  |  |
| 5 | Аургазинский |  |  |  |  |  |
| 6 | Баймакский |  |  |  |  |  |
| 7 | Бакалинский |  |  |  |  |  |
| 8 | Балтачевский |  |  |  |  |  |
| 9 | Белебеевский |  |  |  |  | город Белебей |
| 10 | Балокатайский |  |  |  |  |  |
| 11 | Белорецкий |  |  |  |  | город Белорецк |
| 12 | Бижбулякский |  |  |  |  |  |
| 13 | Бирский |  |  |  |  | город Бирск |
| 14 | Благоварский |  |  |  |  |  |
| 15 | Благовещенский |  |  |  |  |  |
| 16 | Буздякский |  |  |  |  |  |
| 17 | Бураевский |  |  |  |  |  |
| 18 | Бурзянский |  |  |  |  |  |
| 19 | Гафурийский |  |  |  |  |  |
| 20 | Давлекановский |  |  |  |  |  |
| 21 | Дуванский |  |  |  |  |  |
| 22 | Дюртюлинский |  |  |  |  |  |
| 23 | Ермекеевский |  |  |  |  |  |
| 24 | Зианчуринский |  |  |  |  |  |
| 25 | Зилаирский |  |  |  |  |  |
| 26 | Иглинский |  |  |  |  |  |
| 27 | Илишевский |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | Ишимбайский |  |  |  |  |  |
| 29 | Калтасинский |  |  |  |  |  |
| 30 | Караидельский |  |  |  |  |  |
| 31 | Кармаскалинский |  |  |  |  |  |
| 32 | Кигинский |  |  |  |  |  |
| 33 | Краснокамский |  |  |  |  | село Николо-Березовка |
| 34 | Кугарчинский |  |  |  |  |  |
| 35 | Кушнаренковский |  |  |  |  |  |
| 36 | Куюргазинский |  |  |  |  |  |
| 37 | Мелеузовский |  |  |  |  |  |
| 38 | Мечетлинский |  |  |  |  |  |
| 39 | Мишкинский |  |  |  |  |  |
| 40 | Миякинский |  |  |  |  |  |
| 41 | Нуримановский |  |  |  |  |  |
| 42 | Салаватский |  |  |  |  |  |
| 43 | Стерлибашевский |  |  |  |  |  |
| 44 | Стерлитамакский |  |  |  |  |  |
| 45 | Татышлинский |  |  |  |  |  |
| 46 | Туймазинский |  |  |  |  |  |
| 47 | Уфимский |  |  |  |  |  |
| 48 | Учалинский |  |  |  |  |  |
| 49 | Федоровский |  |  |  |  |  |
| 50 | Хайбуллинский |  |  |  |  |  |
| 51 | Чекмагушевский |  |  |  |  |  |
| 52 | Чишминский |  |  |  |  |  |
| 53 | Шаранский |  |  |  |  |  |
| 54 | Янаульский |  |  |  |  |  |

* Примечание: Указанные исторические поселения входят в «Список исторических городов и населенных мест Российской Федерации», утвержденный Постановлением Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12 (162)

Приложение 5

Зонирование и примерная форма баланса территории

в пределах границы городского округа город Стерлитамак РБ

| № п/п | Вид использования территории | Виды территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой застрой-ки | рекре-ацион-ные | общест-венно-деловые (общего пользо-вания) | производст-венные (транспорт-ных и инже-нерных инф-раструктур) | сельско-хозяйст-венного исполь-зования | особо охраня-емых объектов | специ-ального назна-чения | иные виды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Территории в пределах черты городского округа – всего 10 852 | 3 740 | 818 | 627 | 3 256 | 2 109 | - | 18 | 284 |
| 1 | Из них: Жилая застройка: из них: | 3 740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажная застройка | 2 437 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | усадебная и коттеджная застройка, | 1 303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | в том числе индивидуальная иные виды застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекреационные территории: из них: |  | 818 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | рекреационные учреждения для занятий туризмом, физкультурой и спортом в границах иных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | территории общего пользования (скверы, парки, сады, городс- кие леса, озера и др.) |  | 818 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли общественно-деловой зоны (общего пользования): |  |  | 627 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | объекты социальной инфраструктуры |  |  | 437 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | объекты делового и фи- нансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 4 | Производственная, тран-спортная и инженерная инфраструктуры: из них: |  |  |  | 2 887 |  |  |  |  |
| 4.1 | Производственные зоны пром. предприятий |  |  |  | 2 887 |  |  |  |  |
| 4.2 | коммунально- складские зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли внешнего транспорта: из них |  |  |  | 369 |  |  |  |  |
| 5.1 | железнодорожный |  |  |  | 295 |  |  |  |  |
| 5.2 | автомобильный |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 5.3 | внешние автомагистрали |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 6 | Земли сельскохозяйст-венного использования: из них: |  |  |  |  | 2 109 |  |  |  |
| 6.1 | земли сельскохозяйст- венных предприятий |  |  |  |  | 1 329 |  |  |  |
| 6.2 | прочие земли (для садо-водства, дачного хозяй-ства, личного подсоб-ного хозяйства) |  |  |  |  | 780 |  |  |  |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Земли специального назначения: |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Скотомогильники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | объекты размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | санитар-защитные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водная поверхность |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 10 | Прочие территории земли в пределах черты городских округов и поселений |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| II | Территория городских округов и поселений за пределами черты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Всего территории городских округов и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из них: Земли государственной собственности: из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Федеральные 179 |  |  | 1 | 166 |  |  | 12 |  |
| 1.2 | Республиканские 81 |  |  | 17 | 64 |  |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальные 37 |  |  | 18 | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Земли частной собственности 132 | 95 |  |  | 37 |  |  |  |  |

Примечание: Строка 10 – 79га –Земли не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Приложение 6

Рекомендуемое

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

в городских округах и городских поселениях

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городских округов и городских поселений разной величины, следующие:

400 - 600 м2 и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городских поселений на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

200 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских округов и городских поселений, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

60 - 100 м2 (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских округов и городских поселений, на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских округов и городских поселений любой величины;

30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3- ,4-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских округах и городских поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Приложение 7

Справочное

Расчетные показатели средней этажности коттеджной застройки

| Плотность застройки, Процент тыс. м2/га застроенности, % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | А |
| 25 |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | Б |
| 40 |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |  |
| 45 |  |  |  |  | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |  |
| 50 |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |  |

Примечания:

1 В ячейках указана этажность застройки.

2 Плотность застройки дана в габаритах наружных стен.

3 Рекомендуемые к применению типы коттеджной застройки:

А – коттеджи;

Б – блокированные дома.

Приложение 8

Рекомендуемое

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эпизодического обслуживания | периодического обслуживания |  | повседневного обслуживания |
|  | Республиканский центр столицы, центр городского округа, городско-го поселения, являющихся админи-стративными центрами муниципаль-ных районов, межрайонные центры | Центр городского поселения муниципального значения, подцентр городского округа | Общегородской центр малого городского поселения, центр крупного сельского населенного пункта | Центр сельского поселения (межселенный), среднего сельского населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, юсти-ции, ЖКХ, управления внутренних дел, НИИ, проектные и конструк-торские институты и др. | Административно-управленчес-кие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и мили-ции, суд, прокуратура, юридичес-кие и нотариальные конторы, про-ектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйст- венная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотари-альные конторы, РЭУ | Административно- хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учреждения образования | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров | Специализированные дошколь-ные и школьные образовательные учреждения, учреждения началь-ного профессионального образо-вания, средние специальные учеб-ные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографичес-кие и др., станции: технические, туристско-краеведческие, эколо-го-биологические и др. | Колледжи, лицеи, гимна-зии, детские школы искусств и творчества и др. | Дошкольные и школь-ные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения культуры и искусства | Музейно-выставочные центры, теат-ры и театральные студии, много-функциональные культурно-зрелищ-ные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, казино | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библиотеки, залы аттракционов и игровых автоматов | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библи-отеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа с киноустановка-ми, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Республиканские и межрайонные многопрофильные больницы и дис-пансеры, клинические реабилитаци-онные и консультативно-диагности-ческие центры, специализированные базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля | Центральные районные больни-цы, многопрофильные и инфек-ционные больницы, роддома, по-ликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинс-кой помощи, аптека | ФАП, врачебная амбу-латория, аптека |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спор-тивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спор-тивные школы | Стадион, спортзал с бассейном совмещен-ный со школьным |
| Торговля и общественное питание | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и др. | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и роз-ничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного пита-ния | Магазины продовольст-венных и промышленных товаров, предприятия об-щественного питания | Магазины продовольст-венных и промышлен-ных товаров повседнев-ного спроса, пункты общественного питания |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Гостиницы высшей категории, фаб-рики прачечные, фабрики централи-зованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комп-лексы, аквапарки, общественные туалеты | Специализированные предприя-тия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслу-живания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туале-ты | Предприятия бытового обс-луживания, прачеч-ные-химчистки самооб-служивания, бани, пожар-ные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прием-ные пункты прачечных-химчисток, бани |

Приложение 9

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

и размеры земельных участков

9.1 Региональные нормы

| Учреждения, предприятия, сооружения | Еди-ница изме-рения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, м2/единица измерения | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня обеспечен-ности детей дошкольными учреждениями для ориен-тировочных расчетов | При вместимости: до 100 мест - 40 свыше 100 мест - 35 свыше 500 мест - 30 (в условиях реконст-рукции возможно уменьшение на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%) | Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошколь-ными учреждениями: городской округ - до 70-85 %; |  |
|  |  | 41 – 50 |  |  |  |
| в том числе специа-лизированные для ослабленных детей |  | 2 |  |  |  |
| Общеобразователь- ная школа, лицей, гимназия, кадетс-кое училище | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориенти-ровочных расчетов | При вместимости: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест - 17 (в условиях реконст-рукции возможно уменьшение на 20%) | Использованы демогра-фические данные за 2004 год Уровень охвата школь-ников I-ХI классов - 100% Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоро-вительным комплексом жилого образования |  |
|  |  | 114 |  |  |  |
| в том числе специа-лизированные для ослабленных детей |  | 3 |  |  |  |
|  |  | в том числе для X – XI классов |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование (фактическая обеспеченность 3) | При вместимости: 200-300 мест – 70 300-500 мест – 65 500 и более мест – 45 | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га |  |
| Учреждения начального профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и доли городского округа город Стерлитамак в системе формирования центра (фактическая обеспеченность 12) | При вместимости: до 300 мест – 75 свыше 300 мест – 50-65 (в условиях реконст-рукции возможно уменьшение на 50%) | Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Среднее специаль-ное учебное заведе- ние, колледж | 1 место | По заданию на проектирование (фактическая обеспеченность 17) | При вместимости: до 300 мест - 75 300-900 мест - 50-65 900-1600 мест - 30-40 | Размеры земельных участков могут быть увеличены на 50% для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях В условиях реконструк-ции для учебных заведений гуманитарн-оного профиля возмож-но уменьшение на 30% |  |
| Высшие учебные заведения | 1 место | То же (фактическая обеспеченность 19) | Зоны высших учеб-ных заведений (учеб-ная зона), га, на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические – 4-7; сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, фарма-цевтические – 3-5; экономические, педа-гогические, культу-ры, искусства, архи-тектуры – 2-4; институты повышения квалификации и заоч-ные вузы – соответст-венно профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона – по заданию на проектирование; спортивная зона – 1-2; зона студенческих общежитий – 1,5-3. Вузы физической ку-льтуры – по заданию на проектирование | Размер земельного учас-тка вуза может быть уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20 %. |  |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10 % от общего числа школьников (10), в том числе по видам зданий: Дворец творчества юных – 3,3 %; станция юных техников – 0,9 %; станция юных натуралистов – 0,4 %; станция юных турис-тов – 0,4 %; детско-юно-шеская спортивная школа – 2,3 %; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореогра-фическая школа – 2,7 % (фактическая обеспечен-ность: детско-юношеская | По заданию на проектирование | Предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | спортивная школа – 15 %, школа искусств – 3,1 %, музыкальная школа – 3,2 %, художественная школа – 1,1 %) |  |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомога-тельными зданиями и сооружениями | 1 койка | По заданию на проектиро-вание, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспечен-ность 9,6) | При вместимости: до 50 коек - 300 50-100 коек – 300-200 100-200 коек – 200-140 200-400 коек - 140-100 400-800 коек - 100-80 800-1000 коек - 80-60 свыше 1000 коек - 60 (в условиях реконст-рукции и в крупней-ших городах возмож-но уменьшение на 25 %). Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать: инфекционных и онко-логических – на 15 %; туберкулезных и пси-хиатрических – на 25 %; восстановительно-го лечения для взрос-лых – на 20 %, для детей – на 40% | Число коек (врачебных и акушерских) для бере-менных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделе-ния из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) Норму для детей на 1 койку следует прини-мать с коэффициентом 1,5 Площадь участка ро-дильных домов следует принимать с коэффици-ентом 0,7 |  |
| Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посе-щение в смену | По заданию на проектиро-вание, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспечен-ность 0,12) | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект | Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объеди-ненных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответ-ствующим нормам и затем суммируются |  |
| Консультативно-диагностический центр | м2 общей площа-ди | По заданию на проекти-рование | 0,3-0,5 га на объект | Размещение возможно при лечебном учрежде-нии, предпочтительно в республиканском центре или в городском округе |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование (фактическая обеспеченность 0,6) | 0,2 га |  |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомо-биль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомо-биль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомо-биль |  | 0,05 га на 1 автомо-биль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| Аптека групп: I-II III-V VI-VIII | м2 общ. площа- ди | По заданию на проектиро-вание, ориентировочно | 0,3 га на объект 0,25 га на объект 0,2 га на объект | Возможно встроено-пристроенное. |  |
|  |  | 50,0 |  |  |  |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ. площа- ди на 1 ребенка | 0,3 | По заданию на проектирование | Встроенные |  |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | 1 на гор. округ, гор. поселение или по заданию на проектиро-вание | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | 1 на гор. округ, гор. поселение или по заданию на проектиро-вание | То же | То же |  |
| Специализирован-ные учреждения для несовершенно-летних, нуждаю-щихся в социаль-ной реабилитации | 1 объект | 1 на 10 тыс. детей или по заданию на проектиро-вание | То же | То же |  |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект | 1 на 10 тыс. детей или по заданию на проектиро-вание | То же | То же |  |
| Отделения соци-альной помощи на дому для граждан пенсионного воз-раста и инвалидов | 1 объект | 1 на 120 человек данной категории граждан | То же | То же |  |
| Специализирован-ные отделения со-циально-медицинс-кого обслуживания на дому для граж-дан пенсионного возраста и инвали-дов | 1 объект | 1 на 30 человек данной категории граждан | То же | То же |  |
| Отделения срочно-го социального обслуживания | 1 объект | 1 на 400 тыс. населения | То же | То же |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | 1 место | 3,0 | То же | Размещение возможно в пригородной зоне |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Специализирован-ный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневро-логический) | 1 место | 3,0 | При вместимости: до 200 мест – 125 200-400 мест – 100 400-600 мест – 80 | То же |  |
| Специальные жи-лые дома и группы квартир для ветера-нов войны и труда и одиноких преста-релых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 |  | То же |  |
| Специальные жи-лые дома и группы квартир для инвали-дов на креслах-колясках и их семей | 1 чел. | 0,5 |  | То же |  |
| Детские дома-интернаты | 1 место | 3,0 | То же | То же |  |
| Приют для детей и подростков, остав-шихся без попече-ния родителей | 1 приют | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | То же |  |
| Дома ночного прибывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект | 1 на городской округ или по заданию на проектирование | То же | Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уто-чнять в зависимости от социально-демографи-ческих особенностей |  |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место | То же | 125-150 | В условиях реконструк-ции, а также для санато-риев и баз отдыха в при- городных зоне город-ского округа размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 % |  |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | То же | 145-170 | То же |  |
| Санатории-профилактории | 1 место | То же | 70-100 | В санаториях-профи-лакториях, размещае-мых в пределах город-ской черты, допускает-ся уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 % |  |
| Санаторные детские лагеря | 1 место | То же | 200 |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | То же | 120-130 |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | То же | 140-150 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | То же | 140-160 |  |  |
| Курортные гостиницы | 1 место | То же | 65-75 |  |  |
| Детские лагеря | 1 место | То же | 150-200 |  |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклас-сников | 1 место | То же | 175-200 |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений | 1 место | То же | 120-140 |  |  |
| Туристские гостиницы | 1 место | То же | 50-75 | Для туристских гости-ниц, размещаемых в городском округе, об-щественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |  |
| Туристские базы | 1 место | То же | 65-80 |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место | То же | 95-120 |  |  |
| Мотели | 1 место | То же | 75-100 |  |  |
| Кемпинги | 1 место | То же | 135-150 |  |  |
| Приюты | 1 место | То же | 35-50 |  |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Помещения для ку-льтурно-массовой, политико-воспита- тельной работы, досуга и любитель- ской деятельности | м2 общ. пло-щади | 50-60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формиро-вать единые комплексы для организации куль-турно-массовой, физ-культурно-оздорови-тельной и политико-воспитательной работы для использования уча-щимися и населением (с суммированием норма-тивов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцеваль-ных залов, кинотеатров и клубов районного значе-ния рекомендуется в раз-мере 40-50%. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупных городов. Размещение, вмести-мость и размеры земель-ных участков планета-риев, выставочных залов и музеев определяются |  |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | То же |  |  |
| Клубы | 1 место | 80 | То же |  |  |
| Кинотеатры | 1 место | 25-35 | То же |  |  |
| Театры | 1 место | 5-8 | То же |  |  |
| Концертные залы | 1 место | 3,5-5 | То же |  |  |
| Цирки | 1 место | 3,5-5 | То же |  |  |
| Лектории | 1 место | 2 | То же |  |  |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | м2 общей пло-щади | 3 | То же |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищ-ные залы, в том числе с искусствен-ным льдом | 1 место | 6-9 | То же |  |  |
| Городские массо-вые библиотеки при населении города, тыс. чел.: свыше 50 | тыс. ед. хране-ния _______________ место | 42 | То же |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 10-50 |  | 4−4,52−3 (для научных, универсаль-ных и специализированных библиотек – по заданию на проектирование) |  | заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии пре-дусматривать в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортив-но-зрелищные залы с ис-кусственным льдом пре-дусматривать в городах-центрах систем расселе-ния с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |  |
| Дополнительно в центральной город-ской библиотеке при населении города, тыс. чел.: 500 и более | тыс. ед. хране-ния _______________ Место | 0,10,1 | То же |  |  |
| 250 |  | 0,20,2 |  |  |  |
| 100 |  | 0,30,3 |  |  |  |
| 50 и менее |  | 0,50,3 |  |  |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | Физкультурно-спортив-ные сооружения сети об-щего пользования следу-ет объединять со спортив-ными объектами образо-вательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |  |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площа-ди пола зала | 60-80 | По заданию на проектирование |  |  |
| Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | М2 общей площа-ди | 70-80 | То же | Комплексы физкуль-турно-оздоровительных площадок предусмат-риваются в каждом поселении. Доступность физкультур-но-спортивных сооруже-ний городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спор-тивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует прини-мать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | М2 зеркала воды | 20-25 | То же |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | М2 площа-ди пола зала | 10 | 1,5-1,0 га на объект |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2 торг. площа-ди | 280 | Торговые центры мест-ного значения с числом обслуживаемого насе-ления, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-; от 15 до 20 – 1,1-1,3 -"-. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 -"-; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -"-; от 1500 до 3500 – 0,04- 0,02-«-; свыше 3500 – 0,02-«-. | В норму расчета магази-нов непродовольствен-ных товаров в городах входят комиссионные ма-газины из расчета 10 м2 торговой площади на 1000 чел. В поселках садоводчес-ких товариществ продо-вольственные магазины предусматривать из рас-чета 80 м2 торговой пло- щади на 1000 чел. Возможно встроенно-пристроенные |  |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площа- ди | 100 |  |  |  |
| Магазин непродовольствен-ных товаров | м2 торг. площа-ди |  |  |  |  |
|  |  | 180 |  |  |  |
| Магазин кулинарии | м2 торг. площа- ди | 6 |  |  |  |
| Мелкооптовый рынок, ярмарка | М2 общей площа-ди | По заданию на проекти-рование | По заданию на проектирование |  |  |
| Рыночный комп-лекс розничной торговли | м2 торг. площа-ди | 24-30 | 7-14 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| База продовольст-венной и овощной продукции с мелко-оптовой продажей | м2 общей площа-ди | По заданию на проекти-рование | По заданию на проектирование |  |  |
| Предприятие общественного питания | 1 поса-дочное место | 40 | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | В городах – центрах ту-ризма расчет сети пред-приятий общественного питания принимать с уче-том временного населения. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учре-ждениях, организациях и учебных заведениях рас-считывается по нормати-вам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предпри-ятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для зон массового отдыха населения в городском округе сле-дует учитывать нормы предприятий общес-твенного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 | на 10 рабочих мест для предприятий мощнос-тью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Производственное предприятие быто-вого обслуживания малой мощности це нтрализованноговыполнения заказов | 1 рабочее место | 4 | 0,5-1,2 га на объект | Располагать предпри-ятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |  |
| Предприятие по стирке белья (фаб-рика-прачечная) | кг/ смену | 110 | 0,5-1,0 га на объект | То же |  |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/ смену | 10 | 0,1-0,2 га на объект |  |  |
| Предприятия по химчистке | кг/ смену | 4 | 0,5-1,0 га на объект | Располагать предпри-ятие в производственно-коммунальной зоне |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Фабрики-химчистки | кг/ смену | 7,4 | 0,5-10 га на объект |  |  |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/ смену | 4 | 0,1-0,2 га на объект |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помы-вочное место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | В городском округе, обеспеченных благо-устроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений-новостроек – увеличивать до 10 мест |  |
| Гостиница | 1 место | 6,0 | При числе мест гости-ницы: от 25 до 100 – 55; св. 100 до 500 – 30; св. 500 до 1000 – 20; св. 1000 до 2000 - 15 |  |  |
| Пожарное депо | 1 по-жарный автомо-биль | 0,4-0,2 в зависимости от размера территории города | 0,5-2,0 га на объект | Расчет произведен по НПБ 101-95. Радиус обслуживания 3 км |  |
| Общественный туалет | 1 прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей |  |
| Кладбище | га | 0,24 | По заданию на проектирование | Размещается за пределами городского округа |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | То же | То же |  |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | То же |  |  |
| Дом траурных обрядов | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | То же |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 |  |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| Административно- управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | При этажности здания: 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5 Республиканских, горо-дских органов власти при этажности: 3-5 этажей – 54-30; 9-12 этажей – 13-12; 16 и более этажей – 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,3-0,5 га | В городском округе. |  |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площа-ди | По заданию на проектирова-ние или в сос-таве отделения милиции | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,3 га | То же |  |
| на жилой район |  | 1 на 80 тыс. жителей | 1 га |  |  |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 5 км городских коллекторов | 120 м2 на объект | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Центральный диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 30-35 км городских коллекторов | 250 м2 на объект | То же |  |
| Ремонтно-произ-водственная база | 1 объект | 1 на 100 км городских коллекторов | 500 м2 на объект | То же |  |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 1,5-8 км внутриквар-тальных коллекторов | 100 м2 на объект | То же |  |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1 объект | 1 на жилой район | 500-700 м2 на объект | То же |  |
| Банк, контора, офис, коммерчес-ко-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |  |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,3-0,5 | 0,05 га – при 3-опера-ционных местах; 0,4 га – при 20- опера-ционных местах | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0,2 га – при 2-операци-онных кассах 0,5 га – при 7-операци-онных кассах | То же |  |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 9-25 тыс. жителей (по категориям) | Отделения связи мик-рорайона, жилого рай-она, га, для обслу-живаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 | Размещение отделений, уз-лов связи, почтамтов, агентств Роспечати, теле-графов, междугородных, городских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объ-ектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в со-ответствии с действующи-ми нормами и правилами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Районный (городской) суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей) | Расположение предпоч-тительно в межрайонном центре |  |
| Юридическая консультация | 1 юрист- адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |  |
| Нотариальная контора | 1 нота-риус | 1 на 30 тыс. жителей | То же | То же |  |

9.2 Муниципальные нормы расчета вместимости дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ

| Городской округ, городское поселение | Вместимость дошкольных образовательных учреждений, мест на 1000 чел. | Вместимость общеобразовательных школ, мест на 1000 чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет |
| Уфа в том числе: | 37 | 4 | 137 | 19 |
| Дёмский район | 42 | - |  |  |
| Калининский район | 37 |  |  |  |
| Кировский район | 33 |  |  |  |
| Ленинский район | 37 |  |  |  |
| Октябрьский район | 37 |  |  |  |
| Орджоникидзевский район | 40 |  |  |  |
| Советский район | 35 |  |  |  |
| Агидель | 49 | 9 | 313 | 21 |
| Баймак | 57 | 6 | 195 | 21 |
| Белебей | 47 | 5 | 157 | 19 |
| Белорецк | 42 | 5 | 141 | 20 |
| Б и рек | 51 | 6 | 149 | 19 |
| Благовещенск | 49 | 5 | 155 | 18 |
| Давлеканово | 51 | 6 | 161 | 21 |
| Дюртюли | 65 | 6 | 173 | 18 |
| Ишимбай | 44 | 5 | 171 | 22 |
| Кумертау | 46 | 5 | 163 | 22 |
| Мелеуз | 51 | 6 | 180 | 23 |
| Межгорье | 48 | 6 | 164 | 18 |
| Нефтекамск | 50 | 6 | 184 | 20 |
| Октябрьский | 40 | 5 | 154 | 21 |
| Салават | 41 | 5 | 145 | 19 |
| Сибай | 49 | 5 | 166 | 21 |
| Стерлитамак | 45 | 5 | 149 | 20 |
| Туймазы | 52 | 5 | 172 | 22 |
| Учалы | 52 | 6 | 180 | 21 |
| Янаул | 52 | 5 | 166 | 21 |

Приложение 10

Обязательное

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня, их размещение, размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков, м2/единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Микрорайонный уровень |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место в том числе спе-циализированные для ослабленных детей | 41-50 2 | При вместимости до 100 мест: - 40 для отдельно стоящих; - 22,5 для пристроенных. При вместимости свыше 100 мест - 35 для отдельно стоящих. Размеры земельных участ-ков могут быть уменьше-ны на 25 % в условиях реконструкции. | Отдельно стоящие, при-строенные (вместимос-тью не более 100 мест – общего типа, а также малокомплектные до-школьные учреждения с разновозрастными группами – не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (об-щей вместимостью не более 200 мест) | 300, при малоэтажной застройке - 500 |
| Общеобразова-тельные учрежде-ния, место в том числе спе-циализированные для ослабленных детей | 114, в том числе для X-XI классов 21 3 | При вместимости свыше 300 мест - 50 (с учетом площади застройки). Специализированные об-разовательные учрежде-ния (гимназии, лицеи и др.) и школы вместимос-тью менее 300 мест – по заданию на проектирова-ние | Начальная школа, на-чальная школа – детс-кий сад, начальная шко-ла в составе полной школы в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем (с 8 или 10 клас-са) – в жилом районе | 500 |
| Предприятия тор-говли, м2 торговой площади: продовольствен-ными товарами | 70 | Для отдельно стоящих: до 1000 м2 торговой площади – 4,0; более 1000 м2 торговой площади – 3,0 | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| непродовольствен-ными товарами | 30 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | Для отдельно стоящих: до 100 мест – 20; более 100 мест - 10 | То же | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | На 10 рабочих мест – 0,03-0,1 га | Встроенные, встроено-пристроенные | 500 |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,2-0,3 га на объект или встроенные | Отдельно стоящие, встроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV-V группы – до 9 тыс. жителей, III группы – до | 0,07 – 0,12 га (по категориям) | По заданию на проектирование | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 18 - " -, II группы – 20-25 - " - |  |  |  |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 0,05 га на 3 места 0,4 га на 20 мест |  | 500 |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | Отдельно стоящие – 0,3 га | Отдельно стоящие, встроенные | 750 |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 | По заданию на проектирование | Встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 (с восполнени-ем до 70-80 за счет использо-вания спортив-ных залов школ во внеурочное время) | То же | Отдельно стоящие, встроенные (до 150 м2) | 500 |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 |  | Встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей – центрах обслуживания |  |
| Районный уровень |  |  |  |  |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие, встроено-пристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | Определяется органами здра-воохранения, по заданию на проектирование | Не менее 0,3 га на объект | Отдельно стоящие | 1000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | То же | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (противотуберку-лезные, онкологические, кожно-венероло-гические, психо-неврологические, наркологические), объект | 1 на 200-250 тыс. жителей или 3 койки на 1000 жителей | По заданию на проектирование | То же |  |
| Больничные учреждения, коек | 11,1 | То же | То же |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территориальные центры социаль-ной помощи семье и детям, объект | По заданию на проектирование или ориентиро-вочно 1 на 50 тыс. жителей | То же | Отдельно стоящие, встроенные |  |
| Социально-реаби-литационные центры и социаль-ные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место | 3 | По заданию на проектиро-вание от 80 до 125 м2 на место | Отдельно стоящие | Радиус обслу-живания 2,5 км, размеще-ние на рассто-янии не менее 300 м от про-мышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загряз-нения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 2,2 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие на обособленных участках | На расстоя-нии не более 300 м от по-жарных депо |
| Дома-интернаты для детей-инвали-дов, место | 3 | То же | То же | То же |
| Спортивные залы, м2 площади пола | 60 | То же | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, м2 зеркала воды | 20-25 |  | Отдельно стоящие |  |
| Детские и юноше-ские спортивные школы, учащиеся | 10 | По заданию на проектирование | То же |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | Встроенные |  |
| Детские библиоте-ки, объект | 1 на 6-10 школ (4-7 тыс. учащихся и дошкольников) |  | То же |  |
| Бани, место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | Отдельно стоящие |  |
| Пожарное депо | 0,2-0,4 в зависимости от территории (НПБ 101-95, НПБ 201-96) | 0,5-2 га | То же | 3 000 |

Примечания:

1 При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50 % микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

2 При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение 11

Рекомендуемое

Показатели минимальной плотности застройки площадок

промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Химическая промышленность | Горно-химической промышленности | 28 |
|  | Азотной промышленности | 33 |
|  | Фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 32 |
|  | Хлорной промышленности | 33 |
|  | Прочих продуктов основной химии | 33 |
|  | Синтетических волокон | 50 |
|  | Синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | Изделий из пластмасс и резины | 50 |
|  | Лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | Продуктов органического синтеза | 32 |
| Черная металлургия | Обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн. т/год: |  |
|  | 5-20 | 28 |
|  | более 20 | 32 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью, млн. т/год: |  |
|  | до 3 | 22 |
|  | более 3 | 27 |
|  | Ремонтные и транспортные (рудников при открытом способе разработки) | 27 |
|  | Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки | 30 |
|  | Коксохимические: |  |
|  | без обогатительной фабрики | 30 |
|  | с обогатительной фабрикой | 28 |
|  | Метизные | 50 |
|  | Ферросплавные | 30 |
|  | Трубные | 45 |
|  | По производству огнеупорных изделий | 32 |
|  | По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | 28 |
|  | По разделка лома и отходов черных металлов | 25 |
| Цветная металлургия | Алюминиевые | 43 |
|  | По обработке цветных металлов | 45 |
| Бумажная промышленность | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Энергетическая промышленность | Электростанции мощностью более 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |
|  | Электростанции мощностью до 2000 МВт: а) без градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | б) при наличии градирен: |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | Теплоэлектроцентрали при наличии градирен: а) мощностью до 500 МВт: на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт: на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт: на твердом топливе | 29 |
|  | на газомазутном топливе | 30 |
| Тяжелое машиностроение | Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования | 50 |
|  | Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу | 50 |
|  | Электрических кранов | 50 |
|  | Подъемно-транспортного оборудования | 52 |
|  | Лифтов | 65 |
|  | Подвижного состава железнодорожного транспорта | 50 |
|  | Ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта | 40 |
| Электротехни-ческая промышленность | Электродвигателей | 52 |
|  | Высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | Трансформаторов | 45 |
|  | Кабельной продукции | 45 |
|  | Электроламповые | 45 |
|  | Электроизоляционных материалов | 57 |
|  | Аккумуляторные | 55 |
|  | Полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромыш-ленность | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2: до 100 | 50 |
|  | более 100 | 55 |
| Электронная промышленность | Электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 60 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных | 55 |
|  | многоэтажных | 50 |
| Станкостроение | Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | Кузнечно-прессового оборудования | 55 |
|  | Инструментальные | 60 |
|  | Искусственных алмазов, абразивных материалов и | 50 |
|  | инструментов из них |  |
|  | Литья | 50 |
|  | Поковок и штамповок | 50 |
|  | Сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | Изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Приборостроение | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 | 50 |
|  | б) то же, более 100 тыс. м2 | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Строительное и дорожное машиностроение | Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов | 50 |
|  | Средств малой механизации | 63 |
|  | Оборудования для мелиоративных работ | 55 |
|  | Коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой и комбикормовой промышленности | 55 |
|  | Технологического оборудования для торговли и общественного питания | 57 |
|  | Бытовых приборов и машин | 57 |
| Лесная и деревообраба-тывающая промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 28 |
|  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 | 23 |
|  | более 400 | 20 |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | Древесно-стружечных плит | 45 |
|  | Фанеры | 47 |
|  | Мебельные | 53 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Легкая промышленность | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | Текстильные фабрики, размещенные а одноэтажных корпусах, при общей площади |  |
|  | главного производственного корпуса, тыс. м2: до 50 | 55 |
|  | свыше 50 | 60 |
|  | Текстильной галантереи | 60 |
|  | Верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  | Швейно-трикотажные | 60 |
|  | Швейные | 55 |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные | 50 |
|  | двухэтажные | 45 |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | Кожгалантерейные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | Меховые и овчинно-шубные | 55 |
|  | Обувные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | Фурнитуры | 52 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | Кондитерских изделий | 50 |
|  | Растительного масла производственной мощностью, т переработки семян в сутки: до 400 | 33 |
|  | более 400 | 35 |
|  | Маргариновой продукции | 40 |
|  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  | Парфюмерно-косметических изделий | 40 |
|  | Пива и солода | 50 |
|  | Этилового спирта | 50 |
|  | Водки и ликероводочных изделий | 50 |
|  | Ферментация табака | 41 |
| Мясомолочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 | 36 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | более 5 | 42 |
|  | Молочных консервов | 45 |
|  | Сыра | 37 |
| Микро-биологическая промышленность | Гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 |
| Заготовительная промышленность | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | Ремонтные предприятия: грузовых автомобилей | 60 |
|  | тракторов | 56 |
|  | строительных машин | 63 |
|  | Замочно-скобяных изделий | 61 |
|  | Художественной керамики | 56 |
|  | Художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | Игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | Игрушек из металла | 61 |
|  | Швейных изделий: в зданиях до двух этажей | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность строительных материалов | Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. м3/год: 120 | 45 |
|  | 200 | 50 |
|  | Железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. м3/год | 40 |
|  | Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. м3/год: 40 | 50 |
|  | 100 | 55 |
|  | Железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощностью до 50 тыс. м3/год | 55 |
|  | Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | Силикатного кирпича | 45 |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | Керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м 3/год: 600-1600 | 27 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитоби-тумных плит) при применении в качестве топлива: природного газа | 55 |
|  | мазута (угля) | 50 |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | Извести | 30 |
|  | Известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
|  | Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  | Хозяйственной стеклянной посуды и хрустальных изделий | 43 |
|  | Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
|  | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  | Стальных конструкций для мостов | 45 |
|  | Алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | По ремонту строительных машин | 63 |
|  | Опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | Опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 40 |
|  | Гаражи: на 150 автомобилей | 40 |
|  | на 250 автомобилей | 50 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | Централизованного восстановления двигателей | 65 |
|  | Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 45 |
|  | 50 | 51 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 50 |
|  | 50 | 55 |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: 100 | 50 |
|  | 300 | 55 |
|  | 500 | 60 |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300 | 52 |
|  | 500 | 55 |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут | 55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | 25 | 30 |
|  | 50 | 40 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
|  | Дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | Дорожные участки | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | Дорожно-строительное управление | 40 |
|  | Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год: 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | 120 | 51 |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | 120 | 48 |
|  | Битумные базы: прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | Базы песка | 48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Бытовое обслуживание | Специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 м2: по изготовлению и ремонту одежды, ремонту | 60 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | телерадиоаппаратуры |  |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Геологоразведочное хозяйство | Базы производственные и материально-технического снабжения | 40 |
|  | Производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым объемом работ, тыс. м, до |  |
|  | 20 50 100 | 40 45 50 |
|  | Производственные базы геологоразведочных эекспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: до 500 | 32 |
|  | более 500 | 35 |
|  | Производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб., до: 400 | 32 |
|  | 500 | 35 |
|  | Наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без обогатительной фабрики мощностьб до 200 тыс. т в год | 26 |
|  | Обогатительны мощностью до 30 тыс. т в год | 25 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 20 |
| Газовая промышленность | Компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  | Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |
| Нефтехимическая промышленность | Сажевой промышленности | 32 |
|  | Шинной промышленности | 55 |
|  | Промышленности резинотехнических изделий | 55 |
| Полиграфическая промышленность | Газетно-журнальные, книжные | 50 |

Примечания:

1 Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2 Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3 Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4 Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятии машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заго-товительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

# Приложение 12

# Рекомендуемое

# НОРМЫ  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

# I Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые

# нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечания:

1 Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3 Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55 % этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

# 6 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 000 000 человек допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами Государственного надзора.

# II Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми нагревате-лями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим водоснабжени-ем, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автомати-ческими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматичес-кими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматичес-кими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрика-тах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работа-ющими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1 т |  | 6700 |
| рыбные | 1 т |  | 6400 |
| овощные | 1 т |  | 4400 |
| кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимос-ти бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и | 1 посетитель |  | 290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ополаскиванием в душе: |  |  |  |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | 3-6 |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2 Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3 Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

5 Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Приложение 13

Рекомендуемое

# НОРМЫ  ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

| Укрупненный показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади | Удельный расход тепла на расчетный период, ккал/час/м2 (Вт/м) |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 85,00 (98,00) |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 40,70 (47,30) |
| Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 54,86 (63,79) |
| Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,00 (16,27) |
| Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 194,60 (225,33) |

Приложение 14

Рекомендуемое

# НОРМЫ  ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

I Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства городских округов и поселений | Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские округа и поселения, не оборудо-ванные стационарными электроплитами: |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Городские округа и поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата): |  |  |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1350 | 4400 |

II Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Категории городских округов и поселений | Городские округа и поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВтч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВтч/чел. в год |
| Крупнейший | 2040 | 2520 |
| Крупный | 1870 | 2310 |
| Большой | 1700 | 2100 |
| Средний | 1530 | 1890 |
| Малый | 1360 | 1680 |

Примечания:

1 Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребле-ние жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2 При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты:

- для больших городов – 1,18;

- для средних городов – 1,14.

III Удельные расчётные электрические нагрузки районов многоэтажной жилой застройки

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельная расчётная электрическая нагрузка, Вт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций |  | на шинах 10 кВ питающих центров |  |
|  |  | жилых и общественных зданий | преимущест-венно жилых зданий | - | отнесённая на одного жителя, кВт/чел |
| Новые районы многоэтажной застройки | Преимущественно жилищный фонд социального использования | 34,9 | 26,5 | 24,1 | 0,45 |
|  | Преимущественно частный жилищный фонд | 29,0 | 21,0 | 20,5 | 0,50 |
| Реконструируемые районы | - | 46,1 | 19,5 | 30,0 | 0,81 |

IV Удельные расчётные электрические нагрузки жилых зданий

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельные расчётные электрические нагрузки квартир, кВт/квартира |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество квартир в жилом здании |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Новые районы многоэтажной застройки | Государственный и муниципальный жилищный фонд социального исполь-зования, жилые ячейки общежитий | 1,41 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,12 |
|  | Частный жилищный фонд | 1,55 | 1,41 | 1,32 | 1,28 | 1,23 |
| Реконструируемые районы | - | 2,06 | 1,89 | 1,77 | 1,72 | 1,67 |

Приложение 15

Обязательное

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зави-симости от Тм 2) | по расчету в зави-симости от Тх 3) |
|  | - недостаточно защищенные воды | не менее 50 м | то же | то же |
|  | б) водозаборы при искусст-венном пополнении запа-сов подземных вод, в том числе инфильтраци-онные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 м не менее 100 м 1) | то же | то же |
| 2 | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению не менее 200 м; | - вверх по течению по расчету; | - совпадают с гра-ницами II пояса; |
|  |  | - вниз по течению не менее 100 м; | - вниз по течению не менее 250 м; | - совпадают с гра-ницами II пояса; |
|  |  | - боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени | - боковые, не менее: при равнинном рельефе - 500 м; при пологом склоне - 750 м; при крутом склоне - 1000 м | - по линии водораз-делов в пределах 3 - 5 км, включая при-токи |
|  | б) водоемы (водохранили-ща, озера) | не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени | 3 - 5 км во все сто-роны от водозабора или на 500 - 1000 м при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3 | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы санитарно-защитной полосы - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м 4); - от водонапорных бешен - не менее 10 м 5); - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора 6), насосные станции и др.) - не менее 15 м; - от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |  |  |

Примечания:

1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2) При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

5) По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7) Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Приложение 16

Рекомендуемое

Показатели минимальной плотности застройки площадок

сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50-60 % |  |
|  | на 400 коров | 51*/45 |
|  | на 800 коров | 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |
|  | на 400 коров | 51/45 |
|  | на 800 коров | 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50,60 и 90 % |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |
|  | на 800 и 1200 коров | 52**/35 |
|  | Доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6000 скотомест | 45 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | на 6000 скотомест | 46 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | Племенные |  |
|  | Молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  | на 3000 скотомест | 54 |
| Свиновод-ческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | на 8000 голов | 43 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |  |
|  | на 2000 голов | 32 |
|  | на 4000 голов | 37 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцевод-ческие | Размещаемые на одной площадке |  |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | на 2500 маток | 55 |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 маток | 66 |
|  | на 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  | Шубные |  |
|  | на 1200 маток | 56 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада |  |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 голов | 60 |
|  | Мясо-шерстно-молочные |  |
|  | на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  | Шубные |  |
|  | на 1600 голов | 67 |
| Козовод-ческие | Пуховые |  |
|  | на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные |  |
|  | на 3600 голов | 64 |
| Коневод-ческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицевод-ческие | Яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Бройлерные |  |
|  | на 3 млн. бройлеров: | 27***/43 |
|  | Утиные |  |
|  | на 65 тыс. утят | 31 |
|  | Племенные |  |
|  | Яичного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводчес-кие и кроли-ководческие | Звероводческие | 21 |
|  | Кролиководческие | 22 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 га | 41 |
| По ремонту сельско-хозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты технического обслуживания |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой – при хранении в скирдах.

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных.

Примечания:

1 Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2 Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в про-центах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3 В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке пред-приятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4 В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Приложение 17

Обязательное

Классификация и санитарно-защитные зоны для объектов сельскохозяйственного назначения

I Сельскохозяйственные производства и объекты

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1 Свиноводческие комплексы.

2 Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год.

3 Комплексы крупного рогатого скота.

4 Открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Свинофермы до 12 тыс. голов.

2 Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка.

3 Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

4 Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

5 Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

6 Закрытые хранилища навоза и помета.

7 Склады дня хранения ядохимикатов свыше 500 т.

8 Производства по обработке и протравлению семян.

9 Склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

2 Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

3 Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн.бройлеров.

4 Площадки для буртования помета и навоза

5 Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

6 Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта).

7 Кролиководческие фермы.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1 Тепличные и парниковые хозяйства.

2 Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

3 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).

4 Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

5 Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

6 Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

7 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

8 Склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1 Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2 Материальные склады.

3 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

II Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц

| Норма, м | Поголовье |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролико-матки | нутрии, песцы | птица | лошади |
| 15 | до 5 | 2 (5) | 15 | 20 | 5 | 50 | 5 |
| 25 | 15 | 8 (15) | 25 | 50 | 15 | 75 | 15 |
| 52 | 50 | 30 (50) | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| 100 | 100 | 50 (150) | 250 | 200 | 100 | 500 | 250 |

III Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животновод-ческих комплексов (от производственных корпусов)

| Наименование | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра, мощностью: - до 12 т/сут - более 12 т/сут | 50 100 |
| Цеха по переработке мяса, птицы мощностью: - до 10 т/сут - более 10 т/сут | 300 1000 |
| Цеха по переработке овощей, фруктов | 100 |
| Склады зерна, овощей, фруктов | 50 |

Приложение 18

Рекомендуемое

Нормы расчета санаторно-курортных и оздоровительных учреждений и комплексов учреждений отдыха и туризма

Таблица 1

| Наименование комплекса учреждений | Вместимость, мест | Размер земельного участка, м2/место |
| --- | --- | --- |
| Санаторное лечение |  |  |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для взрослых | 2000-5000 | 125-150 |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для детей | 1000-2000 | 145-170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 500-1000 | 150 125 |
| Санаторий для туберкулезных больных | по заданию на проектирование | 200 |
| Санаторий для детей | по заданию на проектирование | 200 |
| Длительный отдых |  |  |
| Лесоозерные и приречные комплексы учреждений | 3000-5000 | 100 |
| Дома отдыха и пансионаты | до 500 500-1000 | 130 120 |
| Мотели | 500-1000 | 75-100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500-1000 | 50-75 |
| Сезонный и смешанный отдых |  |  |
| Кемпинги | до 500 500-1000 | 150 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до1000 1000-2000 | 110 100 |
| Детский отдых |  |  |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 400 800 1600 | 200 175 150 135 |

Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации

Таблица 2

| Сооружения | Количество и площадь сооружений (шт./м2) при вместимости учреждения и общей площади участка, под физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120* | 160 | 240 | 360 | 400 | 480 | 560 | 800 |
|  | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | 8000 | 9600 | 11200 | 16000 |
| Площадка для волейбола | 1/360 | 1/360 | 1/360 | 2/720 | 2/720 | 2/720 | 3/1080 | 4/1440 |
| Площадка для бадминтона | 1/120 | 1/120 | 2/240 | 3/360 | 4/480 | 4/480 | 5/560 | 6/720 |
| Площадка для настольного тенниса | 1/72 | 1/72 | 2/144 | 3/216 | 4/288 | 4/288 | 5/360 | 6/432 |
| Место для прыжков в высоту | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 |
| Место для прыжков в длину | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 |
| Прямая беговая дорожка | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 |
| Площадка для легкой атлетики | - | - | - | - | - | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Дорожка для здоровья | 1/600 | 1/600 | 1/800 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 2/1200 | 2/1200 |
| Площадка для игровых видов спорта (комбинированная) | - | - | - | - | 1/1032 | 1/1032 | 1/1032 | - |
| Площадка для волейбола и баскетбола (комбинированная) | - | - | - | 1/558 | - | - | - | 2/1116 |
| Площадка для спортивных игр и метаний | - | - | - | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | - |
| Спорт ядро с легкоатлетической площадкой и беговой дорожкой 333,3 м | - | - | - | - | - | - | - | 1/8500 |
| Футбольное поле | 1/2400 | 1/2400 | 1/2400 | - | - | - | - | - |
| Теннисный корт с учебной стенкой | - | - | - | - | - | - | 1/840 | 1/840 |
| Теннисный корт | - | - | - | 1/648 | 1/648 | 1/648 | - | 1/648 |
| Площадка для катания на роликовых коньках и досках | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 2/800 | 1/800 |

* В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего участка оздоровительного учреждения

Приложение 19

Обязательное

Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1 Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

2 Поля ассенизации и поля запахивания

3 Скотомогильники с захоронением в ямах

4 Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов

5 Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышлен-ных отходов

6 Крематории, при количестве печей более одной

7 Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1 Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год

2 Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов

3 Скотомогильники с биологическими камерами

4 Сливные станции

5 Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается)

6 Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1 Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1 Мусороперегрузочные станции

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1 Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища

Приложение 20

Рекомендуемое

Категории территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства

| Категория территорий | Пригодность территории для застройки | Горно- и инженерно-геологические условия строительства |  |  | Особые условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие горных выработок | горные работы в период эксплуатации объекта | деформации земной поверхности соответствуют группе территорий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пригодная для застройки - неподрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Не планируются | - | Наличие под территорией непро-мышленных полезных ископаемых |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  |  | Полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной по-верхности закончился или подра-ботка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов |
| 2 | Пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | II-IV; IIк-IVк | Отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопле-ния и подтопления; выходов крутопадающих тектони-ческих нарушений и выходов осе-вых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | III-IV; IIIк-IVк |  |
| 3 | Ограниченно пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | То же | I, Iк | То же |
|  |  | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | деформации превы-шают максималь-ные величины для групп I и Iк | Имеются участки территорий с дефор-мациями большими, чем для групп I и Iк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Непригодная для застройки | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | Планируются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от группы | Возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от планирования горных работ |  | То же |
|  |  | Имеются подготовительные выра-ботки, стволы и шурфы, имеющие выход на земную поверхность, когда в зоне их влияния возможно образование провалов | Независимо от развития горных работ |  | Возможны провалы земной поверхности вокруг выработок |
|  |  | Независимо от наличия старых горных выработок | Планируются |  | Имеются участки территорий: воз-можного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопа-дающих тектонических наруше-ний; выходов осевых поверхнос-тей синклинальных складок; возможного образования оползней |
| 5 | Временно непригодная для застройки | Непригодные к застройке территории 4-й категории, которые по мере отработки запасов или проведения соответствующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю категории условий строительства |  |  | - |

Приложение 21

Рекомендуемое

Масштабы выполнения графических материалов при разработке документов территориального планирования

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Масштаб | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |
| 1.1 | Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. Графические материалы в составе схемы разрабатываются в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 1 000 000 – 1 : 500 000 | п. 6 разд. 3.1.3 СНиП 11-04-2003 при территории объекта градо-строительного планирования – субъекта Российской Федера-ции – свыше 100,0 тыс. кв. км графические материалы выпол-няются в масштабе 1 : 1 000 000 – 1 : 500 000 |
| II | Документы территориального планирования муниципальных образований |  |  |
| 2.1 | Схема территориального планирования муниципального района. Графические материалы в составе схемы разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 1, 4, 7-9 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 50 000 – 1 : 25 000 | п. 8 разд. 3.1.4 СНиП 11-04-2003 |
| 2.2 | Генеральный план городского округа, поселения. Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 6, 9-11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 25 000 – 1 : 10 000 (для городских округов, поселений с числен-ностью населения 500 тыс. чел. и более) 1 : 10 000 – 1 : 5 000 (при численности населе-ния 100-500 тыс. чел.) | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 2.3 | Генеральный план населенного пункта, входящего в состав городского округа, поселения (городского и сельского). | 1 : 10 000 – 1 : 5 000 (при численности населе- | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 6, 9-11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ния 10-100 тыс. чел.)1 : 2 000 (при численности населе-ния менее 10 тыс. чел.) |  |
| III | Документы, разрабатываемые для частей территорий (элементов планировочной структуры, иных элементов) городских округов, городских поселений, населенных пунктов |  |  |
| 3.1 | Проект планировки. Графические материалы в составе проекта планировки разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 : 2 000 – 1 : 1 000 | п. 4 разд. 3.2.1 СНиП 11-04-2003 |

Примечания:

1 Площадь Республики Башкортостан составляет 143 600 км2.

2 Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать кондиции масштаба принятого для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.

3 Масштаб дополнительных графических материалов при разработке схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов, обосновывающих проектные решения, определяются заданием на разработку данных документов заказчиком.

Приложение 22

Обязательное

Список населенных пунктов Республики Башкортостан, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет

| Название населенных пунктов Республики Башкортостан | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | - | - | 6 |
| Аскарово | - | - | 6 |
| Баймак | - | - | 6 |
| Белорецк | - | - | 6 |
| Бурибай | - | - | 6 |
| Верхние Киги | - | - | 6 |
| Верхний Авзян | - | - | 6 |
| Воскресенское | - | - | 6 |
| Ермолаево | - | - | 6 |
| Зирган | - | - | 6 |
| Инзер | - | - | 6 |
| Исянгулово | - | - | 6 |
| Ишимбай | - | - | 6 |
| Кананикольское | - | - | 6 |
| Караидельский | - | - | 6 |
| Красноусольский | - | - | 6 |
| Кумертау | - | - | 6 |
| Ломовка | - | - | 6 |
| Маячный | - | - | 6 |
| Мелеуз | - | - | 6 |
| Месягутово | - | - | 6 |
| Миндяк | - | - | 6 |
| Мраково | - | - | 6 |
| Мурсалимкино | - | - | 6 |
| Новобелокатай | - | 6 | 7 |
| Первомайский | - | - | 6 |
| Салават | - | - | 6 |
| Сибай | - | - | 6 |
| Тирлянский | - | - | 6 |
| Тубинский | - | - | 6 |
| Тукан | - | - | 6 |
| Улу-Теляк | - | - | 6 |
| Учалы | - | - | 6 |
| Юмагузино | - | - | 6 |

Приложение 23

Обязательное

Порядок согласованиЯ

размещения (реконструкции) объектов капитального строительства

в районах аэродромов и на других территориях Республики Башкортостан для обеспечения безопасности полетов воздушных судов

Введение

Порядок согласования размещения (реконструкции) объектов капитального строительства в районах аэродромов и на других территориях Республики Башкортостан для обеспечения безопасности полетов воздушных судов (далее – Порядок) разработан в целях выполнения при осуществлении градостроительной деятельности требований Воздушного кодекса Российской Федерации.

Порядок содержит оптимизированный порядок согласования размещения (реконструкции) объектов капитального строительства согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства Российской Федерации,  утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 года № 1084, и Инструкции по подготовке и представлению нормативных и служебных документов, регламентирующих порядок использования воздушного пространства в зоне ответственности командира войсковой части 10866, утвержденной приказом командира войсковой части 10866 от 26 декабря 2005 года № 633а.

Размещение в районах аэродромов зданий и сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано в соответствии с настоящим Порядком, разработанным в соответствии с требованиями обязательного приложения 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1 Термины, определения и состав объектов

1.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

район аэродрома – часть воздушного пространства над территорией земной поверхности установленных размеров, предназначенная для организации и выполнения аэродромных полётов;

контрольная точка аэродрома – точка с установленными географическими координатами и абсолютной высотой и располагающаяся вблизи геометрического центра аэродрома:

при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в её центре;

при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП;

высота объекта – высота, определяемая от точки на земной (водной) поверхности, расположенной непосредственно под геометрическим центром основания объекта, до высшей точки этого объекта;

высота рельефа – абсолютная высота рельефа местности относительно уровня Балтийского моря;

уровень аэродрома – абсолютная высота контрольной точки аэродрома (далее – КТА).

1.2 К объектам связи, применительно к настоящему Порядку, относятся:

- башни и антенно-мачтовые сооружения радиорелейной и другой технологи-ческой связи;

- вышки сотовой связи;

- антенно-мачтовые сооружения сотовой связи, расположенные на крышах высотных зданий и сооружений;

- антенно-мачтовые сооружения по представлению услуг по эфирной теле- и радиотрансляции;

- телевизионные башни, антенно-мачтовые сооружения телевизионных ретрансляторов республиканских радиопередающих центров;

- другие высотные объекты связи.

1.3 К предприятиям и сооружениям, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов, относятся:

- газо- и нефтеперерабатывающие заводы;

- газо- и нефтехранилища, линейно-производственные диспетчерские станции;

- автозаправочные станции.

1.4 К объектам высотой 50 м и более относятся в числе других объектов факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более с учётом максимально возможной высоты выброса пламени.

2 Условия размещения и порядок согласования

2.1 На территории Республики Башкортостан статус аэродрома имеют аэродромы «Уфа», «Уфа (Забельский)», «Кумертау», «Магнитогорск».

2.2 Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – менее 15 км от КТА места выбросов пищевых отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

2.3 Согласованию со старшим авиационным начальником соответствующего аэродрома, с начальниками соответствующих районного и зонального центра единой системы организации воздушного движения (далее – ЕС ОрВД), с руководителем Приволжского межрегионального управления федеральной аэронавигационной службы, с командиром войсковой части 10866 (5 армия ВВС и ПВО) подлежит размещение и реконструкция:

а) в радиусе 10 км от КТА – всех объектов;

б) в радиусе 50 км от КТА и в районе аэродрома:

- объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома, а на территории городского округа город Уфа – объектов высотой 50 м и более относительно высоты рельефа в месте размещения;

- объектов связи, высоковольтных линий электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости;

- вантовых мостов с пилонами.

- взрывоопасных объектов.

2.4 С начальниками соответствующих районного и зонального центра ЕС ОрВД и с командиром войсковой части 10866 следует согласовывать размещение и реконструкцию на всей территории Республики Башкортостан (вне районов аэродромов и далее, чем в 50 км от КТА):

- объектов высотой 50 м и более относительно высоты рельефа в месте размещения;

- объектов связи, высоковольтных линий электропередачи, других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств.

Определение зоны ответственности районного и зонального центра ЕС ОрВД производится уполномоченной организацией, выполняющей оценку расположения объектов капитального строительства и их влияния на безопасность полетов воздушных судов (далее – оценка расположения).

2.5 Оценка расположения проводится перед согласованием. Для её проведения следует направлять сведения об объекте капитального строительства (реконструкции) в уполномоченную организацию, выполняющую данные работы.

Сведения об объекте направляются по форме приложения А с приложением ситуационного плана в масштабе не менее 1 : 200 000 с нанесенным на нем объектом, а для линий электропередач – в масштабе не менее 1 : 1 000 000, выданного геодезической организацией, генеральный план в масштабе 1 : 500, вид (виды) и вертикальный разрез в масштабе 1 : 200.

2.6 На согласование следует направлять сведения об объекте капитального строительства (реконструкции) и заключение об оценке расположения.

К материалам, направляемым на согласование, следует прилагать справку о согласовании по форме приложения Б.

2.7 Согласование проводится, как правило, последовательно: с аэродромом, районным центром ЕС ОрВД, с зональным центром ЕС ОрВД, с Приволжским межрегиональным управлением федеральной аэронавигационной службы, с войсковой частью 10866.

2.8 Не позднее 10 дней после окончания строительства (реконструкции, демонтажа) следует представлять сведения о наименовании и фактической высоте построенного (реконструированного) объекта и сведения о наименовании и географических координатах демонтированного объекта войсковой части 10866, Приволжскому межрегиональному управлению федеральной аэронавигационной службы, ООО «Информавиасервис».

2.9 В процессе согласования может быть принято решение о возможности согласования размещения (реконструкции) объекта с отступлением от требований норм годности аэродромов, если такие отступления компенсируются введением мер, обеспечивающих необходимый уровень безопасности полётов. В этом случае материалы согласовываются с оформлением протокола постоянно действующей на аэродромах комиссии с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность полётов.

2.10 Согласование на размещение (реконструкцию) объектов действует в течение 5 лет.

2.11 Разрешение споров при проведении согласования производится зональными межведомственными комиссиями по использованию воздушного пространства Российской Федерации.

Приложение А

(обязательное)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

________________________________________________________________________

(наименование организации, выполняющей работы по оценке расположения)

# Заявка на проведение оценки расположения

# объекта капитального строительства (реконструкции)

Полное наименование предприятия (организации) _________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________________________

Действует на основании: ______________________________________________________________

Почтовый адрес ______________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

### Контактное лицо _____________________________________________________________________

### (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

### Наименование объекта ________________________________________________________________

Адрес, район размещения объекта ______________________________________________________

### Сведения о размещении объекта:

| Наименование объекта (части объекта) | Географические координаты СК-42 WGS-84 (нужное подчеркнуть) |  | Высота объекта, м | Высота рельефа в месте разме-щения,м | Сведения о планируемой маркировке и светоограждении | Стадия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |

Примечания:

1 Заявка представляется на фирменном бланке организации.

2 Все планы должны быть заверены печатями и подписью ответственного исполнителя.

3 При размещении мостов указываются координаты начала, конца моста и пилонов.

4 В сведениях о стадии строительства указывается: «размещение», «реконструкция».

Приложение:

1 Ситуационный план в масштабе не менее 1 : 500 000 с нанесенным на нём объектом, а для линий электропередач и подобных сооружений – в масштабе не менее 1 : 1 000 000, выданный геодезической организацией.

2 Генеральный план в масштабе 1 : 500, вид (виды) и вертикальный разрез в масштабе 1 : 200.

3 Пояснительная записка с обоснованием необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4 Разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств с данными об условиях их эксплуатации (для сотовых компаний и других организаций связи).

______________________________      _____________________   ____________________________

Должность руководителя		              Подпись                    Инициалы имени и отчества, фамилия

Приложение Б

(обязательное)

Форма справки о согласовании

размещения (реконструкции) объекта

Справка о согласовании

____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________

(месторасположение объекта)

| Наименование уполномоченного органа / должностное лицо | Воинское звание | Дата | Подпись | Инициалы имени и отчества, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковая часть 10866: |  |  |  |  |
| Начальник авиации |  |  |  |  |
| Главный штурман |  |  |  |  |
| Начальник службы безопасности полетов |  |  |  |  |
| Начальник службы аэронавигационной информации |  |  |  |  |
| Наименование организации | Должность | Дата | Подпись | Инициалы имени и отчества, фамилия |
| Приволжское межрегиональное управление федеральной аэронавигационной службы | Руководитель |  |  |  |
| ______________________ (наименование) зональный центр ЕС ОрВД | Начальник |  |  |  |
| ______________________ (наименование) районный центр ЕС ОрВД | Начальник |  |  |  |
| Аэродром «____________________» (наименование) | Старший авиационный начальник |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Координаты районов аэродромов,

координаты и высота контрольных точек аэродромов

Аэродром «Уфа»

| Район аэродрома Шафраново (г.т. 53°59' с.ш. 54°46' в.д.) Кандры (г.т. 54°33' с.ш. 54°08' в.д.) Чекмагуш (г.т. 55°08' с.ш. 54°40' в.д.) Москово (г.т. 55°19' с.ш. 55°06' в.д.) Красный Восход (г.т. 54°58' с.ш. 57°03' в.д.) Субхангулово (г.т. 54°14' с.ш. 57°13' в.д.) Толпарово (г.т. 54°02' с.ш. 57°07' в.д.) Красноусольский (г.т. 53°56' с.ш. 56°29' в.д.) Шафраново (г.т. 53°59' с.ш. 54°46' в.д.) | Контрольная точка аэродрома г.т. 54°33,4' с.ш. 55°52,5' в.д. абсолютная высота +137 м |
| --- | --- |

Аэродром «Уфа (Забельский)»

| Район аэродрома Карюгино (г.т. 54°52' с.ш. 55°56' в.д.) г.т. 54°54' с.ш. 56°02' в.д. по правому берегу р. Белая до г.т. 54°44' с.ш. 55°53' в.д. Миловка (г.т. 54°46,7' с.ш. 54°49,8' в.д.) Михайловка (г.т. 54°48,4' с.ш. 55°49,7' в.д.) Карюгино (г.т. 54°52' с.ш. 55°56' в.д.) | Контрольная точка аэродрома г.т. 54°49' с.ш. 55°57' в.д. абсолютная высота +91,6 м |
| --- | --- |

Район аэродрома «Кумертау»

| Район аэродрома Зирган (53°13' с.ш. 55°55' в.д.) г.т. 53°10' с.ш. 56°40' в.д. г.т. 52°55' с.ш. 56°40' в.д. Новознаменская-2 (52°41' с.ш. 56°02' в.д.) Новотаймасово (52°46' с.ш. 55°28' в.д.) Верхнеяушево (53°10,5' с.ш. 55°17' в.д.) Зирган (53°13' с.ш. 55°55' в.д.) | Контрольная точка аэродрома г.т. 52º50,8' с.ш. 55º49,4' в.д. абсолютная высота +252 м |
| --- | --- |

Район аэродрома «Магнитогорск»

| Район аэродрома территория в радиусе 45 км от контрольной точки аэродрома | Контрольная точка аэродрома г.т. 53°23'36'' с.ш. 58°45'24'' в.д. абсолютная высота +436,25 м |
| --- | --- |

Примечание:

Аэродромы «Уфа», «Уфа (Забельский)» и «Кумертау» расположены в границах ответственности Оренбургского районного центра ЕС ОрВД, аэродром «Магнитогорск» – Челябинского районного центра ЕС ОрВД.

Аэродромы «Уфа», «Уфа (Забельский)» и «Кумертау» расположены в границах ответственности Самарского зонального центра ЕС ОрВД, аэродром «Магнитогорск» – Екатеринбургского зонального центра ЕС ОрВД.

407