Общество с ограниченной ответственностью

“ Г Е О И З Ы С К А Н И Я ”

Свидетельство СРО № 542 от 21.07.2016г.

Экз. № _____

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ,

ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ТУКАЕВА, МЕНДЕЛЕЕВА, КОЧЕТОВА,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ХИМИКОВ, СУВОРОВА,

С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГАЗОПРОВОДОВ)

(1 ЭТАП)

2017

ЗАКАЗЧИК

Филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

в г. Стерлитамаке

___________________________________

_________________  /                              /

подпись

«_____» _______________ 2017г.

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО «Геоизыскания»

_________________  / Фатин П.Ю./

подпись

«_____» _______________ 2017г.

МП

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ,

ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ТУКАЕВА, МЕНДЕЛЕЕВА, КОЧЕТОВА,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ХИМИКОВ, СУВОРОВА,

С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГАЗОПРОВОДОВ)

(1 ЭТАП)

РАССМОТРЕНО

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства г.Стерлитамак

_________________  / Винклер Н.М./

подпись

«_____» _______________ 2017г.

МП

2017

Содержание тома

| Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 5208- ППТ-ПМТ СД | Состав документации ППТ и ПМТ | 2 |
| 5208-ППТ-ПМТ-С | Содержание тома | 3 |
|  | Проект планировки территории. Основная часть. |  |
| 5208–ППТ-ОЧ-ТЧ | Текстовая часть |  |
| 1.1 | Общие положения проекта планировки территории | 6 |
| 1.2 | Цели и задачи проекта планировки территории | 7 |
| 1.3 | Характеристика линейного объекта и его охранной зоны | 8 |
| 1.4 | Физико-географическая характеристика территории | 10 |
| 1.5 | Проектные решения, необходимые для освоения территории | 11 |
| 1.6 | Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта | 18 |
|  | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. |  |
| 5208–ППТ-МО-ТЧ | Текстовая часть |  |
| 2.1 | Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта | 19 |
| 2.2 | Размещение территории проектирования в планировочной структуре населенного пункта | 20 |
| 2.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 21 |
| 2.4 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. Охрана окружающей среды | 22 |
| 2.5 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории | 25 |

|  | Проект межевания территории. Основная часть. |  |
| --- | --- | --- |
| 5208–ПМТ-ОЧ-ТЧ | Текстовая часть |  |
| 3.1 | Общие положения проекта межевания территории | 26 |
| 3.2 | Цели и задачи проекта межевания территории | 27 |
| 3.3 | Информация о земельных участках | 27 |
| 3.4 | Описание предлагаемых проектных решений | 28 |
| 3.5 | Основные показатели по проекту межевания. Выводы | 33 |
|  | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. |  |
| 5208–ПМТ-МО-ТЧ | Текстовая часть |  |
| 4.1 | Обоснование принятых в проекте решений по формируемой полосе отвода для строительства линейного объекта | 34 |
| 4.2 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории | 34 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |
| А | Техническое задание на разработку документации по планировке территории | 36 |
| Б | Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 245 от 15.02.2017г. о подготовке документации по планировке территории по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, с целью размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) | 43 |
| В | Письма из отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак № 1568 от 17.08.2017г., № 1601 от 18.08.2017г о предоставлении информации о красных линиях | 45 |
| Г | Результаты инженерных изысканий с согласованиями инженерных служб | 48 |
| Д | Свидетельство СРО «О допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 542 от 21.07.2016г. | 56 |
| Е | Сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 59 |
|  | 2 |  |
| Ж | Техническое задание на разработку градостроительной документации по филиалу ПАО "Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке (приложение № 2 к договору № 5208) | 77 |
| И | Технические условия №2915 от 27.12.2016 г. подключения газопровода среднего и низкого давления к газораспределительной сети, выданное ОАО "Газпром газораспределение Уфа» | 80 |
|  | Графическая часть проекта планировки территории |  |
| 5208–ППТ-ОЧ-Г | Сводная схема расположения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) на кадастровом плане территории. Масштаб 1:2000 (1 лист) | 82 |
| 5208–ППТ-ОЧ-Г | Чертёж планировки территории. Масштаб 1:500 (5 листов) | 83 |
| 5208–ППТ-ОЧ-Г | Чертеж красных линий. Масштаб 1:500 (5 листов) | 86 |
| 5208–ППТ-МО-Г | «Карта планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры для размещения линейного объекта, на основе документа территориального планирования « Генерального плана городского округа город Стерлитамак» Масштаб 1:5000 (1 лист) | 89 |
| 5208–ППТ-МО-Г | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Масштаб 1:500 (5 листов) | 90 |
| 5208–ППТ-МО-Г | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, совмещенная со схемой организации улично-дорожной сети. Масштаб 1:500 (5 листов) | 93 |
|  | Графическая часть проекта межевания территории |  |
| 5208–ПМП-ОЧ-Г | Схема расположения образуемых земельных участков и частей земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, на кадастровом плане территории (1 лист) | 96 |
| 5208–ПМП-ОЧ-Г | Чертёж межевания территории. Масштаб 1:500 (5 листов) | 97 |
| 5208–ПМП-МО-Г | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Масштаб 1:500 (5 листов) | 100 |

3

  - Общие положения проекта планировки территории

Разработка документации проекта межевания территории по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, с целью размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) (1 этап) велась на основании договора №5208 от 14.06.2017г. заключённого между ООО «Геоизыскания» г. Рязань и ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Работа по разработке настоящей документации выполнялась на основании следующих исходных данных:

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории (приложение А).

- Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. № 245 от 15.02.2017г. о подготовке документации по планировке территории по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, с целью размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) (приложение Б).

- Документы территориального планирования (Генеральный план городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Правила землепользования и застройки городского округа город Стерлитамак).

- Письма из отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак № 1568 от 17.08.2017г., № 1601 от 18.08.2017г. о предоставлении информации о  красных линиях (приложение В).

- Результаты инженерных изысканий с согласованиями  инженерных служб (приложение Г).

- Сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), предоставленные на территорию проектирования (приложение Е).

- Технические условия №2915 от 27.12.2016 г. подключения газопровода среднего и низкого давления к газораспределительной сети, выданное ОАО "Газпром газораспределение Уфа» (приложение Ж).

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию и основные положения проекта включают в себя как графические, так и текстовые материалы. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка проекта межевания территории для данного объекта.

Графические материалы проекта планировки территории разработаны в системе координат МСК-02, на топографической основе масштаба 1:500, предоставленной заказчиком, с нанесённой трассой проектируемого газопровода низкого и среднего давления. Точность и система координат графических материалов, соответствует дальнейшему

проведению в отношении формируемых земельных участков государственного кадастрового учета.

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89».

- СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878.

Проект планировки территории выполнен в объеме, необходимом для определения размещения газопровода на соответствующей территории и служит основой для разработки проекта межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования с учетом инженерно-технических и юридических аспектов.

1.2   Цели и задачи проекта планировки территории

Цель и назначение работы по разработке документации по проекту планировки территории - выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития, зон планируемого размещения объектов строительства.

Для обеспечения поставленной цели, необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление территории, занятой линейным объектом;

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом;

- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых пересекают охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- выявление зон различного функционального назначения в соответствии с градостроительной документацией сельского поселения;

- определение архитектурно-планировочной структуры территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением красных линий;

- определение границ территорий общего пользования;

2

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

4

1.3   Положение о размещении объекта капитального строительства и его охранной зоны

3

Проектом предусматривается прокладка полиэтиленового газопровода низкого и среднего давления по ул. Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова,  Железнодорожная, Химиков, Суворова, г. Стерлитамак Республика Башкортостан. Согласно, технических условий №2915 от 27.12.2016г. (приложение И), строительство газопровода низкого и среднего давления разбито на 3 этапа. В данном проекте планировки рассматривается 1 этап строительства - по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова.

Участок газопровода низкого давления проходит от места врезки в существующий газопровод низкого давления по ул. Лесная, далее следует по ул. Социалистическая с отводом к ГРП № 1 в районе жилого дома № 11, затем по ул. Тукаева с отводом к ГРП № 26 в районе жилого дома № 15 по ул. Химиков, далее  по ул. Менделеева, Кочетова до ГРП № 47.

Участок газопровода среднего давления проходит от места врезки в проектируемый газопровод среднего давления ул. Лесная и далее параллельно проектируемому газопроводу низкого давления.

3

Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений, автомобильных дорог.

Ориентировочная проектная протяженность газопровода  составляет: среднего давления - 1938 м, низкого - 1938 м.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878, вдоль газопровода предусмотрена охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии по 2 метра с каждой стороны от газопровода, общей шириной 4м.

Площадь охранной зоны газопровода составляет 8179 м².

Сведения о границах охранной зоны в дальнейшем должны быть поставлены на кадастровый учёт.

Хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на использование земельных участков в охранной зоне газопроводов, устанавливаются в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей.

Линии размещения охранной зоны проектируемого газопровода с характерными поворотными точками отображены в графической части проекта планировки территории на Чертеже планировки территории.

Координаты поворотных точек охранной зоны линейного объекта приведены в таблице 1 проекта планировки территории.

Таблица 1.

| Номер поворотной точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 537876.27 | 1362364.88 |
| н2 | 537720.87 | 1362300.49 |
| н3 | 537699.13 | 1362348.60 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н4 | 537695.44 | 1362376.59 |
| н5 | 537691.48 | 1362376.07 |
| н6 | 537695.24 | 1362347.49 |
| н7 | 537718.82 | 1362295.31 |
| н8 | 537874.15 | 1362359.67 |
| н9 | 537935.86 | 1362216.56 |
| н10 | 537927.31 | 1362212.77 |
| н11 | 537928.78 | 1362209.25 |
| н12 | 537922.57 | 1362206.54 |
| н13 | 537921.09 | 1362210.06 |
| н14 | 537583.06 | 1362061.23 |
| н15 | 537581.78 | 1362064.26 |
| н16 | 537557.50 | 1362053.75 |
| н17 | 537558.82 | 1362050.56 |
| н18 | 537551.72 | 1362047.44 |
| н19 | 537552.93 | 1362044.74 |
| н20 | 537538.38 | 1362038.12 |
| н21 | 537537.20 | 1362041.04 |
| н22 | 537241.99 | 1361911.07 |
| н23 | 537242.79 | 1361908.66 |
| н24 | 537194.32 | 1361887.87 |
| н25 | 537284.27 | 1361682.84 |
| н26 | 536975.80 | 1361546.88 |
| н27 | 536976.62 | 1361545.02 |
| н28 | 536958.24 | 1361537.43 |
| н29 | 536957.63 | 1361538.87 |
| н30 | 536913.37 | 1361519.36 |
| н31 | 536912.65 | 1361520.93 |
| н32 | 536873.97 | 1361503.62 |
| н33 | 536875.60 | 1361499.97 |
| н34 | 536910.68 | 1361515.66 |
| н35 | 536911.39 | 1361514.12 |
| н36 | 536955.53 | 1361533.58 |
| н37 | 536956.11 | 1361532.22 |
| н38 | 536981.93 | 1361542.89 |
| н39 | 536981.07 | 1361544.83 |
| н40 | 537257.39 | 1361666.62 |
| н41 | 537274.88 | 1361626.60 |
| н42 | 537268.90 | 1361624.00 |
| н43 | 537270.49 | 1361620.33 |
| н44 | 537280.15 | 1361624.52 |
| н45 | 537261.05 | 1361668.23 |
| н46 | 537289.53 | 1361680.79 |
| н47 | 537199.60 | 1361885.78 |
| н48 | 537247.75 | 1361906.43 |
| н49 | 537246.94 | 1361908.88 |
| н50 | 537535.03 | 1362035.72 |
| н51 | 537536.23 | 1362032.74 |
| н52 | 537554.55 | 1362041.09 |
| н53 | 537573.98 | 1361996.80 |
| н54 | 537594.04 | 1362005.95 |
| н55 | 537592.38 | 4 1362009.59 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н56 | 537576.01 | 1362002.13 |
| н57 | 537558.21 | 1362042.75 |
| н58 | 537557.02 | 1362045.40 |
| н59 | 537564.01 | 1362048.47 |
| н60 | 537562.70 | 1362051.64 |
| н61 | 537579.66 | 1362058.98 |
| н62 | 537580.94 | 1362055.93 |
| н63 | 537918.98 | 1362204.76 |
| н64 | 537920.46 | 1362201.26 |
| н65 | 537933.98 | 1362207.15 |
| н66 | 537932.51 | 1362210.70 |
| н67 | 537941.10 | 1362214.50 |
| н1 | 537876.27 | 1362364.88 |

3

5

5

Примечание:  средняя квадратическая погрешность положения характерной точки равна 0.1 м.

4

5

1.4 Физико-географическая характеристика территории

В административном отношении участок под строительство газопровода расположен на территории городского округа город Стерлитамак, который расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении  в нее рек Стерля и Ашкадар.

Стерлитамак является городом республиканского подчинения и административным центром одноименного муниципального района.

Город находится на железной дороге Уфа-Оренбург и в узле автомобильных дорог, отходящих в Уфу, Оренбург, Белорецк, Раевский, Федоровку, Стерлибашево.

Связь со столицей республики городом Уфой осуществляется по железной дороге (156км) и по автомобильной дороге республиканского значения (135км).

Город граничит с севера, запада и юга с землями Стерлитамакского района, с востока – землями Ишимбайского района.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием территория ГО г.Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6С.

Средняя их максимальных температур воздуха июля составляет +26,4С.

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Территория ГО г.Стерлитамака представляет собой полого-увалистую равнину, расчлененную долиной р.Белой и ее притоками.

Стерлитамак – город пяти рек. Река Белая делит рассматриваемую территорию на западную и восточную части. Левые притоки Ашкадар, Стерля, Ольховка. Правый приток – р.Селеук. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой дождевыми паводками.

Почвы на территории отличаются разнообразием. Преобладают почвы черноземного типа, тяжелого механического состава. В пределах левобережья р.Белой и узкой предгорной полосы правобережья распространены выщелочные и оподзоленные черноземы. На юге левобережья вклиниваются тучные и карбонатные черноземы.

С повышением рельефа на восток получают распространение на повышенных формах рельефа серые лесные и дерново-подзолистые, часто щебенчатые почвы. Ниже по склонам развиты глубоко гумусные почвы различной степени оподзолевания, образующие ряд переходов от лугово-болотных и лугово-черноземных к темным и подзолистым почвам.

В соответствии с разнообразием природных условий очень разнообразна растительность.

Левобережная часть и узкая полоса Правобережной части Башкирского Приуралья характеризуется преобладанием лесостепной растительности. Здесь распространены островные леса, приуроченные большей частью к повышенным элементам рельефа. В лесах распространены лиственные и широколиственные породы: липа, дуб, клен с примесью березы и осины. На юге левобережья узкой полосой далеко на север вклинивается степная зона. Большая часть земель здесь освоена преимущественно под пашни.

1.5 Проектные решения, необходимые для освоения территории

На основании разработанного проекта планировки территории необходимо внести изменения в градостроительную документацию городского округа город Стерлитамак, в части предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования территории в виде охранной зоны инженерных коммуникаций (газопровода).

В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать мероприятия по данному направлению не требуются.

6

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – жилой застройки и территории общего пользования. Территория общего пользования выделяется красными линиями.

6

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов (п. 11 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ).

В процессе разработки данной проектной документации были получены сведения из отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак об отсутствии  проекта утверждённых красных линий на данный участок работ (письмо № 1568 от 05.08.2017г.) и о существующих красных линиях на участок строительства проектируемого газопровода (письмо № 1601 от 18.08.2017г.) (приложение В).

Действующие (существующие) красные линии, с указанием поворотных точек отображены в графической части проекта планировки территории на Чертеже красных линий.

Проектируемые красные линии назначены проектом планировки в соответствии с категорией улиц.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (Карта границ зон транспортной инфраструктуры) и топоосновой масштаба 1:500:

- ул. Социалистическая, Менделеева – магистральная улица районного значения,  ширина проезжей части 8.7-10м;

- ул. Кочетова – магистральная улица городского значения регулируемого движения, ширина проезжей части 11.5м.

Улица Фестивальная, Тукаева на Генплане города Стерлитамак не выделена в отдельную категорию улицы, в соответствии с топографической основой масштаба 1:500 имеет ширину проезжей части 7м.

Исходя из таблицы 11.2 СП 42.13330.2016 (актуализированная версия СП 42.13330.2011) улицы Социалистическая Менделеева, Кочетова согласно, ширины проезжей части, относятся к магистральным улицам районного значения, ул. Фестивальная, Тукаева – улицы в зоне жилой застройки.

Согласно, примечания 1 к вышеперечисленной таблице ширина улиц и дорог в красных линиях принимается магистральных улиц – 40-100м, улиц и дорог местного значения – 15-30м.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан глава VI «Улично-дорожная сеть и транспорт» пункт 6.2. «Городские улицы и дороги» таблица 6.1 «Показатели уличной сети в границах ГО г.Стерлитамак (магистральные улицы и дороги)» магистральные улицы и дороги общегородского значения регулируемого движения имеют параметры в красных линиях (не менее) 100, 110, 80, 88, 50, 60, 40, 30, 25, а магистрали районного значения - 50, 48, 30, 40, 26, 25.

Исходя из вышеперечисленных параметров, приведённых в Генеральном плане городского округа город Стерлитамак и СП 42.13330.2016 и в связи с исторически сложившейся застройкой города:

- улица Социалистическая имеет переменную ширину в красных линиях 17-22 м;

- улица Фестивальная – 16 м;

- улица Тукаева – 21-31 м.

7

- улица Менделеева – 21-22 м.

- улица Кочетова –35 м.

Проектируемые красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования, с указанием поворотных точек отображены в графической части проекта планировки территории на Чертеже красных линий.

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Номер поворотной точки |  | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 537683.03 | 1362378.69 |
| 2 | 537683.74 | 1362373.61 |
| 3 | 537697.22 | 1362323.43 |
| 4 | 537698.62 | 1362318.19 |
| 5 | 537665.62 | 1362303.61 |
| 6 | 537708.45 | 1362364.65 |
| 7 | 537703.82 | 1362355.38 |
| 8 | 537702.70 | 1362352.61 |
| 9 | 537705.10 | 1362344.14 |
| 10 | 537710.07 | 1362331.20 |
| 11 | 537712.82 | 1362324.78 |
| 12 | 537841.36 | 1362380.75 |
| 13 | 537841.11 | 1362381.33 |
| 14 | 537828.36 | 1362409.83 |
| 15 | 537705.02 | 1362211.54 |
| 16 | 537733.03 | 1362147.79 |
| 17 | 537810.69 | 1362179.04 |
| 18 | 537843.43 | 1362193.14 |
| 19 | 537908.38 | 1362224.92 |
| 20 | 537919.40 | 1362229.86 |
| 21 | 537907.48 | 1362256.30 |
| 22 | 537888.69 | 1362299.88 |
| 23 | 537864.67 | 1362353.80 |
| 24 | 537813.16 | 1362331.16 |
| 25 | 537783.49 | 1362318.22 |
| 26 | 537737.84 | 1362298.20 |
| 27 | 537678.27 | 1362271.44 |
| 28 | 537888.09 | 1362375.05 |
| 29 | 537882.25 | 1362369.00 |
| 30 | 537920.99 | 1362279.93 |
| 31 | 537931.83 | 1362255.94 |
| 32 | 537942.28 | 1362232.82 |
| 33 | 537988.91 | 1362253.89 |
| 34 | 538000.51 | 1362044.70 |
| 35 | 537932.65 | 1362199.81 |
| 36 | 537923.23 | 1362195.67 |
| 37 | 537895.81 | 1362183.49 |
| 38 | 537862.76 | 1362168.77 |

8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 537742.30 | 7 1362121.63 |
| 40 | 538127.53 | 1361811.35 |
| 41 | 537950.84 | 1362212.46 |
| 42 | 537993.54 | 1362231.29 |
| 43 | 537716.28 | 1362136.34 |
| 44 | 537697.17 | 1362180.48 |
| 45 | 537474.59 | 1362240.29 |
| 46 | 537552.22 | 1362060.79 |
| 47 | 537490.10 | 1362152.67 |
| 48 | 537532.16 | 1362055.67 |
| 49 | 537334.99 | 1361968.63 |
| 50 | 537305.76 | 1362042.71 |
| 51 | 537543.01 | 1362035.22 |
| 52 | 537503.82 | 1362018.04 |
| 53 | 537429.44 | 1361985.18 |
| 54 | 537406.78 | 1361975.26 |
| 55 | 537385.07 | 1361965.60 |
| 56 | 537400.05 | 1361928.31 |
| 57 | 537314.23 | 1361697.25 |
| 58 | 537289.64 | 1361686.62 |
| 59 | 537225.07 | 1361833.68 |
| 60 | 537202.49 | 1361886.21 |
| 61 | 537352.14 | 1361950.95 |
| 62 | 537376.53 | 1361961.80 |
| 63 | 537387.70 | 1361933.90 |
| 64 | 537294.70 | 1361977.68 |
| 65 | 537304.11 | 1361955.46 |
| 66 | 537271.45 | 1361940.61 |
| 67 | 537240.81 | 1361927.40 |
| 68 | 537192.23 | 1361907.32 |
| 69 | 537181.27 | 1361929.96 |
| 70 | 537205.71 | 1361836.55 |
| 71 | 537240.71 | 1361757.22 |
| 72 | 537242.76 | 1361752.47 |
| 73 | 537274.54 | 1361679.74 |
| 74 | 537199.59 | 1361646.63 |
| 75 | 537130.58 | 1361803.74 |
| 76 | 537224.33 | 1361586.25 |
| 77 | 537206.61 | 1361626.65 |
| 78 | 537205.85 | 1361628.34 |
| 79 | 537208.94 | 1361629.76 |
| 80 | 537267.49 | 1361656.25 |
| 81 | 537319.81 | 1361676.64 |

9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 82 | 537162.23 | 1361683.71 |
| 83 | 537182.18 | 1361637.92 |
| 84 | 536970.07 | 1361545.13 |
| 85 | 536951.27 | 1361540.95 |
| 86 | 536889.05 | 1361513.18 |
| 87 | 536838.91 | 1361623.70 |
| 88 | 536901.47 | 1361475.01 |
| 89 | 536895.31 | 1361488.81 |
| 90 | 536894.27 | 1361491.15 |
| 91 | 536897.94 | 1361492.79 |
| 92 | 536935.64 | 1361509.59 |
| 93 | 537147.31 | 1361604.17 |
| 94 | 537189.04 | 1361622.54 |
| 95 | 537215.92 | 1361560.82 |
| 96 | 536916.82 | 1361383.26 |
| 97 | 536888.41 | 1361449.17 |
| 98 | 536881.19 | 1361465.56 |
| 99 | 536858.50 | 1361516.76 |
| 100 | 536838.99 | 1361561.12 |

При формировании зоны планируемого размещения линейного объекта происходит установление вновь образуемых (проектируемых) красных линий, являющихся границей территории, занятой линейным объектом и предназначенной для размещения линейного объекта.

Устанавливаемые (проектируемые) красные линии, с указанием поворотных точек отображены в графической части проекта планировки территории на Чертеже красных линий.

Координаты поворотных точек образуемых (проектируемых) красных линий зоны планируемого размещения линейного объекта приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Номер поворотной точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 537876.79 | 1362366.18 |
| н2 | 537866.89 | 1362362.08 |
| н3 | 537862.26 | 1362360.16 |
| н4 | 537721.38 | 1362301.78 |
| н5 | 537700.10 | 1362348.88 |
| н6 | 537696.44 | 1362376.72 |
| н7 | 537691.48 | 1362376.07 |
| н8 | 537695.24 | 1362347.49 |
| н9 | 537718.82 | 1362295.31 |
| н10 | 537864.33 | 1362355.60 |
| н11 | 537868.96 | 1362357.52 |
| н12 | 537874.15 | 1362359.67 |
| н13 | 537935.86 | 1362216.56 |
| н14 | 537927.31 | 1362212.77 |
| н15 | 537928.88 | 1362209.00 |

10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н16 | 537928.53 | 1362208.87 |
| н17 | 537927.59 | 1362208.53 |
| н18 | 537927.91 | 1362207.81 |
| н19 | 537924.32 | 1362206.22 |
| н20 | 537923.91 | 1362207.13 |
| н21 | 537922.57 | 1362206.54 |
| н22 | 537921.09 | 1362210.06 |
| н23 | 537583.06 | 1362061.23 |
| н24 | 537581.78 | 1362064.26 |
| н25 | 537557.50 | 1362053.75 |
| н26 | 537558.82 | 1362050.56 |
| н27 | 537551.72 | 1362047.44 |
| н28 | 537552.93 | 1362044.74 |
| н29 | 537541.12 | 1362039.42 |
| н30 | 537541.64 | 1362038.20 |
| н31 | 537539.98 | 1362037.48 |
| н32 | 537539.49 | 1362038.62 |
| н33 | 537538.38 | 1362038.12 |
| н34 | 537537.20 | 1362041.04 |
| н35 | 537241.99 | 1361911.07 |
| н36 | 537242.40 | 1361909.57 |
| н37 | 537193.98 | 1361888.76 |
| н38 | 537195.98 | 1361884.22 |
| н39 | 537284.27 | 1361682.84 |
| н40 | 537182.18 | 1361637.92 |
| н41 | 537113.27 | 1361607.78 |
| н42 | 537058.20 | 1361583.69 |
| н43 | 537012.91 | 1361563.87 |
| н44 | 536975.80 | 1361546.88 |
| н45 | 536976.62 | 1361545.02 |
| н46 | 536965.30 | 1361540.23 |
| н47 | 536965.62 | 1361539.43 |
| н48 | 536959.95 | 1361537.16 |
| н49 | 536958.58 | 1361536.60 |
| н50 | 536958.24 | 1361537.43 |
| н51 | 536957.63 | 1361538.87 |
| н52 | 536913.37 | 1361519.36 |
| н53 | 536912.65 | 1361520.93 |
| н54 | 536873.97 | 1361503.62 |
| н55 | 536876.01 | 1361499.05 |
| н56 | 536907.86 | 1361513.31 |
| н57 | 536907.79 | 1361513.48 |
| н58 | 536907.82 | 1361514.48 |
| н59 | 536908.82 | 1361514.45 |
| н60 | 536909.09 | 1361513.86 |
| н61 | 536910.18 | 1361514.36 |
| н62 | 536910.89 | 1361512.81 |
| н63 | 536955.01 | 1361532.25 |
| н64 | 536955.57 | 1361530.92 |
| н65 | 536983.26 | 1361542.35 |
| н66 | 536982.39 | 1361544.32 |
| н67 | 537186.30 | 1361634.20 |

11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н68 | 537256.16 | 1361664.99 |
| н69 | 537257.93 | 1361661.15 |
| н70 | 537261.74 | 1361652.90 |
| н71 | 537274.05 | 1361626.24 |
| н72 | 537270.07 | 1361624.51 |
| н73 | 537272.17 | 1361619.96 |
| н74 | 537280.73 | 1361623.69 |
| н75 | 537267.09 | 1361653.35 |
| н76 | 537266.11 | 1361655.45 |
| н77 | 537262.52 | 1361663.16 |
| н78 | 537260.72 | 1361667.03 |
| н79 | 537290.85 | 1361680.28 |
| н80 | 537200.54 | 1361886.17 |
| н81 | 537248.67 | 1361906.83 |
| н82 | 537248.17 | 1361908.33 |
| н83 | 537534.49 | 1362034.39 |
| н84 | 537535.02 | 1362033.06 |
| н85 | 537542.02 | 1362036.06 |
| н86 | 537542.49 | 1362035.00 |
| н87 | 537543.01 | 1362035.22 |
| н88 | 537554.04 | 1362039.76 |
| н89 | 537573.47 | 1361995.47 |
| н90 | 537577.72 | 1361997.41 |
| н91 | 537594.24 | 1362005.01 |
| н92 | 537594.10 | 1362005.28 |
| н93 | 537592.05 | 1362009.45 |
| н94 | 537576.14 | 1362002.18 |
| н95 | 537558.59 | 1362041.83 |
| н96 | 537559.52 | 1362042.25 |
| н97 | 537558.34 | 1362044.89 |
| н98 | 537565.36 | 1362047.98 |
| н99 | 537564.00 | 1362051.11 |
| н100 | 537566.10 | 1362052.02 |
| н101 | 537565.58 | 1362053.33 |
| н102 | 537567.37 | 1362054.09 |
| н103 | 537567.95 | 1362052.83 |
| н104 | 537579.13 | 1362057.66 |
| н105 | 537580.45 | 1362054.62 |
| н106 | 537918.46 | 1362203.44 |
| н107 | 537919.94 | 1362199.94 |
| н108 | 537935.28 | 1362206.63 |
| н109 | 537933.80 | 1362210.18 |
| н110 | 537937.89 | 1362211.99 |
| н111 | 537942.42 | 1362213.99 |
| н1 | 537876.79 | 1362366.18 |
| н112 | 537704.48 | 1362110.83 |
| н113 | 537704.50 | 1362111.83 |
| н114 | 537703.50 | 1362111.86 |
| н115 | 537703.48 | 1362110.86 |
| н112 | 537704.48 | 1362110.83 |

12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н116 | 537176.14 | 1361631.46 |
| н117 | 537175.73 | 1361632.37 |
| н118 | 537174.82 | 1361631.95 |
| н119 | 537175.23 | 1361631.04 |
| н116 | 537176.14 | 1361631.46 |
| н120 | 536893.25 | 1361507.28 |
| н121 | 536892.84 | 1361508.19 |
| н122 | 536891.94 | 1361507.78 |
| н123 | 536892.35 | 1361506.87 |
| н120 | 536893.25 | 1361507.28 |

8

9

10

Примечание:  средняя квадратическая погрешность положения характерной точки равна 0.1 м.

13

|  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Величина |
| 1 | Общая проектная протяженность газопровода, из них: среднее давление низкое давление | м м | 3876 1938 1938 |
| 2 | Давление газа в точке подключения (расчётное) среднее давление низкое давление | МПа МПа | 0,3 0,005 |

1.6   Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта

2.1   Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Строительство газопровода низкого и среднего давления обусловлено необходимостью ускорения развития газовой инфраструктуры, повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение бесперебойного газоснабжения коммунально-бытовых потребителей городского округа город Стерлитамак.

Проектом предусматривается прокладка полиэтиленового газопровода низкого и среднего давления по ул. Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, г. Стерлитамак Республика Башкортостан. Согласно, технических условий №2915 от 27.12.2016г., строительство газопровода низкого и среднего давления разбито на 3 этапа. В данном проекте планировки рассматривается 1 этап строительства - по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова.

При выборе места строительства газопровода был принят вариант наиболее оптимальный и целесообразный при соблюдении природоохранных мероприятий и технических условий.

Ориентировочная проектная протяженность газопровода  составит: среднего давления - 1938 м, низкого - 1938 м.

Планировочный каркас г. Стерлитамак представлен магистральными улицами и дорогами общегородского значения. Городская улично-дорожная сеть города запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Жилые улицы (улицы местного значения) предназначенные только для обслуживания жилого района, являются планировочным элементом, формируют кварталы городской застройки и имеют выход на магистральные улицы. Подъезды к группам домов, общественным зданиям и хозяйственным постройкам, расположенным на территории микрорайонов и укрупненных микрорайонов, осуществляют по микрорайонным проездам.

Проектируемый линейный объект и соответственно формируемый участок во временное (краткосрочное) пользование, на период строительства газопровода, находится на территории общего пользования и частично, участки малой протяжённости, внутри жилых кварталов (отвод к ГРП № 1, № 26).

14

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Стерлитамак (утверждены решением  Совета городского округа  город Стерлитамак Республики Башкортостан от 02 апреля 2013 года № 3-2/16з, с изменениями от 12.11.2013г. №3-1/20з, от 28.05.2014г. №3-5/25з, от 25.02.2015г. №3-8/33з, от 14.04.2015г. №3-9/34з, от 20.10.2015г. №3-2/39з, от 28.06.2016г. №3-2/46з, от 29.12.2016г. №4-2/5з, от 20.02.2017г. №4-9/6з, от 23.05.2017г. №4-8/8з) зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) расположена в зоне «И-3» - зона магистральных дорог и улиц.

В соответствии с таблицей №31 п. 15.6.3  вышеперечисленных Правил один из вспомогательных видов разрешенного использования для зоны «И-3» - инженерные коммуникации, линии электропередач и линии связи.

Согласно топографической основе масштаба 1:500, предоставленной заказчиком, улично-дорожная сеть г. Стерлитамака имеет асфальтобетонное покрытия. Движение транспорта в процессе строительства линейного объекта будет осуществляется по существующим улицам. В случае нарушения покрытия улиц, предусмотрено её восстановление за счёт средств заказчика. Разработка дополнительных мероприятий не требуется. При нарушении зелёных насаждений города оно будет также восстановлено, путём высадки новых деревьев и газона.

Проектом предусмотрен максимальный учёт застройки и существующих инженерных сетей. На подготовительном этапе было проведено согласование в инженерных службах владельцев коммуникаций, чьи интересы могут быть затронуты. Результаты инженерных изысканий приведены в приложении Г.

Проектируемый газопровод прокладывается параллельно рельефу земли по свободной от построек местности. Планировка земли не предусматривается. «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, совмещенная со схемой организации улично-дорожной сети» приведена в графической части материалов по обоснованию.

2.2   Размещение территории проектирования в планировочной структуре населенного пункта

В административном отношении участок под строительство газопровода расположен на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений, улиц.

Согласно, документа территориального планирования (Генеральный план развития городского округа город Стерлитамак на период до 2030 года, утвержденный Решением Совета городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан от 24.05.2011г. №2-6/51з, от 19.05.2015г. №3-2/35з, от 08.09.2015г. №3-3/37з, от 06.09.2016г. №3-1/47з) проектируемый линейный объект и соответственно формируемый участок во временное (краткосрочное) пользование, на период строительства газопровода, расположен на территории общего пользования. Категория земель – земли населённых пунктов,

Согласно, сведений единого государственного реестра недвижимости полоса отвода под строительство газопровода расположена в границах кадастровых кварталов 02:56:030104, 02:56:030105, 02:56:030103, 02:56:030102, 02:56:030106.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся.

15

«Карта планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры для размещения линейного объекта, на основе документа территориального планирования «Генерального плана городского округа город Стерлитамак» приведена в графической части материалов по обоснованию проекта планировки.

16

2.3   Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Согласно «Карты комплексной оценки территории. Карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», входящей в состав Генерального плана городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в части корректировки черты населённого пункта, формируемый участок во временное (краткосрочное) пользование, на период строительства газопровода, частично, попадает в санитарно-защитную зону от источников вредности.

Состояние загрязнённости атмосферного воздуха города связано, в первую очередь, с деятельностью находящихся на его территории предприятий энергетического, химического, нефтехимического комплексов и транспорта, количеством и составом выбрасываемых загрязняющих веществ, метеоусловиями рассеивания выбросов в атмосфере

Основные требования по организации и режима использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Данное ограничение не влияет на размещение проектируемого объекта жилищно-коммунального хозяйства.

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального и местного значения.

Особо охраняемых природных территорий на проектируемой территории также нет.

Поэтому мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и охране ООПТ не требуется.

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры, находящимися в границах проектируемой территории (таблица 5). Частично сведения об охранных зонах инженерных коммуникаций имеются в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Таблица 5.

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер (общая ширина), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ | 4 |
|  |  | Электрический кабель (подземный) | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | 4 |
| 3 | СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. | Охранная зона канализационных сетей | 10 |
| 4 | СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Санитарно-защитная полоса водопровода | 10 |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | Охранная зона линии связи | 2 |
| 7 | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" | Охранная зона тепловых сетей | 6 |

Существующие инженерные сети и их охранные зоны, а также другие зоны и ограничения, попадающие на проектируемую территорию, приведены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

2.4   Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. Охрана окружающей среды

Авария на газопроводе - авария, связанная с дефектами оборудования, его механические повреждения при нарушении режима эксплуатации или несоблюдения мер безопасности, с выбросом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению чрезвычайной техногенной ситуации.

Как и все производственные объекты, в которых используются опасные вещества, проектируемая сеть газопровода имеют потенциальную опасность.

Аварийная ситуация на рассматриваемом объекте заключается в том, что в случае отказа с потерей герметичности системы происходит выброс в атмосферу природного газа, что при определенных благоприятствующих условиях и наличии источника зажигания может привести к взрыву образовавшегося облака топливовоздушной смеси (ТВС) с последующим негативным воздействием на людей, окружающую среду и оборудование.

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора соответствует классу А по ГОСТ 54808-2011;

17

- для защиты участков стального подземного газопровода от почвенной коррозии предусмотрена изоляция «весьма усиленная»;

13

- при прокладке подземных газопроводов на участках с неравномерной деформацией грунта следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжение в газопроводе, в местах расположения неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь», а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м, засыпку газопровода незащемляющими грунтами на участках не менее 50 диаметров по обе стороны.

В газовом хозяйстве  должны быть составлены дополнительные планы и графики осмотра газопроводов после выявления деформации грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе.

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется бригадой аварийно-диспетчерской службы, которая действует согласно плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) круглосуточно.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованным инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь  исполнительно-техническую документацию, схему сварных стыков  или планшеты (маршрутные карты).

Поврежденные сварные стыки (разрывы, трещины), а также механические повреждения тела стальной трубы (пробоины, вмятины) должны ремонтироваться врезкой катушек или установкой лепестковых муфт.

При механических повреждениях стальных подземных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа должны вскрываться и проверяться неразрушающими методами по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения.

При обнаружении в них разрывов и трещин, вызванных повреждением газопровода, должен дополнительно вскрываться и проверяться радиографическим методом следующий стык.

В случае выявления непровара, шлаковых включений, пор производится усиление сварного стыка.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по ликвидации  аварии и временному устранению утечки газа.

Безопасная эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», с  «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации».

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать  контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств защиты, обеспечивающих условия труда.

Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных  работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

18

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты,  способом  оказания первой помощи, аттестованы и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности.

Газоопасные работы выполнять по наряду-допуску.

19

Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления, должны проходить аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, настоящих Правил и других нормативных правовых актов и нормативно - технических документов отнесенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции.

Рабочие должны проходить обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, средствами  индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться льготы в соответствии с действующими нормами.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна иметь лицензию Ростехнадзора России на данный вид работ в области промышленной безопасности и  соблюдать требования промышленной безопасности в объеме выше указанного Федерального закона и «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Опасный производственный объект подлежит регистрации в Государственном реестре в установленном порядке.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода – 50 лет, стального подземного газопровода – 40 лет.

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных веществ.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и восстановить природный. Технологический процесс транспорта газа, за счёт применения герметичной запорной арматуры  исключает попадание природного газа

в атмосферу.

Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия населенного пункта и позволяет очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу.

15

2.5   Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 6

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая проектная протяженность газопровода, из них: среднее давление низкое давление | м м | 3876 1938 1938 |
| 2 | Охранная зона газопровода | м2 | 8173 |
| 3 | Площадь полосы отвода во временное (краткосрочное) использование на период строительства | м2 | 10252 |
| 4 | Общая площадь образуемого земельного участка, (временный отвод) | м2 | 9987 |
| 5 | Общая площадь образуемых частей земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН (временный отвод) | м2 | 265 |

20

3.1   Общие положения проекта межевания территории

Разработка документации проекта межевания территории по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, с целью размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) (1 этап) велась на основании договора №5208 от 14.06.2017г. заключённого между ООО «Геоизыскания» г. Рязань и ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Работа по разработке настоящей документации выполнялась на основании следующих исходных данных:

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории (приложение А).

- Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. № 245 от 15.02.2017г. о подготовке документации по планировке территории по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова, с целью размещения объектов коммунального обслуживания (газопроводов) (приложение Б).

- Документы территориального планирования (Генеральный план городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Правила землепользования и застройки городского округа город Стерлитамак).

- Письма из отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак № 1568 от 17.08.2017г., № 1601 от 18.08.2017г. о предоставлении информации о  красных линиях (приложение В).

- Результаты инженерных изысканий с согласованиями  инженерных служб (приложение Г).

- Сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), предоставленные на территорию проектирования (приложение Е).

- Технические условия №2915 от 27.12.2016 г. подключения газопровода среднего и низкого давления к газораспределительной сети, выданное ОАО "Газпром газораспределение Уфа» (приложение Ж).

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию и основные положения проекта включают в себя как графические, так и текстовые материалы.

Графические материалы проекта межевания территории разработаны в системе координат МСК-02, на топографической основе масштаба 1:500, предоставленной заказчиком, с нанесённой трассой проектируемого газопровода низкого и среднего давления. Точность и система координат графических материалов, соответствует дальнейшему проведению в отношении формируемых земельных участков государственного кадастрового учета.

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

21

СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89».

- СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования.

22

3.2   Цели и задачи проекта межевания  территории

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- определение границ образуемых частей земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;

- определение параметров планируемого развития элемента планировочной структуры.

Границы проектируемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним. Условия эксплуатации обеспечиваются путем установления границ земель общего пользования, а также ограничений на право пользования частью земельного участка (публичные сервитуты);

- границы существующих землепользований при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости.

3.3   Информация о земельных участках

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданного проекта планировки территории данного линейного объекта.

Согласно, сведений единого государственного реестра недвижимости проектируемый газопровод расположен в границах кадастровых кварталов 02:56:030104, 02:56:030105, 02:56:030103, 02:56:030102, 02:56:030106.

Зона планируемого размещения линейного объекта (граница отвода участка во временное (краткосрочное) пользование) находится на землях населенных пунктов.

Сформированные границы земельных участков (частей земельных участков) позволяют обеспечить необходимые требования по строительству и охране газопровода низкого давления в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования. Земельные участки, изымаемые для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Земельные участки, расположенные в охранной зоне газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. (Постановление Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000г. "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.48).

23

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей. (Постановление Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000г. "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п.49).

3.4   Описание предлагаемых проектных решений

Порядок действий по кадастровому учету земельных участков и зон.

1.  До начала строительства:

- поставить на учет временный земельный участок для строительства инженерных коммуникаций объектов жилищно-коммунального комплекса (газопроводов).

2. После окончания строительства, но до начала эксплуатации:

- поставить на учет охранную зону инженерных коммуникаций объекта жилищно-коммунального комплекса (газопроводов);

- снять с учета временный земельный участок для строительства инженерных коммуникаций объекта жилищно-коммунального комплекса (газопроводов).

В ходе выполнения работ по подготовке документации проекта межевания территории формируются земельные участки (части земельных участков) во временное пользование в соответствии с проектом планировки территории данного объекта и сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Проектом предлагается:

- образовать один многоконтурный земельный участок (количество контуров – 2) из муниципальной собственности с предполагаемым видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов;

- образовать 3 части из ранее образованныхо (сведения о которых содержится в ЕГРН) земельных участков.

Сведения об образуемом земельном участке и образуемых частях земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 7.

Ведомость координат поворотных точек образуемых частей земельных участков приведена в таблице 8-10, образуемого земельного участка - таблица 11.

Система координат МСК-02, используемая для ведения Государственного кадастра недвижимости в субъекте РФ.

Таблица 7.

| № п/п/ | Обозначение на чертеже | КК № квартала/участка | Площадь кв.м | Категория земель | Разрешенное использование | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЗУ 1 (кол-во контуров 2) | 02:56:030102 02:56:030103 02:56:030104 02:56:030105 02:56:030106 | 9987 | эемли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | ---- |
| 2 | :3753/чзу1 | 02:56:000000:3753(1) | 25 |  | коммунальное обслуживание | ---- |
| 3 | :31/чзу1 | 02:56:030104:31 | 44 |  | под жилую застройку | ---- |
| 4 | :85/чзу1 | 02:56:030104:85 | 196 |  | под жилую застройку | ---- |

Таблица 8.  Ведомость координат поворотных точек границ части,

образуемой из земельного участка с кадастровым номером 02:56:000000:3753

| Номер поворотной точки |  | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 02:56:000000:3753/чзу1 |  |  |  |  |
| н1 | 537868.96 |  | 1362357.52 |  |
| н2 | 537866.89 |  | 1362362.07 |  |
| н3 | 537862.27 |  | 1362360.16 |  |
| н4 | 537864.34 |  | 1362355.61 |  |
| н1 | 537868.96 |  | 1362357.52 |  |
| н1 | 537868.96 |  | 1362357.52 |  |

Таблица 9.  Ведомость координат поворотных точек границ части,

образуемой из земельного участка с кадастровым номером 02:56:030104:31

| Номер поворотной точки |  | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 02:56:030104:31/чзу1 |  |  |  |  |
| н5 | 537266.11 |  | 1361655.45 |  |
| н6 | 537262.52 |  | 1361663.16 |  |
| н7 | 537257.93 |  | 1361661.15 |  |
| н8 | 537261.74 |  | 1361652.91 |  |
| н5 | 537266.11 |  | 1361655.45 |  |

24

Таблица 10.  Ведомость координат поворотных точек границ части,

образуемой из земельного участка с кадастровым номером 02:56:030104:85

| Номер поворотной точки |  | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 02:56:030104:85/чзу1 |  |  |  |  |
| н9 | 537272.17 |  | 1361619.96 |  |
| н10 | 537280.73 |  | 1361623.69 |  |
| н11 | 537267.09 |  | 1361653.35 |  |
| н12 | 537266.11 |  | 1361655.44 |  |
| н13 | 537261.74 |  | 1361652.90 |  |
| н14 | 537274.05 |  | 1361626.24 |  |
| н15 | 537270.07 |  | 1361624.51 |  |
| н9 | 537272.17 |  | 1361619.96 |  |

Примечание:  средняя квадратическая погрешность положения характерной точки равна 0.1 м.

Таблица 11.  Ведомость координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка

| Номер поворотной точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1(1) |  |  |
| н1 | 537864.33 | 1362355.61 |
| н2 | 537862.26 | 1362360.16 |
| н3 | 537721.38 | 1362301.78 |
| н4 | 537700.10 | 1362348.88 |
| н5 | 537696.44 | 1362376.72 |
| н6 | 537691.48 | 1362376.07 |
| н7 | 537695.24 | 1362347.49 |
| н8 | 537718.82 | 1362295.31 |
| н1 | 537864.33 | 1362355.61 |
| :ЗУ1(2) |  |  |
| н9 | 537876.79 | 1362366.18 |
| н10 | 537866.89 | 1362362.08 |
| н11 | 537868.96 | 1362357.53 |
| н12 | 537874.15 | 1362359.67 |
| н13 | 537935.86 | 1362216.56 |
| н14 | 537927.31 | 1362212.77 |
| н15 | 537928.88 | 1362209.00 |
| н16 | 537928.53 | 1362208.87 |
| н17 | 537927.59 | 1362208.53 |
| н18 | 537927.91 | 1362207.81 |
| н19 | 537924.32 | 1362206.22 |
| н20 | 537923.91 | 1362207.13 |
| н21 | 537922.57 | 1362206.54 |
| н22 | 537921.09 | 1362210.06 |
| н23 | 537583.06 | 1362061.23 |
| н24 | 537581.78 | 1362064.26 |
| н25 | 537557.50 | 1362053.75 |
| н26 | 537558.82 | 1362050.56 |

25

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н27 | 537551.72 | 1362047.44 |
| н28 | 537552.93 | 1362044.74 |
| н29 | 537541.12 | 1362039.42 |
| н30 | 537541.64 | 1362038.20 |
| н31 | 537539.98 | 1362037.48 |
| н32 | 537539.49 | 1362038.62 |
| н33 | 537538.38 | 1362038.12 |
| н34 | 537537.20 | 1362041.04 |
| н35 | 537241.99 | 1361911.07 |
| н36 | 537242.40 | 1361909.57 |
| н37 | 537193.98 | 1361888.76 |
| н38 | 537195.98 | 1361884.22 |
| н39 | 537284.27 | 1361682.84 |
| н40 | 537182.18 | 1361637.92 |
| н41 | 537113.27 | 1361607.78 |
| н42 | 537058.20 | 1361583.69 |
| н43 | 537012.91 | 1361563.87 |
| н44 | 536975.80 | 1361546.88 |
| н45 | 536976.62 | 1361545.02 |
| н46 | 536965.30 | 1361540.23 |
| н47 | 536965.62 | 1361539.43 |
| н48 | 536959.95 | 1361537.16 |
| н49 | 536958.58 | 1361536.60 |
| н50 | 536958.24 | 1361537.43 |
| н51 | 536957.63 | 1361538.87 |
| н52 | 536913.37 | 1361519.36 |
| н53 | 536912.65 | 1361520.93 |
| н54 | 536873.97 | 1361503.62 |
| н55 | 536876.01 | 1361499.05 |
| н56 | 536907.86 | 1361513.31 |
| н57 | 536907.79 | 1361513.48 |
| н58 | 536907.82 | 1361514.48 |
| н59 | 536908.82 | 1361514.45 |
| н60 | 536909.09 | 1361513.86 |
| н61 | 536910.18 | 1361514.36 |
| н62 | 536910.89 | 1361512.81 |
| н63 | 536955.01 | 1361532.25 |
| н64 | 536955.57 | 1361530.92 |
| н65 | 536983.26 | 1361542.35 |
| н66 | 536982.39 | 1361544.32 |
| н67 | 537186.30 | 1361634.20 |
| н68 | 537256.16 | 1361664.99 |
| н69 | 537257.93 | 1361661.16 |
| н70 | 537262.52 | 1361663.17 |
| н71 | 537260.72 | 1361667.03 |
| н72 | 537290.85 | 1361680.28 |
| н73 | 537200.54 | 1361886.17 |
| н74 | 537248.67 | 1361906.83 |
| н75 | 537248.17 | 1361908.33 |
| н76 | 537534.49 | 1362034.39 |
| н77 | 537535.02 | 1362033.06 |
| н78 | 537542.02 | 1362036.06 |

26

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| н79 | 537542.49 | 1362035.00 |
| н80 | 537543.01 | 1362035.22 |
| н81 | 537554.04 | 1362039.76 |
| н82 | 537573.47 | 1361995.47 |
| н83 | 537577.72 | 1361997.41 |
| н84 | 537594.24 | 1362005.01 |
| н85 | 537594.10 | 1362005.28 |
| н86 | 537592.05 | 1362009.45 |
| н87 | 537576.14 | 1362002.18 |
| н88 | 537558.59 | 1362041.83 |
| н89 | 537559.52 | 1362042.25 |
| н90 | 537558.34 | 1362044.89 |
| н91 | 537565.36 | 1362047.98 |
| н92 | 537564.00 | 1362051.11 |
| н93 | 537566.10 | 1362052.02 |
| н94 | 537565.58 | 1362053.33 |
| н95 | 537567.37 | 1362054.09 |
| н96 | 537567.95 | 1362052.83 |
| н97 | 537579.13 | 1362057.66 |
| н98 | 537580.45 | 1362054.62 |
| н99 | 537918.46 | 1362203.44 |
| н100 | 537919.94 | 1362199.94 |
| н101 | 537935.28 | 1362206.63 |
| н102 | 537933.80 | 1362210.18 |
| н103 | 537937.89 | 1362211.99 |
| н104 | 537942.42 | 1362213.99 |
| н9 | 537876.79 | 1362366.18 |
| н105 | 537704.48 | 1362110.83 |
| н106 | 537704.50 | 1362111.83 |
| н107 | 537703.50 | 1362111.86 |
| н108 | 537703.48 | 1362110.86 |
| н105 | 537704.48 | 1362110.83 |
| н109 | 537176.14 | 1361631.46 |
| н110 | 537175.73 | 1361632.37 |
| н111 | 537174.82 | 1361631.95 |
| н112 | 537175.23 | 1361631.04 |
| н109 | 537176.14 | 1361631.46 |
| н113 | 536893.25 | 1361507.28 |
| н114 | 536892.84 | 1361508.19 |
| н115 | 536891.94 | 1361507.78 |
| н116 | 536892.35 | 1361506.87 |
| н113 | 536893.25 | 1361507.28 |

Примечание:  средняя квадратическая погрешность положения характерной точки равна 0.1 м

Границы образуемого земельного участка и части земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН, с указанием поворотных точек приведены в графической части проекта межевания.

27

Выписки из ЕГРН на земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в Приложении Е.

28

3.5   Основные показатели по проекту межевания. Выводы

При выполнении проекта межевания было сформировано:

- 1 многоконтурный земельный участок (количество контуров – 2) из муниципальной собственности с предполагаемым видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 9987 кв.м.;

- 3 части из ранее образованных (сведения о которых содержатся в ЕГРН) земельных участка, общей площадью 265 кв.м.

Сформированный земельный участок и части земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по строительству и охране газопровода в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

4.1   Обоснование принятых в проекте решений по формируемой полосе отвода для строительства линейного объекта

Проектом предусматривается размещение объектов коммунального обслуживания (газопроводов) по улицам Социалистическая, Фестивальная, Тукаева, Менделеева, Кочетова, Железнодорожная, Химиков, Суворова (2 этап).

Размеры земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта определены в соответствии с проектной документацией, разработанной акционерным обществом «Газпром газораспределение Уфа» по контурам границ зоны производства работ.

Ширина полосы отвода для строительства газопровода составляет 5 м, в особо стеснённых условиях - 2 м.

В результате проведения проектных работ, сведений единого государственного реестра недвижимости, работ, связанных с отводом земель и подготовкой документации по планировке территории для размещения объекта, площадь объекта (строительная полоса) составила 10252 кв.м.

В соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости, выданными филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» Республики Башкортостан, линейный объект располагается на землях населенных пунктов, в границах кадастровых кварталов 02:56:030104, 02:56:030105, 02:56:030103, 02:56:030102, 02:56:030106.

Проектируемая полоса отвода сформирована в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования с учетом интересов владельцев земельных участков.

4.2   Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории

Согласно «Карты комплексной оценки территории. Карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», входящей в состав Генерального плана городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в части корректировки черты населённого пункта, формируемый участок во временное (краткосрочное) пользование, на период строительства газопровода, частично, попадает в санитарно-защитную зону от источников вредности.

Состояние загрязнённости атмосферного воздуха города связано, в первую очередь, с деятельностью находящихся на его территории предприятий энергетического, химического, нефтехимического комплексов и транспорта, количеством и составом выбрасываемых загрязняющих веществ, метеоусловиями рассеивания выбросов в атмосфере

Основные требования по организации и режима использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

29

В границах СЗЗ от источников вредности разрешено размещение и организация газопроводов.

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального и местного значения.

Особо охраняемых природных территорий на проектируемой территории также нет.

Поэтому мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и охране ООПТ не требуется.

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры, находящимися в границах проектируемой территории (таблица 12). Частично сведения об охранных зонах инженерных коммуникаций имеются в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Таблица 12.

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер (общая ширина), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ | 4 |
|  |  | Электрический кабель (подземный) | 2 |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | 4 |
| 3 | СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. | Охранная зона канализационных сетей | 10 |
| 4 | СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Санитарно-защитная полоса водопровода | 10 |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | Охранная зона линии связи | 2 |
| 7 | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" | Охранная зона тепловых сетей | 6 |

Существующие инженерные сети и их охранные зоны, а также другие зоны и ограничения, попадающие на проектируемую территорию, приведены в графической части материалов по обоснованию проекта межевания на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

30